- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

- носовского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

неклиновского РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Пояснительная записка

- Том 2

2014 г.

Внесение изменений в генеральный план Носовского сельского поселения:

Проект внесения изменений в генеральный план Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области разработан на основании постановления Главы Носовского сельского поселения №64 от 17.12.2013 «О разработке проекта о внесении изменений в генеральный план Носовского сельского поселения, разработанным Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Южный Федеральный Университет» Институт Архитектуры и Искусства утвержденный решением Собрания депутатов Носовское сельское поселение №120 от 12.12.2011 и №121 от 12.12.2011 и в соответствии с договором №607 от 16.01.2014 на Проект внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Носовского  сельского поселения Неклиновского района Ростовской области.

В генеральный план, населенного пункта с.Носово, внесено изменение, в части изменения функциональной зоны участка с кадастровым номером 61:26:0600012:135

Изменения по тексту пояснительной записки внесены по следующим ссылкам:

1-2 (стр. 101,113)

- С о д е р ж а н и е

| Состав проекта. |  |
| --- | --- |
| Авторский коллектив. |  |
| Справка ГАПа |  |
| - В В Е Д Е Н И Е |  |
| 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. |  |
| - КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. |  |
| 3.1. Общие сведения о поселении. |  |
| 3.2. Историческая справка |  |
| 3.3. Природно-ресурсный потенциал. |  |
| 3.3.1. Климатический и агроклиматический потенциал. |  |
| 3.3.2. Рельеф. |  |
| 3.3.3. Гидрография. |  |
| 3.3.4. Минерально-сырьевые ресурсы |  |
| 3.3.5. Флора и фауна. |  |
| 3.3.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал. |  |
| 3.3.7. Почвенные ресурсы. |  |
| 3.3.8. Земельный фонд. |  |
| 3.3.9. Оценка природно-ресурсного потенциала. |  |
| 3.4. Сложившаяся градостроительная ситуация и экономический потенциал. |  |
| 3.4.1. Планировочная структура поселения. |  |
| 3.4.2. Населённые пункты. |  |
| 3.4.3. Население и демографический потенциал. |  |
| 3.4.4. Сельское хозяйство. |  |
| 3.4.5. Транспорт. |  |
| 3.4.6. Инженерная инфраструктура. |  |
| 3.4.7. Прочие коммунальные и инженерные сооружения. |  |
| 3.4.8. Резервные площадки нового строительства. |  |
| 3.4.9.Выводы по градостроительной ситуации и экономическому потенциалу. |  |
| 4. ГИПОТЕЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |
| 4.1. Бюджетная обеспеченность |  |
| 4.2. Сельское хозяйство |  |
| 4.3.Прогноз перспективной численности населения |  |
| 4.4.Основные направления социально-экономического развития |  |
| 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ. |  |
| - Планировочное развитие территории поселения. |  |
| - Функциональное зонирование территории. |  |
| - Планировочное развитие территории населённого пункта. |  |
| - Система социально-бытового обслуживания населения. |  |
| - Организация производственных зон. |  |
| - Природный комплекс. |  |
| - Памятники истории и культуры. |  |
| 5.7.1. Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории сельского поселения объектами культурного наследия |  |
| 5.7.2. Зоны охраны объектов культурного наследия |  |
| - Развитие транспортной инфраструктуры. |  |
| - Развитие инженерной инфраструктуры. |  |
| - Первоочередные мероприятия. |  |
| - Основные технико-экономические показатели. |  |
| - ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. |  |
| 6.1. Генеральный план с.Носово |  |
| - Основные решения по развитию планировочной структуры. |  |
| - Реконструкция и развитие жилых зон. |  |
| - Развитие общественных зон. |  |
| - Организация производственных зон. |  |
| - Организация рекреационной зоны и системы зелёных насаждений. |  |
| - Транспортное и пешеходное движение. |  |
| - Инженерная подготовка территории. |  |
| - Основные показатели. |  |
| 6.2. Генеральный план с.Ивановка |  |
| - Основные решения по развитию планировочной структуры. |  |
| - Реконструкция и развитие жилых зон. |  |
| - Развитие общественных зон. |  |
| - Организация производственных зон. |  |
| - Организация рекреационной зоны и системы зелёных насаждений. |  |
| - Транспортное и пешеходное движение. |  |
| - Инженерная подготовка территории. |  |
| - Основные показатели. |  |
| 6.3. Генеральный план х.Калиновка |  |
| - Основные решения по развитию планировочной структуры. |  |
| - Реконструкция и развитие жилых зон. |  |
| - Развитие общественных зон. |  |
| - Организация производственных зон. |  |
| - Организация рекреационной зоны и системы зелёных насаждений. |  |
| - Транспортное и пешеходное движение. |  |
| - Инженерная подготовка территории. |  |
| - Основные показатели. |  |
| 6.4. Генеральный план х.Мураловка |  |
| - Основные решения по развитию планировочной структуры. |  |
| - Реконструкция и развитие жилых зон. |  |
| - Развитие общественных зон. |  |
| - Организация производственных зон. |  |
| - Организация рекреационной зоны и системы зелёных насаждений. |  |
| - Транспортное и пешеходное движение. |  |
| - Инженерная подготовка территории. |  |
| - Основные показатели. |  |
| 6.5. Генеральный план х.Александрово-Марково |  |
| 6.5.1.Основные решения по развитию планировочной структуры. |  |
| - Реконструкция и развитие жилых зон. |  |
| - Развитие общественных зон. |  |
| - Организация производственных зон. |  |
| - Организация рекреационной зоны и системы зелёных насаждений. |  |
| - Транспортное и пешеходное движение. |  |
| - Инженерная подготовка территории. |  |
| - Основные показатели. |  |
| 6.6. Генеральный план х.Таврический |  |
| 6.6.1.Основные решения по развитию планировочной структуры. |  |
| - Реконструкция и развитие жилых зон. |  |
| - Развитие общественных зон. |  |
| - Организация производственных зон. |  |
| - Организация рекреационной зоны и системы зелёных насаждений. |  |
| - Транспортное и пешеходное движение. |  |
| - Инженерная подготовка территории. |  |
| - Основные показатели. |  |
| 7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |

- Справка ГАПа

Решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям градостроительных, экологических, санитарных, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный архитектор проекта					О.Е. Садковская

- 1. В В Е Д Е Н И Е

Генеральный план Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области разработан на основании Областного закона «Об областном бюджете на 2011 год», Решения Собрания депутатов Администрации Неклиновского района Ростовской области от 10.12.2010 г. №71 «О бюджете Неклиновского района на 2011 год», Постановления Главы Администрации Неклиновского района «О разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Неклиновского района Ростовской области» от 17.12.2010 года №1169 и в соответствии с муниципальным контрактом №44 от 10.03.2011 г., заключенным с Администрацией Неклиновского района

Инвестор проекта: фонд софинансирования расходов и средства местного бюджета

В основу разработки генерального плана положены следующие материалы:

  - Задание на разработку градостроительной документации, согласованное Министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области, Администрацией Носовского сельского поселения, утвержденное Главой Неклиновского района Ростовской области.

  - Схема землеустройства территории Носовского сельского поселения.

  - «Схема территориального планирования Ростовской области», утвержденная Постановлением Администрации Ростовской области от 21.12.2007 г. № 510.

  - «Схема территориального развития Ростовской агломерации», разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2007 г.

  - «Схема территориального планирования Неклиновского района», выполненная в составе «Схемы территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области», разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2008 г.

  - Справки местной администрации и районных организаций.

  - Материалы по отводу земельных участков.

  - Материалы обследования.

  - Статистические данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы Государственной статистики по Ростовской области, 2010 год.

  - Материалы ранее выполненной проектной и градостроительной документации.

Градостроительная документация соответствует требованиям:

- «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г., №190-ФЗ;

-    «Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов», утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.11.2010 года №492;

- СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г. (в части, не противоречащей СП)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция 2010 г.);

-  Областным законом «О градостроительной деятельности в Ростовской области» от 14.01.2008 г. №583-ЗС.

Градостроительная документация разработана на основе картографических материалов М 1:25 000, составленных «ЮжАГП» г. Новочеркасска в 2006 году, а также М 1:5000, составленных «НПК «Бюро Кадастра Таганрога» в 2008 г.  и  предоставленного  Заказчиком в электронном виде (в формате shp-файлов) и на бумажных носителях, с грифом  ДСП.

Генеральный план сельского поселения является документом градостроительного проектирования, связанного с рассмотрением территориальных, расселенческих и функциональных аспектов развития проектируемой территории..

Приведены основные направления развития производства. Дана общая их оценка, связанная с возможным привлечением инвестиций, которые в свою очередь определяют долгосрочные перспективы развития поселения в целом.

Приводимые в работе направления развития производства, опираются на данные современного состояния, с определенным уровнем углубления, необходимого для целей территориального планирования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Целью разработки генерального плана Носовского сельского поселения - как документа территориального планирования муниципального образования, является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений.

Градостроительная деятельность в соответствии с  генеральным планом обеспечит безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничит негативное воздействие хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду и обеспечит охрану и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В соответствии с градостроительным Кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий сельского поселения и устанавливает перечень основных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Исходя из этого, основными задачами, решаемыми при разработке Генерального плана Носовского сельского поселения являются следующие:

анализ внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения;

ориентации на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

формирование социальной и транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивающей максимум удобств для проживания и трудовой деятельности населения;

повышение устойчивости природного комплекса.

Выполнен анализ существующего положения, с учётом всех планировочных ограничений, определены отличительные особенности населённых пунктов – с.Носово (административный центр), с.Ивановка, х.Таврический, х.Калиновка, х.Мураловка, х.Александрово-Марково,  уникальность мест их расположения, проведена оценка их потенциальных возможностей для развития, выявлены направления и территории развития различных функциональных зон – селитебных, промышленных, рекреационных; выполнены расчёты перспективной численности населения, объёмов строительства и реконструкции.

Определены пути совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур поселения, возможности улучшения экологического состояния, а также первоочередные мероприятия реализации основных положений генерального плана.

Генеральный план Носовского сельского поселения Неклиновского района содержит следующие положения, которые включают в себя цели и задачи территориального планирования:

установлены зоны различного функционального назначения и ограничения на их использование;

даны предложения:

- по установлению границ сельского поселения;

- по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- по установлению границ объектов градостроительной деятельности особого регулирования;

- по выделению территорий резерва для развития поселения;

приняты решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

установлены:

- параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием региональной и межселенной инфраструктур;

- границы территорий объектов культурного наследия и границы зон с особыми условиями использования территорий;

предусмотрены меры:

- по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

- по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

- по улучшению экологической обстановки;

разработаны мероприятия по гражданской обороне и первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Генеральным планом определены приоритетные направления развития сельского поселения с расчётным сроком реализации – 20 лет, первоочередные мероприятия на расчетный срок I периода реализации - 10 лет, а также намечены направления перспективного развития поселения на период 35-40 лет.

- 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

- И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 3.1. Общие сведения о поселении

Носовское сельское поселение находится в юго-западной части Неклиновского района Ростовской области. Общая площадь поселения – 112,61 кв. км.

На севере граничит с Федоровским и Андреево-Мелентьевским сельскими поселениями; на востоке - с и Андреево-Мелентьевским сельским поселением; на западе – с Федоровским и Натальевским сельскими поселениями; на юге – омывается Миусским лиманом.

Численность населения на 01.01.2011 г. составила 2 072 человека:

с. Носово  – 786 чел. (административный центр);

с. Ивановка – 347 чел.;

х.Таврический  – 436 чел;

х. Калиновка – 73чел.;

х. Мураловка – 30 чел;

х. Александрово-Марково – 400 чел.

Территория сельского поселения включает в себя земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов, а также земли промышленности и автомобильного транспорта, земли водного фонда.

Территория Носовского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения, земли которой представлены пашней, пастбищами и многолетними насаждениями. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет – 9965,67 га.

Расстояние от с.Носово до районного центра с. Покровское – 20 км; до г. Таганрога – 25 км, до областного центра г. Ростова-на-Дону – 85 км.

3.2. Историческая справка

Административным центром Носовского сельского поселения является с.Носово. Это старинное село, основано в 1793 году, в живописной  пойме двух балок Дедовой и Носовой. Тогда оно состояло из хуторов: Иловайский, Мануйлов, Русин, Орехов, Попов,  названных по фамилиям их собственников. Первое упоминание о с.Носово на карте области войска Донского относится к 1814году. Рядом с селом находилась   усадьба помещицы Зарубиной. По желанию которой, на возвышенности   была построена церковь – копия Исаакиевского собора. Престольным праздником в с.Носово был Спас. Позже  большевики церковь разобрали, а из полученного камня построен клуб в с.Федоровка.

В начале 20 века в с.Носово  землями владел  помещик Хандрин. У него была большая усадьба и много амбаров. После его переезда  в  г.Таганрог все его земли раздали  крестьянам, на каждого мужика пришлось по 4 десятины.

В 1905 году в бывшем трактире помещицы Зарубиной была открыта школа.

В реестре населенных пунктов Области Войска Донского, составленного в 1912 году, записано  «с.Носово Сарматской волости, 1385человек, 694мужчины и 691 женщина».

В 1919году  вспыхнуло  Носовское восстание, которое было жестоко подавлено казаками, сожжены дома, разрушена школа, 119 погибших похоронено в братской могиле. После восстания школу разместили в доме помещика Хандрина.

В 1929 году в Носово началась коллективизация и был создан первый колхоз «Красный вулкан».

Великая Отечественная война оставила свой след на Носовской земле. 293  наших земляка погибли защищая Родину. Их имена написаны на  плитах мемориалов.

В 1967году путем разукрупнения  большого колхоза «Заветы Ленина»

образован колхоз «50 лет Октября».

В 1968году образован Носовский сельский совет, в его состав вошла территория колхоза «50 лет Октября»  и пяти населенных пунктов: с.Носово, х.Таврический, с.Ивановка, х.Калиновка, х.Мураловка.

В 1970году школа перешла в здание, пристроенное к помещичьему амбару.

В 1991году земли населенных пунктов  и часть сельскохозяйственных угодий были выведены из колхоза «50 лет Октября» и переданы в ведение Носовского сельского совета.

В 1992 году земли колхоза были разделены на 1086 паев по 7,69га. Люди вновь стали собственниками земли.

В 1998году Носовский сельский совет был переименован в Носовскую сельскую администрацию.

Областным Законом от 26 ноября 2004года установлены границы муниципального образования «Носовское сельское поселение». В состав которого вошла территория Носовской сельской администрации  и   х.Александрово - Марково. Сегодня на территории Носовского сельского поселения 6 населенных пунктов, все они газифицированы, в трех имеется водопровод, работает средняя школа, АТС, четыре сельских дома культуры, три детских сада, одна врачебная амбулатория и три фельдшерско-акушерских пункта.

Носовское сельское поселение славится трудолюбивыми и гостеприимными людьми, живописной природой и плодородными землями.

3.3. Природно-ресурсный потенциал

3.3.1.  Климатический и агроклиматический потенциал.

По схеме агроклиматического районирования Ростовской области территория  Неклиновского района и Носовского сельского поселения  относится  к подрайону

Пб-А, характеризующимся жарким летом и умеренно мягкой зимой.

Среднемесячная температура самого холодного месяца   -5,3 ; самого теплого +23. Сумма годовых осадков составляет 454мм. Преобладающее направление суховеев, эрозионно-опасных и метелистых ветров –  восточное. Возобновление вегетации древесно-кустарниковых пород относится к концу марта - начало апреля.

Зима умеренно мягкая, обычно малоснежная, устойчивые морозы продолжаются около двух месяцев, наступая в середине декабря и прекращаясь в середине февраля. Однако, зимние морозы часто нарушаются продолжительными оттепелями с температурами до +5 ºС +7 ºС тепла. В самый холодный месяц (январь) температура колеблется от -5,4 до -5,7 ºС.

Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и характеризуется интенсивным ростом температуры воздуха. В дружные вёсны после перехода средней суточной температуры через 0 ºС уже почти не наблюдается дней с отрицательной средней суточной температурой. Для затяжных вёсен характерны неоднократные возвраты холодов. Последние весенние заморозки в воздухе прекращаются в середине апреля.

Лето. С переходом средней суточной температуры воздуха через 15 º (в начале мая) начинается лето. Лето жаркое и засушливое с недостаточным увлажнением почв и низкой насыщенностью воздуха влагой. В самый жаркий месяц (июль) температура достигает +22,8 - +23,5 ºС.

Осень наступает в первых числах сентября. В начале осени стоит ясная и сухая погода. Постепенно уменьшается приток солнечной радиации, увеличивается повторяемость дождей и их продолжительность. С переходом средней суточной температуры воздуха через 10 ºС (середина октября) начинаются первые заморозки.

Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно от + 8,5 ºС до + 9,1 ºС.

Продолжительность безморозного периода составляет 165-205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф.

На территорию Носовского сельского поселения в среднем за год выпадает 422-486 мм осадков. Большая часть осадков выпадает в тёплый период (250-290 мм или   60 %), меньшая (170-200 мм или 40 %) – в холодный период. По сезонам года максимум осадков приходится на май-июнь, минимум на февраль-март.

Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы.

Относительная влажность воздуха в течение года изменяется в широких пределах от 85-90 % в ноябре-марте до 60-65 % в июле и августе. Важное значение для летнего периода имеет относительная влажность воздуха на 13 часов, когда её значения близки к минимуму, а испарение наиболее интенсивно. Самая низкая относительная влажность воздуха на 13 часов наблюдается в июле, когда она составляет 30-35%. На июль-август приходится 20 дней с относительной влажностью менее 30%, а на весь летний период около 35-40 дней. Близость Азовского моря способствует повышенному уровню относительной влажности, как и пониженному дефициту насыщения.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

Территория поселения подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений как засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололёд.

Ветровой режим складывается под воздействием широтной циркуляции атмосферы. В течение года преобладает широтное направление ветра. В холодный период года воздействие западного отрога сибирского максимума обуславливает преобладание восточного направления ветров. В тёплый период преобладают западные ветры. Скорости ветра на территории поселения имеют различные значения. Наибольшую повторяемость в течение года  имеет скорость ветра 5-6 м/сек. В течение года наиболее ветренным месяцем является февраль. Наименьшие скорости ветра наблюдаются в августе (2-4 м/сек).

Выводы:

- По климатическому районированию для строительства территория Неклиновского района относится к подрайону IIIВ. Расчётная температура самой холодной пятидневки равна -24 °С. Продолжительность отопительного периода составляет 172 - 177 дней.

- На территории района отмечается обилие солнечного света и тепла.

- Основной расход солнечного тепла приходится на испарение.

- Рассматриваемая территория относится к зоне недостаточного увлажнения.

- Территория характеризуется значительным разнообразием опасных метеорологических явлений погоды, наносящих значительный ущерб хозяйству. Наиболее устойчивым годовым ходом отличаются сильные ветры меридионального направления.

- Холодный период отличается существенной частотой сильных ветров, общих и низовых метелей, гололёдно-изморозевых явлений, являясь весьма опасным с точки зрения перечисленных метеорологических явлений.

- Для тёплого периода характерны конвективные явления, такие, как сильные дожди и ливни, шквалы и град.

Агроклиматические ресурсы

Территория Носовского сельского поселения расположена в зоне рискованного земледелия, поэтому произрастание сельскохозяйственных культур, а соответственно и урожаи в значительной мере определяются агроклиматическими условиями.

Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства сельскохозяйственных культур является средняя суточная температура воздуха выше 10 оС. Территория Носовского сельского поселения в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через +10 ºС наблюдается в среднем 17 апреля, а самая поздняя – 7 мая. Продолжительность периода с температурой выше +10 оС равна 177-179 дней.

Поздние весенние и ранние осенние заморозки могут в значительной степени ограничить длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Последние заморозки (весенние) на территории поселения до первой декады мая, а первые осенние в середине октября. Продолжительность безморозного периода составляет 165-205 дней.

3.3.2. Рельеф

По схеме геоморфологического районирования территория Носовского сельского поселения относится к северо-приазовской эрозионно-аккумулятивной наклонной равнине, которая представляет собой волнистую равнину, рассеченную балками на ряд водоразделов.

3.3.3. Гидрография

Гидрографическая сеть поселения представлена балочными системами Носовой, Дедовой, Сухой Еланчик и побережьем Миусского лимана. Берега балочных систем и лимана в основном задернованы, но встречаются промоины и мелкие овраги.

3.3.4. Полезные ископаемые

Согласно информации Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу «Югнедра» № ЮР-05-42/1240 от 17.06.2011 г. (прилагается в Томе II «Исходная документация») в пределах территории Носовского сельского поселения расположены следующие месторождения полезных ископаемых :

1.   Носовское (суглинки) В 0,8 км к СВ от восточной окраины

с.Носово, на правом склоне б.Дедова

2. Носовское (Известняки-ракушечники) В 0,5 км западнее с.Носово

на правом склоне б.Носовой

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

3.3.5. Флора и фауна

Растительность поселения представлена древесно-кустарниковыми насаждениями. Из них преобладают полезащитные и прибалочные лесные полосы.

Полезащитные лесные полосы защищают посевы от вредоносных ветров и регулируют поверхностный сток.  Прибалочные лесные полосы защищают почву от размыва, регулируют поверхностный сток, скрепляют почву и грунт, способствуют более эффективному хозяйственному использованию земель. Основными лесообразующими породами в существующих защитных насаждениях являются: акация белая, абрикос обыкновенный, вяз приземистый, клен ясенелистный, кустарник: смородина золотая, свидина, ива кустарниковая. Сплошное облесение представлено следующими породами: шелковица, акация белая, вяз мелколистный, ива древовидная. Большую часть древесно-кустарниковых насаждений составляют лесные полосы 45-50 летнего возраста. Средняя высота деревьев 11-13м, средний диаметр 15-18см.

Флора Носовского сельского поселения весьма разнообразна, в том числе в ее составе представлены растения, вошедшие в Красную книгу Ростовской области. Это отряд покрытосеменных: аир обыкновенный, беллевалия сарматская (ли сарматский гиацинт), валлиснерия спиральная, гиацинтик Палласа,  карагана скифская, касатик карликовый (кочеток), катран татарский, ковыль украинский, пролеска сибирская, роголистник донской, рябчик малый, синеголовник приморский, тюльпан Биберштейна, тюльпан Геснера.

Животный мир характеризуется высоким разнообразием, главную роль в котором играет фауна водоемов.

Из позвоночных животных настоящими водными обитателями являются рыбы.

С водоемами тесно связаны земноводные: озерная лягушка, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница, остромордая лягушка, зеленая жаба, обыкновенный тритон.

Из пресмыкающихся широко распространены водяной и обыкновенный ужи.

Из птиц с водоемами связаны – поганки,  чайки, лебеди, серый гусь, краснозобая казарка, кряква, серая утка, красноголовый и красноносый нырки, чирок-трескунок, кулики, скопа, орлан-белохвост и др.

В естественных и искусственных древесно-кустарниковых ценозах обитают характерные представители дендрофильного комплекса биоразнообразия. Многочисленны в древесной растительности пауки, клещи, многоножки и другие беспозвоночные, птицы – вяхирь, обыкновенная горлица, обыкновенная пустельга, кобчик, ушастая сова, сплюшка, седой, сирийский и большой пестрый дятлы, обыкновенная иволга, зеленушка, зяблик, лесной конек, большая синица, обыкновенная лазоревка; млекопитающие – обыкновенный еж, рыжая вечерница, кабан.

Животный мир является важнейшей составляющей биоразнообразия. Роль животных велика в процессах стабилизации экосистемы. Животные формируют плодородие почвы, опыляют растения, участвуют в сдерживании численности многих вредных видов, являются поставщиками важнейших продуктов питания, ценнейших лекарств, предметов одежды и т.д. Чем полней сохранено естественное биоразнообразие, тем устойчивей экосистемы, больше ресурсы живой природы и лучше условия для всех сторон жизни людей.

На территории Носовского сельского поселения обитают редкие и исчезающие виды животных, значительная часть которых занесена в Красную книгу Ростовской области. Из насекомых это отряды стрекоз: стрекоза перевязанная и плоская; жесткокрылых: брахицерус малый, муравьежук, жужелица ошибочная, жужелица полевая, чернотелка гнаптор, чернотелка обтуза (или тупая), жук-олень, корнегрыз элегантный, эмус волосатый, красотел пахучий, леукомигус, листоед азиатский, майка уральская; перепончатокрылых: пчела-плотник, сколия степная (или мохнатая); чешуекрылых: бражник-дубовой, бражник малый винный, бражник прозерпина, бражник средний винный, павлиноглазка грушевая (сатурния грушевая), подалирий, поликсена; малощетинковых: железняк. Также из пресмыкающихся это полоз желтобрюхий, из птиц - пустельга степная, из хищников – норка европейская кавказская. Из рыб – елец обыкновенный.

Для лугов характерны: ряд видов землероек, водяная полевка, коростель, чибис, луговой лунь, желтая трясогузка, обыкновенный уж, луговой конек, обыкновенная медведка, полосатый, западный, щелкуны и многие другие виды.

Учитывая приблизительный характер данных по видовому составу краснокнижных  растений и животных в поселении, эти данные могут корректироваться.

3.3.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал

По ландшафтному районированию территория Носовского сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (степных) ландшафтов.

Основные лимитирующие факторы развития рекреации в поселении:

    - наличие дискомфортных суточных температур в течение жаркого лета;

    - загрязнение водотоков неочищенными стоками;

    - наличие природно-очаговых заболеваний;

    - ежегодные лимиты на купание.

Факторы, способствующие развитию рекреации в поселении:

    - климат, благоприятный для развития летнего отдыха;

    - наличие водоемов, привлекающих рекреантов для любительского промысла, отдыха выходного дня, для водного туризма.

Таким образом, в Носовском сельском поселении есть все условия для привлечения инвестиций в развитие рекреационной инфраструктуры. Большинство лимитирующих факторов можно нивелировать инженерно-строительными и экологическими мероприятиями, сезонностью проживания рекреантов, устройством инженерно-технических сооружений.

3.3.7. Почвенные ресурсы

Территория Носовского сельского поселения в составе Неклиновского района относится к 1У почвенно-эрозионной зоне Ростовской области, сухостепной зоне приазовско- предкавказской степной провинции с широким распространением северо-приазовских черноземов, отличающихся друг от друга по мощности гумусного горизонта, карбонатности, степени эродированности, зоне сильной водной и умеренной ветровой эрозии. По материалам почвенного обследования площадь эродированных и эрозионно-опасных земель составляет 90% от площади сельскохозяйственных угодий. Наличие такого количества эродированных земель обуславливает  необходимость проведения мелиоративно-хозяйственных мероприятий.

3.3.8. Земельный фонд поселения

Площадь Носовского сельского поселения составляет 11261,11га, земли сельскохозяйственного назначения – 9405,67га.

Структура земельных ресурсов сельского поселения определяется высоким уровнем развития сельскохозяйственного производства. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 83,5 % от общей территории.

Структура землепользования в границах

Носовского сельского поселения на 01.01.2011 г.

Таблица  № 1

| № п/п | Категории земель, угодья | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь землепользования в границах поселения: | 11261,11 | 100,0 |
| 2. | в т. ч. сельхозугодия, из них.: | 9965,67 | 88,5 |
|  | - пашня; | 8813,67 | 78,3 |
|  | - сенокосы; | - | - |
|  | - пастбища; | 1100 | 9,8 |
|  | - многолетние насаждения. | 52 | 0,5 |
| 3. | В стадии мелиоративного строительства (с/х угодья) и восстановлений | - | - |
| 4. | Лесные полосы | - | - |
| 5. | Древесно-кустарниковая растительность, из них: | 258 | 2,3 |
|  | - защитного назначения | 3 | - |
| 6. | Под водой | 516 | 4,6 |
| 7. | Под постройками, в т. ч.: | 127 | 1,1 |
|  | - под промышленными сооружениями | 127 | 1,1 |
| 8. | Под дорогами, в т.ч.: | 321,44 | 2,9 |
| 9. | Болота | - | - |
| 10. | Нарушенные земли | - | - |
| 11. | Прочие земли | 73 | 0,6 |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий), в том числе: |  | 88,5 |
|  | - удельный вес пашни; |  | 78,3 |
|  | - распаханность (пашня к сельхозугодиям); |  | 88,4 |

Сельскохозяйственная освоенность территории поселения является высокой и составляет 88,5 % (по району – 84,4%, по области – 84,6%), распаханность – 88,4 % (по району – 84,2%, по области – 67,3%).

На территории сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 года размещены предприятия, занимающиеся различными видами деятельности. За ними закреплены земельные участки, на которых организовано производство с использованием трудовых ресурсов поселения.

На землях с/х назначения расположены: 4 с/х предприятия, имеющие в пользовании 6465,23 га земель, за индивидуальными предпринимателями закреплено в собственности  740 га земель (3 чел.),  садоводческое товарищество занимает территорию – 8,44 га, 699  личных подсобных хозяйств имеют в собственности 152 га земель.

Закрепление земель в границах сельского поселения на 01.01.2011г.

Таблица  № 2

| № п/п | Показатели | Общая площадь, га | Структура, % | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с/х угодья, га | из них пашня, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего земель: | 11261,11 | 100,0 | 9965,67 | 8813,67 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1. | Земли с/х назначения, в т. ч.: | 9405,67 | 83,5 | 8886,67 | 8407,67 |
| 1.1. | Сельскохозяйственные предприятия | 6465,23 | 57,4 | 5946,23 | 5601,67 |
| 1.2. | Граждане – собственники земельных участков | 2192 | 19,5 | 2192 | 2087 |
| 1.3. | Индивидуальные предприниматели, не образовавшие КФХ | 740 | 6,6 | 740 | 713 |
| 1.5. | Садоводческие объединения | 8,44 | 0,1 | 8,44 | 6 |
| 2. | Земли поселений | 558,44 | 5,0 | 354 | 336 |
| 3. | Государств. муницип земли | 725 | 6,4 | 725 | 70 |
| 4. | Земли промышленности | 5 | х | х | х |
| 5. | Земли автомобильного транспорта | 56 | 0,5 | х | х |
| 6. | Земли водного фонда | 511 | 4,5 | х | х |

Экспликация земель сельского поселения приведена в приложении «Паспорт Носовского сельского поселения».

Закрепление форм собственности на землю

на территории Носовского сельского поселения

Таблица  № 3

|  | на 01.01.2010 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь | % | в т. ч. пашня |
| Всего, в т. ч.: | 11261,11 | 100 | 8813,67 |
| - в собственности; | 3461,44 | 30,7 | 3332 |
| - в пользовании; | 2310,67 | 20,5 | 344,67 |
| - аренда сторонних собственников; | 5489 | 48,8 | 5137 |

После проведения земельной реформы на территории Носовского  сельского поселения закреплено в собственность 30,7% общей площади. При этом 42,6 % земель находится в аренде сторонних собственников  у СПК к-з «50 лет Октября».

В структуре земель сельского поселения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья (88,5%).

По постановлению Администрации области от 28.11.2002 года № 458 средневзвешенное значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий Неклиновского района – 5,94 руб./м2.

### Средние значения показателей кадастровой стоимости

земель поселений Неклиновского района (руб./м2)

Таблица  № 4

| № п/п | Вид функционального использования земель | Кадастровая стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли под домами многоэтажной застройки | 3,97 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 10,34 |
| 3 | Земли дачных и садоводческих объединений граждан | 4,81 |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 3,07 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 15,83 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования | 2,64 |
| 7 | Земли под промышленными объектами | 8,55 |
| 8 | Земли под административно-управленческим и общественными объектами | 3,03 |
| 9 | Земли под военными объектами | 0,98 |
| 10 | Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения | 4,70 |
| 11 | Земли сельскохозяйственного использования | 3,08 |
| 12 | Земли под лесами в поселениях | 1,06 |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами | 1,03 |
| 14 | Прочие земли поселений | 1,01 |

На территории поселения завершен первый этап земельных преобразований:

- ликвидирована государственная монополия на землю;

- осуществлен переход к многообразию форм собственности на землю;

- проведено бесплатное перераспределение земель в пользу граждан;

- введено платное землепользование;

- передана в частную собственность часть сельскохозяйственных земель;

- выполнен значительный объем земельно-кадастровых работ, оценка земель, инвентаризация, перерегистрация земельных участков;

- созданы объективные условия для оборота земель;

- проведены работы по разграничению неприватизированных земель, находившиеся в Федеральной, региональной и муниципальной собственности;

- проведена сельскохозяйственная перепись земель.

В перспективе, предусматривается продолжение земельной реформы, направленной на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка с целью увеличения доходной части бюджета.

При использовании сельхозугодий и производстве продукции особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим, современным  технологиям отвечающим нормативам допустимого воздействия на окружающую среду

3.3.9. Оценка природно-ресурсного потенциала

Естественные ресурсы района размещения Носовского сельского поселения благоприятны для дальнейшего его развития. Это, прежде всего, умеренный климат, благоприятно воздействующий на сельскохозяйственное производство, наличие водоёмов, которые привлекают рекреантов для любительского промысла, отдыха выходного дня, для водного туризма.

Географическое положение территории поселения относительно крупных центров: г. Ростова-на-Дону, Таганрога, магистральных дорог также оказывает положительное влияние на его развитие.

Расположенные в транспортной доступности существующие предприятия крупных городов играют большую роль в обеспечении рабочими местами населения, проживающего в поселении.

- 3.4. Сложившаяся градостроительная ситуация и экономический потенциал.

- 3.4.1. Планировочная структура поселения.

Планировочная структура Носовского сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Пространственно-планировочный каркас поселения сформирован антропогенными и природными осями, взаимодействие которых определяет общее состояние территории. Основной антропогенной осью рассматриваемой территории является: автомобильная дорога межмуниципального значения «с.Покровское – с.Носово-с.Натальевка».

Основными природными осями являются прибрежная полоса Миусского Лимана, являющаяся южной границей поселения. Рельеф местности относительно спокойный, с понижением в восточной части поселения к балке и к южной границе поселения, к береговой полосе. Северная граница поселения проходит, частично, вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения «с.Покровское – с.Носово-с.Натальевка» с востока на запад, далее частично вдоль автодороги с покрытием, оставляя ее на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения.  Западная граница поселения является границей Федоровского сельского поселения, восточная Андреево-Мелентьевского, а в юго-западной части поселение граничит с Натальевским сельским поселением, которое оказывает большое влияние на планировочную структуру территории поселения. Населенные пункты Носовского сельского поселения (кроме х.Таврический) имеют особое значение для развития рекреации, ввиду своего благоприятного расположения на берегу Миусского Лимана.

Часть территории поселения представлена пашней с прямоугольной структурой полей с/х назначения, где выращиваются зерновые и овощные культуры.

На территории Носовского сельского поселения отмечено наличие археологических памятников - курганных могильников, расположенных рассредоточенно по всей территории.

По территории поселения проложены проселочные дороги и устроены пылезащитные лесные полосы.

Наличие Миусского Лимана значительным образом влияет на планировочную структуру южной части поселения и определяет значительный  потенциал для дальнейшего рекреационного развития и предопределяет необходимость формирования ландшафтно-рекреационного каркаса.

Вывод:

1. Размещение поселения, в целом, способствует устойчивому экономическому развитию, поскольку находится вблизи влияния районного центра, центра регионального значения г. Таганрога, а также расположено вдоль берега  Миусского Лимана.

2. Расчлененный рельеф поселения способствует в значительной степени самоочищения, что обеспечивает устойчивость ландшафта к антропогенному воздействию. Следовательно - необходимо сохранить естественную орографию сельского поселения. Согласно ГОСТ 17.8.1.01-86 «Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения» под самоочищением ландшафта понимается: «Переработка загрязняющих веществ и выведение их за пределы ландшафта в результате природных процессов.» Рельеф территории способствует усилению этого процесса, наличие водоразделов и балок играет значительную роль в перемещении загрязняющих веществ на территории. Под расчлененностью рельефа понимается наличие на территории водоразделов и тальвегов. Следовательно, сохранение естественного рельефа, а также его восстановление одна из задач территориального планирования.

3. Необходимо взаимно увязать размещение сельхоз угодий с зонами рекреаций, т. е. рассмотреть прибрежную зону как территорию, благоприятную для отдыха населения и сохранить санирующие свойства водоемов.

4. С точки зрения планировочной организации поселения наиболее удобной территорией для дальнейшего развития, является территория между сложившейся жилой застройкой населенных пунктов – п.Александрово-Марково, с.Ивановка, х.Калиновка, с.Носово и х.Мураловка.

- 3.4.2.1. с.Носово

Административным центром Носовского сельского поселения является село Носовка, расположенное в юго-восточной части поселения. Западную часть села пересекает дорога межмуниципального значения «с.Покровское – с.Носово-с.Натальевка», которая осуществляет въезды в село с северной, юго-западной сторон. Юго-западной границей село прилегает к балке Носова, юго-восточной к Дедовой балке. Численность населения села на 01.01.2011 год составила 786 человек, площадь территории в пределах границ –146,8 га, в т.ч. селитебная зона –76,5 га.  Село имеет достаточно компактную планировочную структуру прямоугольных кварталов в центральной части и более хаотичную застройку в южной части. Общественный центр сформировался в центральной части села, между ул. Мира и улицы Клубная. Здесь расположены здания администрации Носовского сельского поселения,  Дом культуры на 220 мест,  библиотеки, средней общеобразовательной  школы МОУ Носовская СОШ на 250 учащихся (при количестве учащихся-250), детского сада «Солнышко», врачебной амбулатории  и ряда предприятий торговли.

Жилая застройка представлена малоэтажными и индивидуальными усадебными 1-2 этажными домами.

Здания производственного назначения (молоко-товарная ферма и КФХ «Семеновод» и зерносклад СПК) расположены к северу от населенного пункта. При этом, санитарные расстояния от молоко-товарной фермы до жилой застройки, не выдержаны, также имеет место движение производственного транспорта по жилым улицам.

Благоустройство недостаточное, на большей части улично-дорожной сети отсутствует твердое покрытие проезжих частей и тротуаров. Отсутствует благоустроенный выход к береговой полосе Миусского Лимана.

Кладбище расположено в северной части населенного пункта, необходимый санитарный разрыв соблюдается.

Сбор ТБО производится в контейнеры, расположенные в черте села и вывозится на полигон ТБО в с.Покровское.

Перспективная территория для размещения нового жилого строительства –территории, расположенные южнее и восточнее села, в т.ч. прилегающие к береговой зоне Миусского Лимана.

Водоснабжение села осуществляется от водозаборных скважин расположенных на территории населенного пункта. Износ оборудования, в среднем, составляет более 50%. Качество воды – не  удовлетворительное.

В селе отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение производится от электроподстанции ПС 110/35/10(6) «Носовская», расположенной севернее с.Носово - на территории Носовского сельского поселения, отпайка воздушной ЛЭП от которой проходит по территории населенного пункта.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. На территории села расположены 5 ГРП.

Село Носово телефонизировано и радиофицировано.

- 3.4.2.2. Хутор Калиновка

Хутор Калиновка - второй населенный пункт – располагается в южной части сельского поселения, западнее села Носово. Численность его на 01.01.2011 года составила 73 чел. Площадь территории в пределах границ х. Калиновка– 61,0 га, в т.ч. селитебной зоны 20,0 га. Южной частью село прилегает к побережью Миусского Лимана. Производственная и коммунально-складская зоны отсутствуют. Въезд в село осуществляется с северной стороны, с подъезда от дороги межмуниципального значения.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру с вытянутыми кварталами неправильной формы  вдоль единственной улицы, с небольшой линейной плотностью застройки.

В населенном пункте полностью отсутствует общественный центр. Все необходимые услуги социально-бытового назначения, жители получают в административном центре - с.Носово.

Жилая застройка представлена, преимущественно, индивидуальными  усадебными 1-2 одноэтажными домами.

Озеленены территории приусадебных участков. Зелёные насаждения общего пользования присутствуют вдоль берега Миусского Лимана.

Благоустройство территории недостаточное.

В юго-восточной части населенного пункта, находится кладбище, которое на данный момент является действующим.

Сбор ТБО производится в контейнеры, расположенные в черте села и вывозится на полигон ТБО в с.Покровское.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от водозаборных скважин и придомовых колодцев.  Износ оборудования скважин в среднем составляет более 50 %. Качество воды - неудовлетворительное.

Отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение производится отпайкой воздушной ЛЭП от электроподстанции ПС 110/35/10(6) «Носовская», расположенной севернее с. Носово.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. 1 ГРП расположен на территории села.

Хутор Калиновка телефонизирован и радиофицирован.

- 3.4.2.3. Село Ивановка

Село Ивановка - третий населенный пункт – располагается в южной части сельского поселения, западнее  хутора Калиновка. Численность его на 01.01.2011 года составила 347 чел. Площадь территории в пределах границ с. Ивановка– 102,8 га, в т.ч. селитебной зоны 60,1 га. Южной частью село прилегает к побережью Миусского Лимана.  Въезд в село осуществляется с северной стороны, с подъезда от дороги межмуниципального значения.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру с вытянутыми кварталами неправильной формы  вдоль улиц, с небольшой линейной плотностью застройки.

На ул. Мира расположен общественный центр, в состав которого входят: детский сад, почта, медицинский пункт,  магазин, дом культуры.

В западной части населенного пункта расположена действующая молоко-товарная  ферма.

Жилая застройка представлена, преимущественно, индивидуальными  усадебными 1-2 одноэтажными домами.

Озеленены территории приусадебных участков. Зелёные насаждения общего пользования присутствуют вдоль берега Миусского Лимана.

Благоустройство территории недостаточное.

В северной части населенного пункта, находится кладбище, которое на данный момент является действующим.

Сбор ТБО производится в контейнеры, расположенные в черте села и вывозится на полигон ТБО в с.Покровское.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от водозаборных скважин и придомовых колодцев.   Износ оборудования скважин в среднем составляет более 50 %. Качество воды - неудовлетворительное.

Отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение производится отпайкой воздушной ЛЭП от электроподстанции ПС 110/35/10(6) «Носовская», расположенной севернее с. Носово.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. 1 ГРП расположен на территории села.

Село Ивановка телефонизировано и радиофицировано.

- 3.4.2.4. Хутор Александрово-Марково

Хутор Александрово-Марково – четвертый населенный пункт – располагается в юго-западной части сельского поселения, западнее села Ивановка. Численность его на 01.01.2011 года составила 400 чел. Площадь территории в пределах границ хутора Александрово-Марково – 118,1га, в т.ч. селитебной зоны 63,8 га. Южной частью село прилегает к побережью Миусского Лимана.  Въезд в село осуществляется с северной стороны, с подъезда от дороги межмуниципального значения.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру с кварталами неправильной формы  вдоль улиц, с небольшой линейной плотностью застройки.

На ул.Энгельса расположен общественный центр, в состав которого входят: общеобразовательная школа, медицинский пункт,  магазины, дом культуры.

В северной части населенного пункта расположена недействующая молоко-товарная  ферма.

Жилая застройка представлена, преимущественно, индивидуальными  усадебными 1-2 одноэтажными домами.

Озеленены территории приусадебных участков. Зелёные насаждения общего пользования присутствуют вдоль берега Миусского Лимана.

Благоустройство территории недостаточное.

В западной части населенного пункта, находится кладбище, которое на данный момент является действующим.

Сбор ТБО производится в контейнеры, расположенные в черте села и вывозится на полигон ТБО в с.Покровское.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от водозаборной скважины и придомовых колодцев.   Износ оборудования скважины в среднем составляет более 50 %. Качество воды - неудовлетворительное.

Отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение производится отпайкой воздушной ЛЭП от электроподстанции ПС 110/35/10(6) «Носовская», расположенной севернее с. Носово.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. 1 ГРП расположен на территории села.

Хутор Александрово-Марково телефонизирован и радиофицирован.

- 3.4.2.5. Хутор Мураловка

Хутор Мураловка – пятый населенный пункт – располагается в юго-восточной части сельского поселения, восточнее села Носово. Численность его на 01.01.2011 года составила 30 чел. Площадь территории в пределах границ хутора Мураловка –29,4 га, в т.ч. селитебной зоны 17,4 га. Южной частью село прилегает к побережью Миусского Лимана.  Въезд в село осуществляется с северной стороны, с подъезда от дороги районного значения.

В планировочном отношении населенный пункт имеет упорядоченную структуру с кварталами неправильной формы  вдоль единственной  улицы Миусская, с небольшой линейной плотностью застройки.

Общественные здания в хуторе отсутствуют, жители пользуются услугами зданий общественного обслуживания с. Носово.

Жилая застройка представлена, преимущественно, индивидуальными  усадебными 1-2 одноэтажными домами.

Озеленены территории приусадебных участков. Зелёные насаждения общего пользования присутствуют вдоль берега Миусского Лимана.

Благоустройство территории недостаточное.

Сбор ТБО производится в контейнеры, расположенные в черте села и вывозится на полигон ТБО в с.Покровское.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от  придомовых колодцев.   Качество воды - неудовлетворительное.

Отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение производится отпайкой воздушной ЛЭП от электроподстанции ПС 110/35/10(6) «Носовская», расположенной севернее с. Носово.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. 1 ГРП расположен на территории села.

- Хутор Мураловка телефонизирован и радиофицирован

- 3.4.2.6. Хутор Таврический

Хутор Таврический – шестой населенный пункт – располагается в западной части сельского поселения, обособленно от остальных населенных пунктов  Носовского  сельского поселения. Численность его на 01.01.2011 года составила 436 чел. Площадь территории в пределах границ хутора Таврический – 100,3 га, в т.ч. селитебной зоны 66,5 га.  Въезд в село осуществляется с восточной стороны, с подъезда от дороги местного значения.

В планировочном отношении населенный пункт имеет упорядоченную структуру с кварталами неправильной формы  вдоль единственной  улицы Мира, с небольшой линейной плотностью застройки.

На ул.Мира расположены  общественные здания: общеобразовательная школа, детский сад, медицинский пункт,  магазины, дом культуры.

В северной части населенного пункта расположена недействующая молоко-товарная  ферма.

Жилая застройка представлена, преимущественно, индивидуальными  усадебными 1-2 одноэтажными домами.

Озеленены территории приусадебных участков.

Благоустройство территории недостаточное.

В северной части населенного пункта, находится кладбище, которое на данный момент является действующим.

Сбор ТБО производится в контейнеры, расположенные в черте села и вывозится на полигон ТБО в с.Покровское.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от водозаборной скважины и придомовых колодцев.   Износ оборудования скважины в среднем составляет более 50 %. Качество воды - неудовлетворительное.

Отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение производится отпайкой воздушной ЛЭП от электроподстанции ПС 110/35/10(6) «Носовская», расположенной севернее с. Носово.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. 1 ГРП расположен на территории села.

Хутор Таврический телефонизирован и радиофицирован.

- 3.4.3. Население и демографический потенциал

На начало 2011 года число жителей Носовского сельского поселения составило 2072 человек постоянного населения (с учетом временно отсутствующих).  По сравнению с предшествующим годом население рассматриваемой территории увеличилось на 54 человека (2,7 %).

- Существующая численность населения и расселения

в границах Носовского сельского поселения

- Таблица  № 5

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Функциональное назначение населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2011 года, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | с. Носово | Административный центр, жилой массив | 786 |
| 2. | с.Ивановка | жилой массив | 347 |
| 3. | х.Таврический | жилой массив | 436 |
| 4. | х.Калиновка | жилой массив | 73 |
| 5. | х. Мураловка | жилой массив | 30 |
| 6. | х. Александрово-Марково | жилой массив | 400 |
|  | Всего в границах поселения: | х | 2072 |

- Численность населения Носовского сельского поселения

по итогам Всероссийской переписи населения 1989 и 2002 гг.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1989 г. | 2002 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | с. Носово | 721 | 796 |
| 2. | с. Ивановка | 266 | 330 |
| 3. | х.Таврический | 395 | 379 |
| 4. | х.Калиновка | 70 | 93 |
| 5. | х. Мураловка | 45 | 42 |
| 6. | х. Александрово-Марково ( в составе Натальевского сельсовета) | 325 | 381 |
|  | ИТОГО: | 1822 | 2021 |
| В последующем х. Александрово-Марково вошел в состав Носовского сельского поселения. |  |  |  |

Главным образом отрицательная демографическая динамика объясняется неблагополучной ситуацией в основных процессах народонаселения: рождаемости и смертности. В пересчете на 1000 населения (промилле) средняя величина показателя рождаемости по последним годам составляет порядка 8 промилле, при среднем показателе общего уровня смертности в 15 промилле. Влияние миграционного процесса на общую динамику населения характеризуется положительными значениями –  29 промилле.

Основные причины этого – экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жизненные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. А, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

- Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах Носовского сельского поселения

Таблица  № 7

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | В среднем за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Всего: |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения на 1.01 | 1857 | 2153 | 2093 | 2029 | 2018 | 2030 |
| Родилось «+» | 14 | 19 | 16 | 18 | 17 | 17 |
| Умерло «-» | 27 | 48 | 31 | 24 | 29 | 32 |
| Естественный прирост («+»), убыль («-») | -13 | -9 | -15 | -6 | -12 | -15 |
| Прибыло «+» | 352 | 38 | 27 | 35 | 91 | 109 |
| Убыло «-» | 43 | 69 | 76 | 40 | 25 | 51 |
| Приток («+»), отток («-») | +309 | -31 | -49 | +118,5 | +66 | +58 |
| Численность населения на 31.12 | 2153 | 2093 | 2029 | 2018 | 2072 | 2073 |
| II. На каждую тысячу населения 1. Естественное движение: |  |  |  |  |  |  |
| Число родившихся на 1000 населения | 7,5 | 8,8 | 7,6 | 8,9 | 8,4 | 8,4 |
| Число умерших на 1000 населения | 14,5 | 22,3 | 14,8 | 11,8 | 14,4 | 15,8 |
| Естественный прирост («+»), убыль («-») в расчете на 1000 населения | -7,0 | -13,5 | -7,2 | -3,0 | -60 | -7,4 |
| 2. Миграция |  |  |  |  |  |  |
| Миграционный прирост («+»), убыль («-») на 1000 населения | +166,3 | -14,4 | -23,4 | -21,5 | +32,7 | +28,6 |

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения социальных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. По национальной программе «Здоровье» закупается оборудование, увеличивается количество скоропомощных бригад, проводится вакцинопрофилактика. Реализация программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи, и, как следствие, снижению смертности.

Сравнительные показатели естественного прироста населения

Таблица  № 8

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | В среднем за 4 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Коэффициент естественного прироста (на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |
| Носовское сельское поселение | -7,0 | -13,5 | -7,2 | -3,0 | -7,4 |
| Неклиновский район | -7,3 | -5,9 | -6,3 | -5,4 | -6,8 |
| Ростовская область | -6,0 | -4,8 | -4,2 | -3,8 | -5,1 |
| 2. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |
| Носовское сельское поселение | 7,5 | 8,8 | 7,6 | 8,9 | 8,4 |
| Неклиновский район | 9,9 | 11,2 | 10,8 | 11,6 | 10,7 |
| Ростовская область | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 10,9 | 10,1 |
| 3. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |
| Носовское сельское поселение | 14,5 | 22,3 | 14,8 | 11,8 | 15,8 |
| Неклиновский район | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,0 | 17,5 |
| Ростовская область | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 15,2 |

Миграция

Динамика показателей степени интенсивности движения населения

Таблица  № 9

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | В среднем за 4 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Коэффициент прибытия (на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |
| Носовское сельское поселение | 189,5 | 17,0 | 12,9 | 17,2 | 53,7 |
| Неклиновский район | х | х | х | 10,3 | х |
| Ростовская область | х | х | х | 11,6 | х |
| 2. Коэффициент выбытия (на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |
| Носовское сельское поселение | 23,2 | 32,0 | 36,3 | 19,7 | 25,1 |
| Неклиновский район | х | х | х | 7,2 | х |
| Ростовская область | х | х | х | 10,7 | х |
| 3. Коэффициент миграционного прироста («+»), убытия («-») |  |  |  |  |  |
| Носовское сельское поселение | +166,3 | -14,4 | -23,4 | -2,5 | +32,7 |
| Неклиновский район | х | х | х | +3,1 | х |
| Ростовская область | х | х | х | +0,9 | х |

Общий среднегодовой прирост населения

в расчете на 1000 жителей

| Наименование показателя | Носовское сельское поселение, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010г. | 2007-2009 гг. | 2006-2010 гг. | 2008-2010 гг. |
| Естественный прирост («+»), убыль («-») | -7,4 | -12,0 | -7,9 | -7,4 | -5,37 |
| Миграция | -2,5 | +32,7 | -13,4 | +28,6 | +1,11 |
| Общий среднегодовой прирост («+»), убыль («-») | -9,9 | +20,7 | -21,3 | +21,2 | -42,6 |

- Возрастной состав и структура населения

Носовского сельского поселения

Таблица  № 11

|  | Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая численность | 2072 | 100 |
| 2. | Дети: от 0 до 7 лет | 149 | 7,2 |
|  | от 7 до 15 лет. | 172 | 8,3 |
| 3. | Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет) | 1231 | 59,4 |
| 4. | Население старше трудоспособного возраста | 520 | 25,1 |

Миграционные процессы отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 59,4 % от общей численности населения Носовского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всём районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников, работающих без оформления трудовых отношений с работодателем, достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии района и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

- Характеристика маятниковых трудовых миграций жителей

Носовского сельского поселения на 01.01.2011 г.

Таблица  № 12

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Показатели | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Численность населения на 01.01.2011 года, чел. | 2072 | 100,0 |
| 2. | В том числе: в трудоспособном возрасте | 1231 | 59,4 |
| 3. | Из них занято на предприятиях и учреждениях других населённых пунктов и близлежащих городов | 156 | 7,5 |
| 4. | Количество учащихся дневных отделений средних специальных и высших учебных заведений | - | - |

По данным сельской администрации из общей численности трудоспособного населения (1231 человек) занято в производстве и обслуживании 428 человек  (34,8 %).

- Существующая структура занятости населения

Носовского сельского поселения

- Таблица №13

|  | Показатели |  | Численность чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудовые ресурсы |  | 1231 | 100 |
|  | Из них занято: |  |  |  |
|  | - | в сельском хозяйстве | 274 | 22,3 |
|  | - | в промышленности | 4 | 0,3 |
|  | - | предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки | 18 | 1,5 |
|  | - | здравоохранение | 10 | 0,8 |
|  | - | образование | 71 | 5,8 |
|  | - | культурно-бытовое обслуживание | 23 | 1,9 |
|  | - | социальное обеспечение | 19 | 1,5 |
|  | - | административные и финансовые учреждения | 9 | 0,7 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью |  | 428 | 34,8 |
|  | Трудоспособное население, не занятое в производстве |  | 647 | 52,6 |
|  | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства |  | - | - |
|  | Трудоспособное население, выезжающее на работу в город |  | 156 | 7,5 |

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации сельского поселения, можно сказать, что в Нососвском сельском поселении существует доля трудоспособного населения не занятого в экономике. Это подтверждается наличием значительных групп населения следующего статуса:

- официально зарегистрированные безработные;

- жители, которые выезжают на работу за пределы поселения;

- молодежь, после учебы в средних и высших учебных заведениях, остающаяся работать в других местах.

Из представленных данных в табл. № 12 видно, что 7,5 % трудоспособного населения в Нососвском сельском поселении (156 человек) трудится за пределами поселения, выезжая на работу в другие близлежащие населенные пункты.

При этом 52,6 % трудоспособного населения вообще не занято никаким видом деятельности (647 человек). Это говорит о том, что в поселении существует нехватка рабочих мест.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Носовского сельского поселения, структуры сельского расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

Прогноз численности трудовых ресурсов Носовского сельского поселения представлен в таблице № 25.

- 3.4.4. Сельское хозяйство

Природно-климатические условия территории Неклиновского района благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации. Район входит в Приазовскую природно-климатическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся сочетанием интенсивного земледелия с развитым животноводством

В сельском хозяйстве Носовского сельского поселения сформировались следующие группы товаропроизводителей по отчету (на 01.01.2011 г.):

Таблица  № 14

| Наименование | К-во, шт. | Общая площ., га | в том числе, га |  | Посевная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пашни | из нее орошаемой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сельхозпредприятия | 1 | 5835,63 | 4979,63 | - | 4762 |
| Крестьянские фермерские хозяйства | 1 | 2857,533 | 2857,533 | - | 2857,533 |
| Личные подсобные хозяйства | 699 | 152 | 152 | - | 152 |
| ИТОГО: | х | 8845,163 | 7989,163 | - | 7771,533 |

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 7771,533 га. В структуре пахотных угодий зерновые занимают до 60% всей посевной площади. Еще около четверти посевных площадей – подсолнечник (см. тал. 14).

В настоящее время в поселении осуществляют деятельность СПК – колхоз «50 лет Октября» - одно из наиболее успешных, хорошо оснащенных и динамично развивающихся сельскохозяйственных предприятий Неклиновского района, оно же является градообразующим.

Основные направления деятельности: растениеводство и животноводство. На сегодняшний день в колхозе работают 235 человек.

Основные показатели сельского хозяйства Носовского сельского

поселения на 01.01.2011 г. (по категориям хозяйств)

Таблица № 15

| Показатели | Единица измерения | Все категории хозяйств | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельхоз- предпри- ятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь – всего, в том числе: | га | 7771,533 | 4762 | 2857,533 | 152 |
| зерновые и зернобобовые | га | 4774,533 | 2731 | 2043,533 | - |
| технические культуры – всего, | га | 1656 | 842 | 814 | - |
| в т. ч. подсолнечник | га | 1306 | 794 | 512 | - |
| картофель | га | 103 | - | - | 103 |
| овощи | га | 49 | - | - | 49 |
| кормовые культуры | га | 1704,533 | 1189 | 515,533 | - |
| Многолетние насаждения | га | 33 | 33 | - | - |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | гол. | 2120 | 1720 | - | 400 |
| в т. ч. коровы | гол. | 800 | 650 | - | 150 |
| Овцы и козы | гол. | 154 | - | - | 154 |
| Птица (в т. ч. куры-несушки) | гол. | 11100 | - | - | 11100 |
| Лошади | гол. | 3 | - | - | 3 |
| Пчелы | Тыс.семей | 70 | - | - | 70 |
| Свиньи | гол. | 819 | 513 | - | 306 |
| Валовое производство | тонн |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн | 19392 | 12744 | 6648 | - |
| Подсолнечник | тонн | 3271,5 | 2208 | 1063,5 | - |
| Картофель | тонн | 608 | - | - | 608 |
| Овощи | тонн | 441 | - | - | 441 |
| Молоко | тонн | 2691 | 2016 | - | 675 |
| Мясо (жив. вес /уб. вес) | тонн | 421/274 | 289/178 | - | 132/96 |
| Мед | тонн | 1400 | - | - | 1400 |
| Яйца | тыс. шт. | 1398,6 | - | - | 1398,6 |
| Фрукты, виноград и др. | тонн | 115 | 115 | - | - |

- Структура производства основных видов продукции по категориям

хозяйств (% от хозяйств всех категорий) Носовского сельского поселения

Таблица  № 16

| Наименование | Сельхозпредприятия | Крестьянские (фермерские) хозяйства | ЛПХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зерно | 66 | 34 | - |
| Картофель | - | - | 100 |
| Овощи | - | - | 100 |
| Молоко | 75 | - | 25 |
| Мясо | 74 | - | 26 |
| Яйца | - | - | 100 |
| Фрукты | 100 | - | - |
| Подсолнечник | 67 | 33 | - |

Валовое производство с/х продукции во всех категориях хозяйств

Носовского сельского поселения

Таблица  № 17

|  | Един. измер. | Валовое производство | Производство продукции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 га с/х угодий (9965,67 га) | на душу населения (2072 чел.) |  | Примечание |
|  |  |  |  | физиологич. норма потребления | фактич. производство |  |
| Зерно | т | 19392 | 1,946 | 0,117 | 9,359 | товарное производство |
| Картофель | т | 608 | 0,061 | 0,117 | 0,293 | - “ - |
| Овощи | т | 441 | 0,044 | 0,076 | 0,213 | - “ - |
| Молоко | т | 2691 | 0,27 | 0,390 | 1,299 | - “ - |
| Мясо (уб. в.) | т | 274 | 0,027 | 0,078 | 0,132 | - “ - |
| Яйца | тыс.шт. | 1398,6 | 0,14 | 0,290 | 0,675 | - “ - |
| Фрукты | т | 115 | 0,012 | 0,08 | 0,056 | собственное потребление |
| Подсолнечник | т | 3271,5 | 0,328 | 0,038 | 1,579 | товарное производство |

Уровень производства с/х продукции в настоящее время полностью удовлетворяет потребность населения в зерне, картофеле, овощах, молоке, мясе и яйцах, за исключением фруктов, которыми население обеспечено на 70%.

Сравнительные показатели производство сельскохозяйственной продукции на душу населения Неклиновского района (кг/год, шт/год)

Таблица №18

| №№ п/п | Показатели | Приходится на душу населения |  |  | Физиологическая норма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | область | Район (место в области по производству) | Носовское сельское поселение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мясо (убойный вес) | 58 | 34,0 (9) | 132 | 78 |
| 2 | Молоко | 203 | 400 (5) | 1299 | 390 |
| 3 | Яйца | 298 | 2100 (1) | 675 | 290 |
| 4 | Картофель | 148 | 400 (4) | 293 | 117 |
| 5 | Хлебопродукты (зерно) | 1498 | 3 000 (6) | 9359 | 117 |
| 6 | Подсолнечник | 337 | 600 (10) | 1579 | 38 |
| 7 | Овощи (местного производства) | 122 | 350 (7) | 213 | 76 |
| 8 | Приходится на 1 жителя (га): |  |  |  |  |
| 9 | Сельхозугодия | 1,9 | 2,0 | 4,8 |  |
| 10 | Пашня | 1,3 | 1,7 | 4,3 |  |

Обеспеченность пашней на 1 человека в поселении  больше общепринятого показателя и составляет  4,3 га (по району – 1,7 га, по области -1,3 га),  требуемая принятая норма – 0,8 га.

В ы в о д ы:

Благоприятные климатические условия позволяют выращивать на территории поселения различные виды зерновых, овощных, технических и плодовых культур. Сельскохозяйственное производство характеризуется сочетанием интенсивного земледелия с животноводством (молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство).

Дальнейшее развитие с/х производства зависит от чёткой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночного ориентированного аграрного сектора экономики решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и других вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

Существующей мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр., а также создание агрохолдингов (вертикальных интегрированных компаний - цепочка: земля-производство-реализация через сеть магазинов, кафе и пр.).

За последние годы наблюдается снижение материально-технической обеспеченности сельскохозяйственных предприятий.

Износ сельхозтехники всех видов составляет 60-80%, обеспеченность техникой и кадрами - низкая.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на территории сельского поселения соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохраняется на перспективу.

- 3.4.5. Транспорт.

Расположение Носовского сельского поселения Неклиновского муниципального района, в центральной части области, в достаточной близости к районному центру с.Покровское создаёт выгодные условия для развития транспортной инфраструктуры.

Перспективы развития транспортной инфраструктуры Неклиновского района, включая Носовское сельское поселение, тесно связаны с реконструкцией и модернизацией транспорта, как в областном масштабе, так и на муниципальном уровне, вызванной недостаточной протяженностью и плохим техническим состоянием дорог.

По территории сельского поселения проложены автодороги межмуниципального и местного значения:

-  автомобильная дорога межмуниципального значения «с.Покровское – с.Носово-с.Натальевка» находящаяся в ведении Ростовуправтодора

-   автодорога районного значения «с.Покровское-с.Носово-х.Рожок»

- автодорога районного значения «с.Андреево-Мелентьево-с.Носово»

-  автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности – V     технической категории.

Автомобильная дорога межмуниципального значения  ММ61-223 находится на балансе Министерства автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области. Остальные дороги находятся в ведении Неклиновского муниципального района, дороги местного значения (в основном грунтовые) – в ведении местного муниципального образования.

Общая протяженность автодорог общего пользования в границах поселения составляет  74,1 км, из них с асфальтобетонным покрытием –26.5 км, с грунтовым – 47,60 км. Внутрипоселковые дороги протяженностью 23.56 км. Проходящие по 6 населенным пунктам сельского поселения: с.Носово всего – 7,21км. в т.ч.асфальт 4,61 км; тырса 2,6 км.с.Ивановка всего – 5,42км.в т.ч.асфальт 2,8 км; тырса 2,62 км.

х.Таврический всего – 2,61кмв т.ч.асфальт 2,21 км; тырса 0,4 км.х.Мураловка всего – 1,2км, в т.ч. тырса 1,2 км. х.Калиновка всего – 2,25, в.т.ч. тырса 2,25

х.Александрово-Марково всего – 4,87 км, в т.ч.асфальт 2,05 км; тырса 2,82 км.

В Неклиновском районе действует сеть пригородных и междугородных автобусных маршрутов. По территории Носовского сельского поселения проходит 5 автобусных маршрутов: х.А.Марково – г.Таганрог; с.Ивановка-г.Таганрог; х.Таврический –г.Таганрог; х.Максимовский – с.Покровское; х.Таврический – с.Покровское.Эти маршруты обслуживают передвижение населения района, в т.ч. и населения Носовского сельского поселения в центр области, к железнодорожным станциям – двум автовокзалам ОАО «Донавтовокзал» и ОАО «Ростдонавтовокзал».

В соответствии с перспективным развитием движения дороги нуждаются в реконструкции с доведением параметров до нормативов более высокой категории. Недостаточная протяженность и низкий технический уровень дорог вызывает значительные издержки для автомобильных перевозок.

- 3.4.6. Инженерная инфраструктура.

Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, носящими, как транзитный характер,  так и обеспечивающими населенные пункты и производственные зоны.

Сложившаяся ситуация предоставляет потенциальную возможность задействовать часть имеющихся мощностей для обеспечения перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Носовского сельского поселения, являются буровые на воду скважины, однако количества воды недостаточно. Причиной тому служит достаточно изношенное оборудования, долгое время не производившиеся реконструкционные работы.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как неудовлетворительное: централизованная система канализования хозяйственно-бытовых стоков с очисткой стоков отсутствует. Система водоотведения  ливневых стоков отсутствует.

Имеет место использование стихийных свалок.

Сбор ТБО во всех населенных пунктах осуществляется в контейнеры и вывозится на Покровский полигон ТБО .

Норма накопления твердых бытовых отходов принята по поселению –             0,25 м3/мес. на 1 чел.

Электроснабжение потребителей Носовского сельского поселения осуществляется от сетей бывшего ОАО РАОЕС.

По территории поселения проходят транзитные воздушные ЛЭП 110 кВ и ЛЭП 35 кВ, от которых запитывается электроподстанция ПС 110/35/10(6) «Носовская», расположенной севернее с. Носово и далее, потребители населённых пунктов и промпредприятия, отходящими ЛЭП 10 кВ через трансформаторные подстанции 10/04 кВ, расположенные в населённых пунктах.

Теплоснабжение потребителей Носовского сельского поселения децентрализованное. На территории жилых, общественных и производственных зон имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Населенные пункты газифицированы на 99% и потребители имеют индивидуальные котлы на газовом топливе.

На перспективу планируется переход на 100% потребление газового топлива, реконструкция существующих тепловых сетей и котельных.

На территории Носовского сельского поселения действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая подвижная связь, почтовая связь. В с. Носово имеется узел связи ОАО «ЮТК», а также башня связи МТС. Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет порядка 90%. Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи представляют 3 оператора. Число абонентов операторов СПС постоянно растет.

Растет также число абонентов стационарной сети, ведется модернизация сетей с переходом на цифровизацию.

В перспективе имеется возможность 100% охвата населения и предприятий всеми видами телекоммуникационных услуг.

- 3.4.7. Прочие коммунальные и инженерные сооружения.

На территории Носовского сельского поселения размещается 5 действующих кладбищ, в каждом населенном пункте, кроме х. Мураловка.  Для каждого действующего кладбища есть возможность организации санитарно-защитной зоны и расширения территории.

- 3.4.8. Резервные площадки нового строительства.

По результатам комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа, инвестиционных компаний, руководства действующих предприятий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, промышленно-коммунальных и др. функциональных зон. Такие территории определены в каждом населённом пункте.

В с.Носово предложено два участка для развития селитебной зоны. Территория, предусмотренная к развитию на первую очередь и за расчетный срок, располагается южнее и восточнее села. Общая площадь этих участков составляет 77,0 га с общественным подцентром площадью 3 га.

В с. Ивановка предложен участок для развития селитебной зоны восточнее сложившейся жилой застройки, площадью около 34 га.

В х.Калиновка предложен участок для развития селитебной зоны западнее сложившейся жилой застройки, площадью около 26 га, с общественным подцентром площадью 2,5 га.

В х.Александрово-Марково предложен участок для развития селитебной зоны западнее сложившейся жилой застройки, площадью около 33 га.

В х.Таврический предложен участок для развития селитебной зоны западнее сложившейся жилой застройки, площадью около 19 га.

В х.Мураловка предложен участок для развития селитебной зоны восточнее сложившейся жилой застройки, площадью около 6 га.

Предусматривается, также, упорядочение сложившихся жилых кварталов. Определены территории перспективного развития производственной и коммунально-складской зоны в западной части с. Носово – 6 га  и северной части с.Ивановка – 9 га  Территорию вдоль Миусского Лимана предлагается использовать под размещение рекреационной зоны с пляжем. Общая площадь рекреационной территории составит 62,7 га. Проектом предусматривается расчистка прибрежной территории Миусского Лимана, ее озеленение с организацией спортивных зон, зон тихого отдыха с детскими площадками, площадками отдыха, а также площадки под строительство баз отдыха. Также проектом определяются места размещения озелененных скверов в разных частях населенного пункта.

- 3.4.9.  Выводы по градостроительной ситуации

и экономическому потенциалу.

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- агроклиматические условия;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- оценка промышленного потенциала;

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

- анализ состояния современной природной среды;

- инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития Носовского сельского поселения:

- в  отношении территориального развития как административного центра поселения - с. Носово, так и остальных населенных пунктов Носовского сельского поселения в части развития жилых зон, в т. ч. инвестиционными компаниями;

- в части размещения новых промпредприятий – имеется ряд предложений по размещению производственных предприятий;

- для формирования благоприятной рекреационной зоны, чему способствует морское побережье и благоприятные климатические условия;

- динамичного развития транспортной инфраструктуры,

- в отношении возможности удовлетворения потребностей в воде и энергоресурсах Носовское сельское поселение входит в состав территории «Юго-западного района Ростовской области» и является территорией приоритетного развития.

Носовское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, хотя уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения поселения в таких продуктах питания, как картофель, мясо, молоко и фрукты.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства во многом зависит от четкой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно ориентированного аграрного сектора экономики и решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные, организации заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков, а также вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства. В настоящее время слабо ещё развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе. При условии проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключен.

Дальнейшее развитие промышленного производства Носовского сельского поселения неразрывно связано с развитием инфраструктуры.

4. ГИПОТЕЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 4.1.  Бюджетная обеспеченность

В основу распределения общегосударственных денежных ресурсов между звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, их государственной финансовой поддержки. Исходя из этих принципов, доходы местных бюджетов формируются за счет собственных и регулирующих источников доходов.

В 2011 году бюджет сельского поселения будет формироваться за счет местных закрепленных и регулирующих налогов, аренды и продажи земли, а также за счет дотаций.

Сумма доходной части бюджета на 2011 год составит -  8100,9 тыс. руб.,  в т. ч. доходы, сформированные на местном уровне:

-	налоговые   2000,8 тыс. руб. (24,7 %);

-	неналоговые 1013,8 тыс. руб. (12,5 %);

-	безвозмездные поступления 5086,3 тыс. руб. (62,8 %).

Таким образом, бюджетная обеспеченность 1 жителя поселения составляет приблизительно 3,9 тыс. руб. на человека.

- Структура доходов бюджета Носовского сельского поселения

на  2011 год

Таблица №19

| № п/п | Показатели | На 2011 г. (тыс.руб.) | Структурное соотношение, % | В расчете на душу населения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Налоговые доходы – всего | 2000,8 | 24,7 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | налог на доходы физических лиц | 646,3 | 8,0 | 311,9 |
|  | единый сельхозналог | 161,2 | 2,0 | 77,8 |
|  | налог на имущество | 14,4 | 0,2 | 6,9 |
|  | земельный налог | 927,9 | 11,5 | 447,8 |
| 2 | Доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности | 1013,8 | 12,5 |  |
| 3 | Безвозмездные поступления | 5086,3 | 62,8 |  |
| 4 | ВСЕГО ДОХОДОВ: | 8100,9 | 100 |  |

Собственные доходы  не являются основным источником формирования бюджета поселения, их удельный вес в 2011 г. составит 24,7 %. В структуре налоговой базы преобладает земельный налог и налог на доходы физических лиц.

Постоянно увеличивающиеся расходы местных бюджетов при недостаточном росте объема собственных доходов вызывают необходимость наделения средствами этих бюджетов. Это осуществляется главным образом за счет регулирующих источников, т. е. средств, поступивших из источников вышестоящих бюджетов. В Носовском сельском поселении их удельный вес в 2011 году составил 62,8 %.

Главные стороны деятельности местных органов власти – разработка и осуществление планов экономического и социального развития на подведомственной им территории. Возрастание расходов связано с новым строительством и с повышением уровня затрат на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства, культурно-бытового назначения, а также на решение вопросов местного самоуправления.

Направление использования средств бюджета Носовского поселения характеризуют данные таблицы № 20.

- Структура расходов бюджета Носовского сельского поселения

на 2011 год

Таблица №20

| № п/п | Показатели | Всего на 2011г. (тыс.руб.) | Структурное соотношение в % | В расчете на душу населения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 2854,6 | 35,2 | 1377,7 |
| 2 | Военкомат | 136,1 | 1,7 | 65,7 |
| 3 | ГО и ЧС | 2,7 | 0,03 | 1,3 |
| 4 | Культура | 2442,4 | 30,1 | 1178,8 |
| 5 | Ремонт дорог | 100 | 1,2 | 48,3 |
| 6 | Прочие расходы | 2565,1 | 31,7 | 1238,0 |
| 7 | ВСЕГО РАСХОДОВ: | 8100,9 | 100,0 | 3909,7 |

В Ы В О Д Ы:

1. Несмотря на то, что за прошедшие годы в Неклиновском районе были осуществлены определенные шаги в создании единых принципов формирования доходов бюджета, в настоящее время Носовское сельское поселение обеспечено собственными доходами на 24,7 %.

2. На перспективу намечается тенденция общего увеличения налоговых поступлений за счет налога на доходы физических лиц (увеличение численности трудоспособного населения; повышение уровня заработной платы), земельного налога (закрепление земель в собственности) и налога на имущество (строительство новых объемов на территории поселения).

3. Предусмотрен переход к налогообложению земельных участков в зависимости от их кадастровой стоимости, что вызовет дополнительное увеличение доходов в бюджет всех уровней.

4. Налоговые поступления предусматривается направлять, в основном, на решение социальных вопросов.

5. Формирование бюджета сельского поселения на перспективу сохранится, как за счет собственных источников, так и за счет перераспределения средств источников вышестоящих бюджетов.

- 4.2. Сельское хозяйство.

Перспектива развития сельского хозяйства определена, исходя из сложившихся экономических и природных условий, на основании анализа динамики современного состояния и достижений сельскохозяйственной науки.

При этом использованы следующие материалы:

- Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области (2010г.);

- «Схема территориального планирования Ростовской области», утвержденная Постановлением Администрации Ростовской области от 21.12.2007 г. № 510;

- Схема территориального планирования Неклиновского района, выполненная ФГУП «РосНИПИурбанистики» в составе «Схемы территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области», г. Санкт-Петербург, 2007 г.;

- Федеральные законы и Постановления Правительства Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации и др.

Основными направлениями развития сельского хозяйства на территории поселения являются: восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность области, уменьшение ее продовольственной зависимости от других регионов.

Задачи перспективного развития сельского хозяйства:

- увеличение обеспеченности местного населения основными продуктами питания собственного производства (картофель, молоко, мясо, фрукты);

- производство экологически чистой продукции;

- стимулирование рационального использования земель;

- развитие инновационной деятельности, внедрение новых технологии, техники, организации труда и управления, основанных на использовании достижений науки и передового опыта;

- расширение ассортимента и производства продукции с длительными сроками хранения, выпуск конкурентоспособной, качественной продукции;

- создание благоприятного инвестиционного климата.

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов, создании агрохолдингов и пр. При «неблагоприятных» условиях развития обеспечение населения продуктами питания будет происходить только за счет личных подсобных хозяйств и небольшого количества крепких фермерских хозяйств; доля ввозимых продуктов увеличится.

Структура посевных площадей у сельскохозяйственных товаропроизводителей принята в соответствии с рекомендуемой системой ведения хозяйства области для Приазовской зоны.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) предполагается  при оказании активной государственной поддержки с учётом их большой не только экономической, но и социальной значимости. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

- Основные показатели развития сельского хозяйства

Носовского сельского поселения на расчетный срок

(по категориям хозяйств)

| Показатели | Единица измерения | Все категории хозяйств | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельхозорганизации, фермеры и индивидуальные предприниматели | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Посевная площадь – всего, в том числе: | га | 8164 | 8008 | 156 |  |
| зерновые и зернобобовые | га | 4898 | 4898 | - |  |
| технические культуры – всего, | га | 1193 | 1193 | - |  |
| в т. ч. подсолнечник | га | 1004 | 1004 | - |  |
| картофель | га | 107 | - | 107 |  |
| овощи | га | 49 | - | 49 |  |
| кормовые культуры | га | 1917 | 1917 | - |  |
| Многолетние насаждения | га | 33 | - | - |  |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | гол. | 2360 | 1930 | 430 |  |
| в т. ч. коровы | гол. | 940 | 725 | 215 |  |
| Овцы и козы | гол. | 170 | - | 170 |  |
| Птица (в т. ч. куры-несушки) | гол. | 11300 | - | 11300 |  |
| Лошади | гол. | 3 | - | 3 |  |
| Пчелы | сем. | 85 | - | 85 |  |
| Свиньи | гол. | 980 | 630 | 350 |  |
| Валовое производство | тонн |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн | 19890 | 19890 | - |  |
| Подсолнечник | тонн | 2515 | 2515 | - |  |
| Картофель | тонн | 740 | - | 740 |  |
| Овощи | тонн | 520 | - | 520 |  |
| Молоко | тонн | 4700 | 3625 | 1075 |  |
| Мясо (жив. вес /уб. вес) | тонн | 567/369 | 428/266 | 139/103 |  |
| Мёд | тонн | 1,7 | - | 1,7 |  |
| Яйца | тыс. шт. | 3220 | - | 3220 |  |
| Фрукты, виноград и др. | тонн | 1320 | 1320 | - |  |

Потребность в продуктах питания проектируемого населения Носовского сельского поселения определяется исходя из норм потребления продукции на душу населения, разработанных институтом питания РАМН.

Потребность в продуктах питания на расчетный срок

по Носовскому сельскому поселению

| №№ п/п | Наименование | Норма потребления, кг/чел. | Годовая потребность, т (на 3070 чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлебопродукты в переводе на зерно | 117 | 359,2 |
| 2 | Хлеб печеный | 124 | 380,7 |
| 3 | Макаронные изделия | 4,4 | 13,51 |
| 4 | Крупы и бобовые | 14,6 | 44,822 |
| 5 | Картофель | 117 | 359,2 |
| 6 | Овощи, включая консервы | 76 | 233,32 |
| 7 | Фрукты и свежие ягоды | 80 | 245,6 |
| 8 | Сухофрукты | 3,6 | 11,1 |
| 9 | Сахар | 38 | 116,7 |
| 10 | Растительное масло (подсолнечник) | 13(38) | 39,91 (116,7) |
| 11 | Мясо и мясопродукты | 78 | 239,46 |
| 12 | Колбаса | 18 | 55,26 |
| 13 | Рыба и рыбопродукты | 23,7 | 72,76 |
| 14 | Молоко и молочные продукты | 390 | 1197,3 |
|  | в т. ч. цельное | 207 | 635,5 |
| 15 | Яйца | 290 шт. | 890,3 |

Сравнительная характеристика

обеспеченности продуктами питания Неклиновского района

и Носовского сельского поселения на перспективу

| Наименование | Норма потребления, т/чел. | Производство на душу населения |  | % обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Носовское сельское поселение | Неклиновский район | Носовское сельское поселение | Неклиновский район |
| Зерно | 0,117 | 6,48 | 2,499 | 100 | 100 |
| Картофель | 0,117 | 0,241 | 0,250 | 100 | 100 |
| Овощи | 0,076 | 0,169 | 0,293 | 100 | 100 |
| Молоко | 0,390 | 1,531 | 0,302 | 100 | 77 |
| Мясо (уб. в.) | 0,078 | 0,12 | 0,051 | 100 | 65 |
| Яйца (тыс. шт.) | 0,290 | 1,049 | 1,77 | 100 | 100 |
| Фрукты | 0,080 | 0,43 | 0,086 | 100 | 100 |

- 4.3. Прогноз перспективной численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

Н=Нп⋅(1+Рп+Мп100)Тп

где:

Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или рас-

четный срок);

Мп - среднегодовой  процент  прироста  миграции  населения на первую очередь

(или расчетный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения.

- Расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

Таблица №24

|  | Носовское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,54 |
| Миграция | +0,11 | -0,25 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| 1я очередь (10 лет) | 1,05 | 0,92 |
| расчетный срок (20 лет) | 1,05 | 0,92 |

Расчет численности населения:

I. Позитивный вариант:

Iя очередь:

2072 1+0+0,1110010= 2072 × 1,05 ≈ 2180 (чел.);

Расчётный срок:

2180 1+0+0,1110010= 2180 × 1,05 ≈ 2300 (чел.)

II. Негативный вариант:

Iя очередь:

2072  1+−0,54−0,2510010= 2072 × 0,92 ≈ 1906 (чел.)

Расчётный срок:

1906 1+−0,54−0,2510010= 1906 × 0,92 ≈ 1754 (чел.)

По позитивному варианту численность населения на 1ю очередь (10 лет) увеличится на 5,2 % и составит 2180 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на расчетный период (20 лет) увеличится на 11% и составит  2300 человека.

Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения оказал влияние значительный миграционный прирост – 0,11 %.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

Учитывая наличие развитых агломерационных связей с Таганрогом и Ростовом-на-Дону, благоприятных климатических ресурсов для жизни и здоровья населения, а также инвестиционных проектов, в том числе нового жилищного строительства на территории Носовского сельского поселения, перспективное население будет скорректировано с учетом этих факторов:

Корректировка перспективной численности населения Носовского сельского поселения

с учетом градостроительной емкости территории, чел.

Таблица №25

| № п/п | Населенные пункты | Сущ. насе- ление | Перспект. население по естеств. приросту и миграции |  | Прирост населения, за счет нового жилищного строительства на расчетный срок, чел. | Итоговое население |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | с. Носово | 786 | 829 | 881 | 420 | 1000 | 1200 |
| 2. | с.Ивановка | 347 | 364 | 383 | 150 | 420 | 500 |
| 3. | х.Таврический | 436 | 458 | 481 | 100 | 490 | 540 |
| 4. | х.Калиновка | 73 | 77 | 80 | 120 | 130 | 190 |
| 5. | х. Мураловка | 30 | 32 | 34 | 30 | 50 | 60 |
| 6. | х. Александрово-Марково | 400 | 420 | 441 | 180 | 490 | 580 |
|  | ВСЕГО: | 2072 | 2180 | 2300 | 1000 | 2580 | 3070 |

Динамика возрастной структуры населения Носовского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам  будет следующей:

Таблица №26

| №№ п/п | Возрастные группы | Существ. числен-ность населения (чел.). | Расчетная численность населения (чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1-ю очередь |  | на расчетный срок |  |
|  |  |  | Позитив. | Негатив. | Позитив. | Негатив. |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 321 | 430 | 318 | 540 | 314 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 1231 | 1570 | 1161 | 1910 | 1090 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 520 | 580 | 427 | 620 | 350 |
|  | ИТОГО: | 2072 | 2580 | 1906 | 3070 | 1754 |

- Использование трудовых ресурсов Носовского сельского поселения

на перспективу

Таблица №27

| № п/п | Наименование | Существующее положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Трудовые ресурсы Всего: (чел.) % в том числе: | 1231/100 | 1570/100 | 1910/100 |
| 1. | Сельское хозяйство | 274/22,3 | 400/25,5 | 500/26,2 |
| 2. | Промышленность | 4/0,3 | 7/0,4 | 10/0,5 |
| 3. | Предприятия торговли, общепита, сбыта и заготовки | 18/1,5 | 80/5,1 | 150/7,9 |
| 4. | Здравоохранение | 10/0,8 | 13/0,8 | 15/0,8 |
| 5. | Образование | 71/5,8 | 100/6,4 | 130/6,8 |
| 6. | Культурно-бытовое обслуживание | 23/1,9 | 60/3,8 | 100/5,2 |
| 7. | Административные и финансовые учреждения | 9/0,7 | 12/0,8 | 15/0,8 |
| 8. | Отдых и туризм | - | 30/1,9 | 50/2,6 |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью | 428/34,8 | 702/44,7 | 970/50,8 |
| II | Не занятые трудовой деятельностью | 803/65,2 | 868/55,3 | 940/49,2 |

4.4. Основные направления социально-экономического развития

Носовского сельского поселения

Общая концепция социально-экономического развития Носовского сельского поселения предложена Схемой территориального планирования Неклиновского района и направлена в первую очередь на повышение уровня жизни и улучшение условий проживания граждан. Территория Неклиновского района рассматривается как часть системы расселения Юго-Западного района, одной из составляющих Ростовской агломерации, входящей в ее периферическую зону.

Региональная политика в отношении административного центра Носовского сельского поселения – с.Носово ориентирована на обеспечение его статуса, как центра обслуживания локальных систем расселения и как нового местного узла градостроительного развития.

Центры поселений в Неклиновском районе становятся подцентрами межселенного обслуживания и подцентрами деловой и производственной деятельности, центрами обучения, развития малого предпринимательства и т. д. Планировочное развитие этих населенных пунктов возможно только на сельскохозяйственных землях.

Приоритетным направлением строительно-инвестиционного комплекса в расчетный период будет являться жилищное и промышленное строительство. В расчетный период на территории Советинского сельского поселения, в связи с действующей в области программой ипотечного кредитования и жилищными программами, намечается дальнейшее  увеличение объемов нового жилищного строительства, что будет стимулом для роста различных форм малого предпринимательства в сфере строительства, повысит спрос на строительные услуги, расширит потенциальный рынок для строительных предприятий и организаций поселения.

Наличие на территории Носовского сельского поселения высокой естественной базы и благоприятных агроклиматических ресурсов для получения различных видов сельскохозяйственной продукции определяют аграрную направленность в развитии производительных сил поселения. Аграрный комплекс в значительной мере определяет уровень экономического развития поселения, занятость и благосостояние его населения.

Схемой территориального планирования Неклиновского района предложены территории для размещения объектов агропромышленного комплекса, прилегающие к населённым пунктам, к которым относится и с.Носово.

При планировании развития территории малый бизнес может быть наиболее реальной формой развития и формирования однородного социально-экономического пространства.

Для развития целесообразно создание на территории поселения центра поддержки малого предпринимательства с образовательными, юридическими, экономическими функциями. Следует рассмотреть возможность создания передвижных центров поддержки малого агробизнеса, по принципу «Одно окно», что возможно будет способствовать решению проблем предпринимателей закреплению населения на селе.

С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться во всех отраслях производства, строительства, транспорта, сельском хозяйстве новых видах связи и пр. В непроизводственной сфере – этот процесс может развиваться в сфере образования, здравоохранения, торговли и бытовых услуг, финансовой и кредитной деятельности.

Развитие малого предпринимательства на перспективу предусматривается с учетом региональных особенностей, а также исходя из требований рынка, спроса на продукцию и услуги, исходя из имеющихся в поселении природных трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Для создания индустрии туризма необходимо стимулировать развитие его инфраструктуры, повышать сервисные услуги, улучшать качество рекреационных объектов, что может принести дополнительный доход в бюджет поселения и района.

На перспективу предусматривается увеличение численности населения Носовского сельского поселения почти в 1,5 раза, за счёт миграционного притока, связанного с наличием ресурсов для привлечения населения на постоянное место жительства, а климатический фактор определяет благоприятные условия для жизни и здоровья населения.

5. Градостроительные мероприятия

генерального плана поселения.

5.1. Планировочное развитие территории поселения.

Развитие Носовского сельского поселения определено  в соответствии с мероприятиями, намеченными «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовской агломерации). Неклиновский район». В соответствии с данной документацией, главная идея – создание условий устойчивого развития территории района,  с обеспечением рационального использования его территории с учетом интересов населения района и развития городских округов «г. Ростов-на-Дону» и «г. Таганрог». Задача территориального планирования – обеспечение сбалансированного развития территорий. Это позволит избежать деградации территорий, превращения участков, прилегающих к крупным городам в безликую урбанизированную среду обитания населения примыкающих к метрономии районов.

Главная  экономическая идея проекта Юго-Западного района – обеспечение поляризованного развития территории, основанное на долгосрочных  конкурсных преимуществах отдельных территорий, выделенных в проекте как приоритетных для промышленного и жилищного строительства, объектов АПК, объектов туристско-рекреационной деятельности, освоения месторождений полезных ископаемых и т. п.

Одной из территорий района, предлагаемых настоящим генеральным планом к развитию в качестве приоритетного как туристско-рекреационная, является территория Носовского сельского поселения, при этом все составляющие структурные элементы складывающейся системы расселения объединены или объединяются транспортными, производственными, трудовыми, рекреационными и информационными связями.

Генеральным планом территории Носовского сельского поселения даны  перспективные направления развития его населенных пунктов – с.Носово, х. Александрово-Марково, х.Ивановка, х.Калиновка, х.Мураловка и  х.Таврический , определены пути формирования рекреационной инфраструктуры площадки жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природного комплекса поселения, совершенствование  инженерно-технической инфраструктуры.

Территория Носовского сельского поселения, согласно генеральному плану, сохраняется в сложившихся границах, площадью 11261,11га.

Местоположение территории поселения нашло отражение в формировании его перспективной планировочной структуры, увязанной со структурой всего Неклиновского района.

Перспективное развитие территории поселения определяет и интенсивное развитие транспортной и инженерно-технической инфраструктур, а также ориентирует в выборе площадок нового жилого строительства.

Генеральный план сельского поселения выполнен с учетом сложившейся территориальной организации Неклиновского района, его планировочной структуры, функционального зонирования, а также с учетом его географического,  геополитического положения, природных условий, сложившейся инфраструктуры.

На планировочную структуру поселения, формируемую генеральным планом, оказало влияние:

-  сложившейся градостроительной ситуации;

-  согласно     «Схеме территориального планирования Юго-Западного внутриобластного района Ростовской области», разработанной разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2008 г.

-  прогнозируемого роста численности населения Носовского сельского поселения (с 2072 до 3070 человек- см. п.4.4) и обусловленной этим необходимости увеличения территорий населенных пунктов;

-  подготовки формирования инвестиционных площадок.

Основной принцип, заложенный «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовской агломерации). Неклиновский район», выполненной РосНИПИУрбанистики (г. Санкт-Петербург) – это переход к полицентрической планировочной структуре, дающей возможность активного развития центров муниципальных образований, а также – использование всех преимуществ  своего положения в складывающейся планировочной структуре Ростовской агломерации.

Новым вектором активного градостроительного развития поселения будет служить ось направлением вдоль Миусского Лимана, усиленная другими планировочными осями, направленными на связь со сложившейся жилой застройкой. Это определит развитие и административного центра поселения – с. Носово в южном и восточном направлении - для жилой застройки, западном – для развития производственно-логистической зоны и в южном – для развития рекреационной зоны.

Увеличение территорий населенных пунктов предусматривается за счет включения земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения - пастбищных земель, пахотных земель с невысокой кадастровой стоимостью, прилегающих к сложившейся застройке населенных пунктов, а также за счет включения участков существующих производственных предприятий в их границы. На этих территориях предусмотрено градостроительное планирование селитебных и производственных зон, формирование рекреационных зон поселения, размещение новых инвестиционных площадок. Эти решения, наряду с реконструкцией транспортных связей, укрепят определенную градостроительную самодостаточность каждого из населенных пунктов .

Обоснование необходимости увеличения территории по каждому населенному пункту приведено в разделе 6.«Генеральные планы населенных пунктов», п. 6.1.1. и 6.2.1.

Формирование рекреационной зоны определено вдоль берега Миусского Лимана, с организацией очистки акватории, берегоукрепления, интенсивного озеленения и обеспечения возможности строительства баз отдыха.

Территориальное развитие всего поселения и населенных пунктов не нарушит прав собственников земельных участков.

5.2. Функциональное зонирование территории.

Зонирование территории сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную  и градостроительную  специфику  поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; прибрежная территория Миусского Лимана с водоохраной зоной 200м, балка Носова впадающая в Лиман протяженностью 15 км, согласно Водному кодексу РФ Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, установлены водоохранные зоны соответсвенно 100м, б.Дедова- 8км - водоохранная зона – 50м., б.Сухой Еланчик - водоохранная зона – 100м .Ширина прибрежной полосы составляет 50м.,   придорожные полосы автотрасс ММ 61-223. Вышеуказанные зоны установлены, как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые - с малоэтажной и индивидуальной застройкой с приусадебными участками, с застройкой на расчетный срок;

- общественные - включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- рекреационные – включающие территории размещения объектов отдыха и туризма, а также общепоселковые скверы, бульвары, лесопарковое озеленение;

- перспективного развития селитебной зоны (за расчётный срок);

- садоводческих товариществ;

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств;

- земель сельскохозяйственного и рыбоводческого назначения (пашня, выпасы и пр.) различных форм собственности;

- зелёных насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение балок и прибрежных полос рек и прудов;

- инженерной и транспортной инфраструктуры - линейных сооружений и отдельных объектов;

- прочих объектов - кладбищ, полигона ТБО, скотомогильника и т. п.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранная зона Миусского Лимана;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

5.3. Планировочное развитие территорий населённых пунктов

Согласно генеральному плану все населенных пункты поселения получают территориальное и экономическое развитие.

Значительное развитие получит село Носово – административный центр Носовского сельского поселения, расположенное в юго-восточной части поселения. Схемой генерального плана населенного пункта предусмотрено территориальное расширение его селитебной, производственной и рекреационной зон. Село структурно будет увязано с другими населенными пунктами поселения – х.Мураловка и х.Калиновка и развиваемой рекреационной зоной вдоль Миусского Лимана.

Для развития селитебных территорий генеральным планом определены восточное и южное направления в продолжение существующей структуры застройки. Новые территории, частично, предусматриваются к комплексному развитию, т. е. наряду со строительством малоэтажной усадебной жилой застройки одновременное строительство объектов культурно-бытового обслуживания – детского сада, школы, торговых комплексов и т. п. Перспективные жилые территории предназначаются для выделения участков строительства, как для индивидуальных застройщиков, так и для организаций девелоперского типа.

Развитие производственных территорий предусматривается в юго-западном направлении. Существующие севернее селитебной зоны производственные предприятия включаются в черту села.

Также проектом определяются места размещения озелененных скверов.

Сложившаяся застройка с. Носово подлежит реконструкции с упорядочением границ кварталов жилой застройки, территорий общественных зданий, участков производственного назначения, расположенных в селитебной зоне села, и улично-дорожной сети.

В связи с удачным географическим положением (в т.ч., близкой расположенностью к автомобильной дороге федерального значения) и освоением берега Миусского, проектом определяется значительное развитие территории села. Так как на расширение территории оказывает влияние ряд планировочных ограничений, в частности, близость  береговой полосы, развитие населенных пунктов  определено в западном и восточном направлениях вдоль берега. Прибрежная территория предложена для развития рекреационной зоны.

Общая перспективная численность населения по сельскому поселению составит 3070 чел.

5.4. Система социально- бытового обслуживания населения.

Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых решениями генерального плана, является планируемое разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Проектными решениями принят уровень обеспеченности основными видами культурно-бытового обслуживания, соответствующий современным стандартам, приближенным к городским условиям проживания. При этом, организация обслуживания населения принята с учётом специфики расселения на данной территории - взаиморасположения населённых пунктов, приближенность к городским округам «г. Ростов-на-Дону» и «г. Таганрог», а также наличия существующих объектов обслуживания с возможностью их реконструкции.

Для формирования системы обслуживания, которая позволила бы обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных и реалистичных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, проектом принята организация многоступенчатой системы культурно-бытового обслуживания. За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания принята периодичность посещения различных учреждений. Всего выделено 3 ступени:

- 1 ступень - включает в себя учреждения и предприятия повседневного обслуживания, посещаемые населением не реже одного раза в неделю и (или) расположенные в непосредственной близости к местам проживания и работы. К ним относятся: начальная или средняя общеобразовательная школа, детский сад - ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие бытового обслуживания или его приемный пункт. В перспективе, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в пределах 15 мин. пешеходной доступности от них. Обслуживание решаться будет в т. ч. с помощью временных облегчённых зданий (павильонов, ларьков). Указанные учреждения предусмотрены к размещению в каждом планировочном районе и населенном пункте;

- 2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, расположенные в радиусе 1-часовой транспортной или пешеходной доступности. Это такие объекты, как дом культуры (клуб), больница или поликлиника, торговый центр, кафе, специализированные предприятия бытового обслуживания и т. п. Все эти учреждения предусмотрены к размещению в селе Носово;

- 3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, расположены в г. Таганроге, а также в областном центре - г. Ростове-на-Дону. Время транспортной доступности, в данном случае, может составить более 1 часа. Такими объектами являются: специализированные учебные заведения и больницы, крупные торговые центры и многофункциональные комплексы, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и т. д.

При оценке возможности реализации принятых решений генеральным планом учтены разработки и внедрения масштабных Национальных проектов в сферах «Образование», «Здравоохранение» и «Культура Дона», а также «Развитие учреждений физической культуры и спорта».

Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового назначения наиболее массовыми являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для расчета потребности в этих видах  обслуживания устарели. Поскольку вся сеть является частной или кооперативной, развитие её полностью определяется рыночными законами и будет происходить по принципу сбалансированного спроса и предложения, зависящих от уровня жизни населения и рентабельностью функционирования учреждений.

5.5. Организация производственных зон

Генеральным планом Носовского сельского поселения для организации производственных зон отведена незначительная территория западнее с. Носово. В ее состав включены территории проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий. Все участки промпредприятий и коммунально-складских предприятий включены в границу населенного пункта.

Проектными решениями предложены следующие основные направления градостроительной реорганизации территорий сложившейся, а также формирования перспективной производственной зоны:

- упорядочение границ существующих предприятий в соответствии с кадастровыми планами их участков, а также с учётом нормативных санитарно-защитных зон;

- размещение на реорганизуемой производственной территории новых предприятий с инновационными технологиями;

- перепрофилирование территорий отдельных предприятий, находящихся в селитебной зоне и являющихся источниками загрязнения;

- комплексное благоустройство территории промзоны, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон;

- выявление участков, пригодных, с градостроительной точки зрения, для размещения производственных предприятий с возможностью их обеспечения хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Перечисленные мероприятия относятся к производственным предприятиям существующей северной и  северо-западной производственной зоны, включённым и не включенным  в границы с. Носово. Существующая фермы сохраняются с реконструкцией.

5.6. Природный комплекс.

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса сельского поселения и его населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в поселении;

- создание единой благоустроенной рекреационной зоны поселения;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса территории поселения.

Сельское поселение расположено в водосборе Миусского Лимана, что во многом оказало влияние на формирование населённых пунктов. Овражно-балочная сеть пересекает территорию поселения как в меридианальном, так и в широтном направлении. Территории балок и прибрежная зона составляют значительную часть от площади всего сельского поселения, что говорит о большой роли естественной дренажной сети.

Генеральным планом предполагается озеленение балок, что замедлит рост оврагообразования на территории поселения и ликвидирует эрозию почвы.

На всем протяжении береговой зоны предполагается организация лесопарковой зоны с сооружениями рекреационного назначения – спортивными площадками, детскими площадками, пляжами и т.д. Генеральным планом учтена нормативная 200 метровая водоохранная зона, в состав которой включены: береговая полоса 5-20 метров и прибрежная защитная полоса - 40 метров. Береговая полоса обустраивается с возможностью проезда, необходимого для обслуживания акватории. Прибрежная защитная полоса засаживается растительностью, способствующей закреплению берега и очистке поверхностного стока. На отдельных участках береговая полоса отдается под места отдыха у воды (пляж), а сама водоохранная зона в максимальной степени озеленяется и благоустраивается как парково-рекреационная зона. Отдельные участки прибрежной полосы оборудуются набережной.

В юго-западной части поселения сохраняются территория садоводческго товарищества.

Уровень обеспеченности зелёными насаждениями общего пользования 12  м2/чел.

В черте населенных пунктов  предложена организация озеленённых санитарно - защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки, а в тех случаях, когда это невозможно, предприятия подлежат выносу на территорию проектируемых  производственных зон.

По периметру населенных пунктов генеральным планом предусматривается высадка зелёных насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системе озеленения.

Санитарно- защитные зоны  предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками- породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

На территории сельского поселения сохраняются все зелёные массивы, в т. ч. и лесополосы.

Все предусмотренные мероприятия будут способствовать созданию единой системы зеленых насаждений, устойчивой к антропогенному воздействию и способствующей благоприятному микроклимату на территории.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к  нормативам качества окружающей среды и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания.

5.7. Памятники истории и культуры.

5.7.1. Ограничения использования земельных участков, связанные

с расположенными на территории Носовского сельского поселения

объектами культурного наследия

На территории Носовского сельского поселения расположены объекты культурного наследия, указанные в табл. № 28.

Перечень объектов археологического наследия, расположенных

на территории Носовского сельского поселения

Табл.№28

| № п/п | № по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Номер и дата документа о принятии на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130 | Поселение «Калиновка- I» | ЮВ окраина с. Калиновка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 2 | 131 | Поселение «Носово- I» | Ю с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 3 | 132 | Поселение «Носово» (у СТФ) | З с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 4 | 133 | Поселение «Анисково- I» | 2 км к СЗ от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 5 | 134 | Поселение «Анисково- II» | 2 км к СЗ от с. Носово (2,3 км к СЗ от с. Носово) | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 6 | 135 | Поселение «Глубокая- I» | 3,5 км к СЗ от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 7 | 136 | Поселение «Глубокая- II» | 0,2 км от балки Глубокая | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 8 | 137 | Поселение «Средняя- I» | 4,5 км от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 9 | 138 | Поселение «Таврия» | ЮВ окраина с. Таврия | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 10 | 139 | Стоянка «Ивановка» | З с. Ивановка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 11 | 140 | Стоянка «Калиновка - II» | СЗ окраина с. Ивановка (СЗ окраина с. Калиновка) | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 12 | 141 | Стоянка «Калиновка - III» | ЮВ окраина с. Калиновка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 13 | 142 | Стоянка «Мураловка» | Ю с. Мураловка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 14 | 143 | Стоянка «Мураловка - I» | СЗ от с. Мураловка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 15 | 144 | Стоянка «Мураловка - II» | Между б. Редовой и Миусским лиманом | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 16 | 145 | Стоянка «Носово - II» | Левый берег балки Носовой | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 17 | 146 | Стоянка «Дедова Балка» | 0,5 км к В от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 18 | 147 | Стоянка «Носово - III» | 0,7 км к СЗ от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 19 | 148 | Стоянка «Балка Фомина» | 3,2 км к СЗ от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 20 | 149 | Стоянка «Средняя - II» | 4,2 км к СЗ от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 21 | 150 | Стоянка «Каменная Балка» | 0,7 км к ЮЗ от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 22 | 151 | Стоянка «Просяная Балка» | 2,7 км к СЗ от с. Носово ( от с. Носово к ССВ в 2 км) | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 23 | 152 | Стоянка «Волова - I» | Правый берег устья балки Воловой | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 24 | 153 | Стоянка «Волова - II» | 6 км к СЗ от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 25 | 154 | Стоянка «Сухой Еланчик - I» | 2,2 км к З от с. Таврия | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 26 | 155 | Стоянка « Сухой Еланчик - II» | ЮЗ окраина с. Таврия | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 27 | 156 | Стоянка «Харцева Балка» | 4,5 км к ССЗ от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 28 | 157 | Курганный могильник «Просяной- I» | 2 км к СВ от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 29 | 158 | Курганный могильник «Носово - I» | 0,6 км к С от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 30 | 159 | Курганный могильник «Грузинов» | 0,5 км к ЮЗ от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 31 | 160 | Курганный могильник «Носово- II» | С окраина с. Калиновка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 32 | 161 | Курганный могильник «Калиновка» | 0,6 км к ЮВ от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 33 | 162 | Курганный могильник «Калинный - I» | 2 км к З от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 34 | 163 | Курганный могильник «Анисков- I» | 1,5 км к СЗ от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 35 | 164 | Курганный могильник «Анисков- II» | 3,5 км к СЗ от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 36 | 165 | Курганный могильник «Таврия - I» | 1,5 км к В от с. Таврия | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 37 | 166 | Курганный могильник «Таврия - II» | 1 км к ЮВ от с. Таврия | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 38 | 167 | Курганный могильник «Таврия - III» | 0,7 км к Ю от с. Таврия | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 39 | 168 | Курганный могильник « Таврия - IV» | 1,7 км к Ю от с. Таврия | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 40 | 169 | Курганный могильник « Таврия - V» | 2 км к Ю от с. Таврия | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 41 | 170 | Курганный могильник « Таврия - VI» | 2,7 км к СВ от с. Таврия | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 42 | 171 | Курганный могильник « Таврия - VII» | 3 км к СВ от с. Таврия | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 43 | 172 | Курганный могильник « Таврия - VIII» | 4,5 км к ССВ отс. Таврия | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 44 | 173 | Курганный могильник « Таврия - IX» | 3 км к ССЗ от с. Таврия | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 45 | 174 | Курганный могильник « Таврия - X» | 3,5 км ССЗ от с. Таврия | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 46 | 175 | Курганный могильник « Таврия - XI» | 2 км к СЗ от с. Таврия | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 47 | 437 | Курганный могильник «Глубокий» | 4 км к СЗ от с. Носово | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 № 69 |
| 48 |  | Поселение "Ивановка II" | от восточной окраины с. Ивановка к ВЮВ в 0,05 км | не состоит |
| 49 |  | Поселение "Ивановка III" | от северо-восточной окраины с. Ивановка к СВ в 0,15 км | не состоит |
| 50 |  | Поселение "Ивановка IV" | от с. Ивановка к СЗ в 1,2 км | не состоит |
| 51 |  | Поселение "Ивановка V" | от с. Ивановка к С в 1,8 км | не состоит |
| 52 |  | поселение "Таврия III" | от СЗ окраины с Таврия к ССЗ в 2 км | не состоит |
| 53 |  | поселение "Таврия II" | от зап. Окраины х. Таврия к З в 1 км | не состоит |
| 54 |  | поселение "Таврия IV" | от западной окраины с. Таврия к ССЗ в 1, 8 км | не состоит |
| 55 |  | поселение "Таврия V" | от зап. Окраины с .таврия к зап. В 0,2 км | не состоит |
| 56 |  | курганный могильник "Каменный I" | от с. Носово к З в 2 км | не состоят не обозначен на карте |

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), регионального значения, расположенных на территории

Носовского  сельского поселения Неклиновского района

Табл.№29

| №№ | Местонахождение объекта культурного наследия | Наименование объекта культурного наследия | Номер и дата документа постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ивановка | Свято-Троицкая церковь | Пост. № 69 от 14.03.94 г. |

В соответствии со ст. ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-3С «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности, расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 стр. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

5.7.2. Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Носовского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Носовского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории соответствующего муниципального образования. Проект зон охраны объектов культурного наследия включен в план реализации генерального плана с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия необходимо внести изменения в генеральный план Носовского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

5.8. Развитие транспортной инфраструктуры.

Мероприятия по совершенствованию и  развитию транспортной инфраструктуры на территории Носовского сельского поселения разработаны генеральным планом с учётом федеральных и областных программ «Модернизация транспортной системы России» и «Юг России», в соответствии с которыми намечены:

- Строительство «Северного обхода Ростова» - автодороги, связывающей северную часть автодороги М4 «Дон» с автодорогой М23 «Ростов-Таганрог-граница с Украиной» с последовательным доведением ее параметров до категории IБ. Протяженность объекта составляет 33 км.

- Строительство «Дальнего северного обхода Ростова» - автодороги широтного направления «Миусский порт – Шахты – Волгодонск – Элиста» (за расчетным сроком, с последовательным доведением ее параметров дл категории IБ). Протяженность объекта составляет 171км.

Генеральным планом, в развитие намечаемых федеральными и областными программами мероприятий, предусмотрено:

-  реконструкция автодорог муниципальной собственности IV и V технических    категорий, на территории сельского поселения;

- формирование структуры объектов дорожного сервиса на указанных автодорогах;

- выборочная реконструкция существующих улично-дорожных сетей населенных пунктов , их расширение в соответствии с планировочным развитием территории (подробнее см. в разделе «Генеральные планы населённых пунктов»);

- устройство автодорог, которые обеспечат связь с площадками инженерных сооружений и территориями специального назначения - кладбищем, полигоном ТБО и т. п.

5.9. Развитие инженерной инфраструктуры

5.9.1. Система водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов Носовского сельского поселения осуществляется из подземных вод. Основными водопотребителями являются жители населенных пунктов, садоводческие товарищества, сельскохозяйственные комплексы и коммунальные предприятия.

Населенные пункты имеют частично централизованную  систему водоснабжения. Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, поливка зеленых насаждений, водопой скота и птицы, производственно-коммунальные нужды предприятий удовлетворяются за счёт отдельных скважин и придомовых колодцев. Качество воды при этом неудовлетворительное, имеется значительный дефицит по общему водопотреблению. Часть жителей не имеют возможности пользоваться централизованным водоснабжением, используя придомовые колодцы.

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию системы водоснабжения территории Носовского сельского поселения:

- строительство водохозяйственных сооружений в каждом из населенных пунктов сельского поселения со строительством головных сооружений на территории Носовского сельского поселения, в южной его части;

- развитие новых строящихся водопроводных сетей от Ростовских водозаборных сооружений в районе х. Дугино Азовского района вдоль автомагистрали М-23 «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог», до вышеуказанных водохозяйственных сооружений, с последующей разводкой на водохозяйственные сооружения населенных пунктов сельского поселения;

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных площадок селитебных и производственных зон населённых пунктов;

- проведения комплекса мероприятий по снижению удельного водопотребления и перехода к рациональному водопотреблению.

-    на участках размещения водозаборных сооружений подземных вод предусмотрены мероприятия по их охране и защите – ограждение участка 1-го пояса охраны, благоустройство участка и организация отведения поверхностных вод.

Актуальным является вопрос реконструкции сложившейся системы водоснабжения: на 1-ю очередь замены оборудования на водозаборных сооружениях, переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы и строительство подводящих водопроводов от водохозяйственных сооружений, с последующей разводкой к потребителям населённых пунктов, а также улучшения качества очистки и доочистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов .

Магистральный водовод от Ростовских водозаборных сооружений обеспечит всех водопотребителей Носовского сельского поселения.

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений на территориях отдельных населённых пунктов. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом, отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, целесообразно использовать  в качестве источников воды технического качества. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

В соответствии со схемой водоснабжения, предложенной «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовская агломерация)», норма суточного  водопотребления принята 250 л на 1 человека на расчетный срок и 200 л на 1 человека – на 1 очередь.

Водопотребление по поселению

Табл. № 30

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 200 | 250 |
| с. Носово |  |  |  |  |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 166 | 220 |
| 2.2 | Водопотребление на производственные нужды(10% от п.2.1) | - “ - | 16,6 | 22,0 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10% от п.2.1 и 2.2) | - “ - | 18,3 | 24,2 |
| 2.4 | Итого: | м3/сут. | 200,9 | 266 |
| Х.Калиновка |  |  |  |  |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 16 | 20 |
| 3.2 | Неучтенные расходы (10% от п.3.1) | - “ - | 1,6 | 2 |
| 3.3 | Итого: | м3/сут. | 17,6 | 22 |
| С.Ивановка |  |  |  |  |
| 4.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 70 | 90 |
| 4.2 | Водопотребление на производственные нужды(10% от п.4.1) | - “ - | 7,0 | 9,0 |
| 4.3 | Неучтенные расходы (10% от п.4.1 и 4.2) | - “ - | 7,7 | 9,9 |
| 4.4 | Итого: | м3/сут. | 84,7 | 108,9 |
| х.Александрово-Марково |  |  |  |  |
| 5.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 84 | 112,5 |
| 5.2 | Водопотребление на производственные нужды(10% от п.5.1) | - “ - | 8,4 | 11,2 |
| 5.3 | Неучтенные расходы (10% от п.5.1 и 5.2) | - “ - | 9,2 | 12,4 |
| 5.4 | Итого: | м3/сут. | 101,6 | 136,1 |
| х.Мураловка |  |  |  |  |
| 6.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 8 | 12,5 |
| 6.2 | Неучтенные расходы (10% от п.6.1 ) | - “ - | 0,8 | 1,2 |
| 6.3 | Итого: | м3/сут. | 8,8 | 13,7 |
| х.Таврический |  |  |  |  |
| 7.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 92 | 120 |
| 7.2 | Водопотребление на производственные нужды(10% от п.7.1) | - “ - | 9,2 | 12,0 |
| 7.3 | Неучтенные расходы (10% от п.7.1 и 7.2) | - “ - | 10,1 | 13,2 |
| 7.4 | Итого: | м3/сут. | 111,3 | 145,2 |
| 8. | Водопотребление на производственные нужды предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | м3/сут. | 15 | 35 |
| 9. | Всего: | м3/сут. | 539,9 | 726,9 |

5.9.2. Система водоотведения.

Существующее положение по водоотведению  характеризуется как неудовлетворительное.

Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

Загрязненные производственные стоки от части предприятий и ферм отводятся в накопители, и на поля фильтрации.

Сточные воды, фильтраты поверхностных вод, значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступят в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы, и подземные воды незащищенных горизонтов содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. значительно превышают ПДК.

Поэтому проектом предусматривается на расчетный срок II этапа реализации генерального плана ( 2030 г.) размещение централизованных очистных сооружений на территории каждого населенного пункта  сельского поселения, с полной биологической очисткой, выпуском в прилегающие балки.

Проектом предусмотрено:

- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенных пунктов. Далее, прокачка стоков напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от с.Ивановка. Место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность на I этапе реализации генерального плана (2020 г.)  применения более локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки активации процессов, модульность исполнения и т. д.). Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам в близлежащие балки в систему дренирующих каналов с последующим выпуском в Миусский Лиман;

- канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на те же очистные сооружения;

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с   территорий жилых кварталов во всех населенных пунктах на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод, проектируемые:

-  в с. Носово, х.Мураловка,  - южнее с.Носово. После предварительной очистки организованные водовыпуски предусматриваются в Миусский Лиман южнее села;

-  в х.Калиновка, с.Ивановка, х.Александрово-Марково – западнее с.Ивановка .После предварительной очистки организованные водовыпуски предусматриваются в Миусский Лиман ;

-  на х.Таврический –западнее населенного пункта. После предварительной очистки организованный водовыпуск предусматривается в пониженное место в юго-западном направлении, переходящее далее в балку;

- общие расходы канализационных стоков по поселению составляет до            400  м3/сут.;

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с предварительной очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин», с последующим выпуском в проектируемую сеть открытых ливнестоков населённых пунктов, на очистные сооружения ливневых стоков (см. выше).. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей. При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Водоотведение по поселению

Табл.№31

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Носово |  |  |  |  |
| 1. | Водоотведение, всего | м3/сут. | 181 | 240 |
| х.Калиновка |  |  |  |  |
| 2. | Водоотведение, всего | м3/сут. | 16 | 20 |
| с.Ивановка |  |  |  |  |
| 3 | Водоотведение, всего | м3/сут. | 76 | 98 |
| х.Александрово-Марково |  |  |  |  |
| 4 | Водоотведение, всего | м3/сут. | 91 | 122 |
| х.Мураловка |  |  |  |  |
| 5 | Водоотведение, всего | м3/сут. | 8 | 12 |
| х.Таврический |  |  |  |  |
| 6 | Водоотведение, всего | м3/сут. | 100 | 130 |
| 7 | Водоотведение от производственных предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | м3/сут. | 14 | 32 |
| 8. | Всего: | м3/сут. | 486* | 654* |

Примечание: *- с учетом безвозвратных потерь на полив территории и водопой скота и птицы.

Генеральным планом предусматривается устройство централизованной канализации для каждого населенного пункта, с едиными очистными сооружениями биологического типа, размещаемыми на санитарном расстоянии мощностью 660 м.куб./сут.;

Для производственных предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов предусмотрены локальные очистные сооружения мощностью  32,0  м.куб./сут.

Таким образом, общая  мощность очистных сооружений  составит 700 м3/сут. Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Для утилизации осадков сточных вод предусмотрено их механическое обезвоживание, обеззараживание и вывоз для хранения на специально отведенную площадку с твердым покрытием, предусмотренную на территории, смежной с полигоном ТБО.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод (в пониженных частях населенных пунктов), предусматривается устройство локальных дренажных систем:

- в с. Носово , х.Мураловка, х.Калиновка, с.Ивановка, х.А-Марково– в южной части населенных пунктов;

- в х.Таврический– в восточной части хутора.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

5.9.3. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадках с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый	 период и раз в 3 суток в холодный период года.

Генеральным планом предусмотрено решение вопроса по утилизации твердых бытовых отходов в 2 этапа.

На 1 этапе утилизация будет осуществляться на полигоне твердых бытовых отходов в Натальевском с.п. Где генеральным планом запроектирован новый полигон ТБО. Неоходимо внести дополнения в генеральный план Натальевского с.п. с учетом отходов Носовского с.п.

При этом принято решение об организации селективного сбора твердых бытовых отходов, для чего предусматривается организация мусоронакопительной станции и мусороперерабатывающего завода на территории Самбекского сельского поселения. Здесь будет размещаться сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленно сырья. Не утилизируемая часть отходов будет захораниваться на полигоне ТБО в Натальевском с.п..

Количество твердых бытовых отходов на 1 жителя в год принимается  300 кг или 1,0 м3.

Таким образом количество твердых бытовых отходов по населенным пунктам составит:

- по с. Носово – 300 кг х 880 = 264 000 кг, или 264 тн (на 1 оч. - 249 тн);

- по с. Ивановка– 300 х 360 = 108 000 кг, или 108 тн (на 1 оч. –105 тн.);

- по х.Калиновка– 300 х 80= 24 000 кг, или 24тн (на 1 оч. –24 тн.);

- по х.Мураловка– 300 х 50 = 15 000 кг, или 15 тн (на 1 оч. –12 тн.);

- по х.Таврический– 300 х 480 = 144 000 кг, или 144 тн (на 1 оч. –138тн.);

- по х.Александрово-Марково– 300 х 450 = 135 000 кг, или 135 тн (на 1 оч. –126тн.);

Накопление мусора по поселению в год составит: 264+ 108+24+15+144+135 = 690 тн. (на 1 очередь –654 тн.).

Размер участка складирования мусора определен в соответствии с условием обеспечения приема ТБО с размещением их в одном ярусе в течение не менее 5 лет («Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО»).

Таким образом, объем ТБО за 5 лет составит: 654 х 5 = 3270 тн.

При норме площади 0,05 га на 1 тыс. тн. потребная площадь территории полигона для складирования мусора по Носовскому сельскому поселению составит        3,27 х 0,05 га = 0,16га.

В комплекс санитарной очистки существующей и проектируемой территории Носовского сельского поселения входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который будет собираться в мусоросборники и вывозится на полигон ТБО с учетом изъятия утильной фракции – 35 %.

На территории Носовского поселения скотомогильников(биотермических ям) не редусмотрено. Планируется производить захоронения в Федоровском с.п.

5.9.4. Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Носовского сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Неклиновского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики».

Электроснабжение потребителей Неклиновского района осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и от сетей бывшего ОАО РАОЭС.

На территории Носовского сельского поселения, севернее с. Носово расположена электроподстанция ПС 110/35/10 кВ «Носовская», планируемая к реконструкции, от которой запитываются подстанции 10/0,4 кВ на территории населенных пунктов Носовского сельского поселения. Эта схема энергоснабжения сохранится и на расчётный срок.

На первую очередь необходимыми мероприятиями являются:

1. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

2. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ., а также замена трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ «Носовская».

3. Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённых пунктах, а так же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

- Расчет общей электрической нагрузки по  поселению

- Табл.№ 32

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Носово |  |  |  |
| 1.1. | Селитебная территория | кВт | 1245 | 1320 |
| 1.2. | Производственные зоны (10% от п.1.1) | кВт | 124,5 | 132 |
| 1.3. | ИТОГО: | кВт | 1369,5 | 1452 |
| 2. | по х. Калиновка |  |  |  |
| 2.1. | Селитебная территория | кВт | 120 | 120 |
| 2.2. | ИТОГО: | кВт | 120 | 120 |
| 3 | по с. Ивановка |  |  |  |
| 3.1. | Селитебная территория | кВт | 525 | 540 |
| 3.2. | Производственные зоны (10% от п.1.1) | кВт | 52,5 | 54 |
| 3.3. | ИТОГО: | кВт | 577,5 | 594 |
| 4. | по х.Александрово-Марково |  |  |  |
| 4.1. | Селитебная территория | кВт | 630 | 675 |
| 4.2. | Производственные зоны (10% от п.1.1) | кВт | 63 | 67,5 |
| 4.3. | ИТОГО: | кВт | 693 | 742,5 |
| 5. | по х.Таврический |  |  |  |
| 5.1. | Селитебная территория | кВт | 690 | 720 |
| 5.2. | Производственные зоны (10% от п.1.1) | кВт | 69 | 72 |
| 5.3. | ИТОГО: | кВт | 759 | 792 |
| 6. | по х. Мураловка |  |  |  |
| 6.1. | Селитебная территория | кВт | 60 | 75 |
| 6.2. | ИТОГО: | кВт | 60 | 75 |
| 7. | Производственные объекты за пределами населенных пунктов | кВт | 180 | 225 |
| 8. | ВСЕГО: | кВт | 3759 | 4000,5 |

Примечание: * - в связи с тем, что перспективный состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

- Расчет годового потребления электроэнергии

- Табл. №33

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Носово |  |  |  |
| 1.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,75 | 1,144 |
| 1.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,075 | 0,114 |
| 1.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,825 | 1,258 |
| 2. | по х.Калиновка |  |  |  |
| 2.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,072 | 0,1 |
| 2.2. | ИТОГО: | - “ - | 0,072 | 0,1 |
| 3. | по с. Ивановка |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,315 | 0,486 |
| 3.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,0315 | 0,0486 |
| 3.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,3465 | 0,5346 |
| 4. | по х.Александрово-Марково |  |  |  |
| 4.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,378 | 0,546 |
| 4.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,038 | 0,055 |
| 4.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,416 | 0,601 |
| 5. | по х.Таврический |  |  |  |
| 5.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,414 | 0,624 |
| 5.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,041 | 0,062 |
| 5.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,455 | 0,686 |
| 6. | по х.Мураловка |  |  |  |
| 6.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,036 | 0,065 |
| 6.2. | ИТОГО: | - “ - | 0,036 | 0,065 |
| 7. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | млн.кВт.ч/год | 0,110 | 0,195 |
| 8. | ВСЕГО: | млн.кВт.ч/год | 2,26 | 3,27 |

В проектируемых районах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

5.9.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей в перспективе будет осуществляться от котельных промпредприятий,  от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных  технологических нужд будут обеспечивать теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. При этом производство тепловой энергии, в основном, должно базироваться на децентрализованных источниках.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельностоящих локальных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо. Расход газового топлива приведен в разделе 5.9.6.«Газоснабжение».

После завершения программы газификации районов состояние теплоснабжения существенно улучшится.

После перевода на газ мелкие и средние котельные существенно улучшат свои показатели работы и надежность теплоснабжения возрастет, улучшится при этом и экологическая обстановка в населенных пунктах.

Индивидуальные потребители получат возможность осуществлять теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов и нагревателей. Основными направлениями развития теплоснабжения являются:

-строительство небольших блочно-модульных  котельных для зданий общественного назначения и производственных предприятий;

-применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях.

5.9.6. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом потребителей осуществляется по отводам от магистральных газопроводов «Северный Кавказ – Центр», «Оренбург – Новопсков», «Новопсков – Моздок – Северный Кавказ», проходящих с запада на восток в южной  части поселения.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения Носовского сельского поселения с ее реконструкцией и развитием.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме: от межпоселкового газопровода высокого давления, проложенного вдоль автомобильной дороги межмуниципального  значения ММ 61-223 «с.Покровское – с.Носово – с.Натальевка»,  далее, через газораспределительную станцию, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

Табл. № 34

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с.Носово |  |  |  |
| 1.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 1245 | 1320 |
| 1.2. | Потребление газа на производственные нужды (10 % от п. 1.1) | куб.м./час | 124,5 | 132 |
| 1.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 1369,5 | 1452 |
| 2. | по х.Калиновка |  |  |  |
| 2.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 120 | 120 |
| 2.2. | ИТОГО: | куб.м./час | 120 | 120 |
| 3. | по с.Ивановка |  |  |  |
| 3.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 525 | 540 |
| 3.2. | Потребление газа на производственные нужды (10 % от п. 1.1) | куб.м./час | 52,5 | 54 |
| 3.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 577,5 | 594 |
| 4. | по х.Александрово-Марково |  |  |  |
| 4.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 630 | 675 |
| 4.2. | Потребление газа на производственные нужды (10% от п. 1.1) | куб.м./час | 63 | 67,5 |
| 4.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 693 | 742,5 |
| 5. | по х.Таврический |  |  |  |
| 5.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 690 | 720 |
| 5.2. | Потребление газа на производственные нужды (10 % от п. 1.1) | куб.м./час | 69 | 72 |
| 5.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 759 | 792 |
| 6. | по х.Мураловка |  |  |  |
| 6.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 60 | 75 |
| 6.2. | ИТОГО: | куб.м./час | 60 | 75 |
| 7. | Потребление газа на производственные нужды предприятий, расположенных за пределами | куб.м./час | 180 | 225 |
| 8. | ВСЕГО: | куб.м./час | 3759 | 4000,5 |

Общий расход газа по поселению на расчетный срок составит 9,12 млн. куб.м/год,  в  т.ч. 7,87  млн.куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

Расчет газа по поселению на 1 этап расчетного срока составит 8,57 млн. куб.м./год, в т. ч. 7,45 млн. куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

5.9.7. Связь

В настоящее время населению Носовского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь.

Обеспечение потребителей района услугами связи и коммуникации намечается от центрального концентратора, размещенного в районном центре. От него будет проложен оптико-волоконный кабель к поселкам района. Кроме услуг связи оптико-волоконная сеть будет обеспечивать также услуги Интернет, кабельного телевидения и работу систем мониторинга и оповещения в рамках всего Неклиновского района. Перспективы развития оптико-волоконной сети и точки присоединения к телекоммуникационной сети Ростовского филиала ОАО «ЮТК»  в Неклиновском районе предполагается в  с. Покровское.

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация вновь строящихся  районов населенных пунктов будет осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности составляет почти 70 %. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB.В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения района телевизионным вещанием.

Развитие почтовой связи предусмотрено путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора оптимального варианта обеспечения системами связи необходимо проанализировать технические условия, предлагаемые различными службами, обеспечивающими услугами связи в данном районе.

Телефонизация селитебных и производственных зон Носовского сельского поселения, существующей и проектируемой застройки предусматривается от АТС, размещенной в с. Носово и предусмотренной к реконструкции. Сети абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения, усадебной жилой застройке и производственных объектов.

Для прокладки телефонных кабелей от АТС предусматривается строительство сетей телефонной канализации.

Расчетное количество абонентов телефонной связи

Табл. №35

| №№ п/п | Населенный пункт предприятия | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Носово | абонент | 256 | 297 |
| 2. | По х.Калиновка | - “ - | 25 | 25 |
| 3. | по с. Ивановка | - “ - | 108 | 111 |
| 4. | По х.Александрово-Марково | - “ - | 129 | 139 |
| 5. | По х.Таврический | - “ - | 142 | 148 |
| 6. | По х.Мураловка | - “ - | 12 | 15 |
| 7. | Предприятия за пределами населенных пунктов | - “ - | 5 | 5 |
|  | ВСЕГО: | абонент | 677 | 740 |

Мощность АТС, таким образом, составит 740 абонентов.

На перспективу предусмотрено размещение мини-АТС в населенных пунктах.

При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора оптимального варианта обеспечения системами связи необходимо проанализировать технические условия, предлагаемые различными службами, обеспечивающими услугами связи в данном районе.

Радиофикация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов предусматривается от поселковой сети радиотрансляции. На вводах в здания предусматривается установка абонентских трансформаторов 240/30 В.

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается в отдельном канале телефонной канализации.

5.10. Мероприятия по пожарной безопасности

Генеральным планом, в соответствии с требованиями раздела 11 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», разработаны мероприятия по пожарной безопасности в Носовском сельском поселении.

При проектировании улично-дорожной сети на территории населенных пунктов предусмотрены подъезды к каждому зданию (при разработке проектов планировки необходимо предусмотреть круговой объезд общественных зданий, а также противопожарное расстояние между зданиями). Тупиковые проезды не превышают 150 м и обеспечиваются разворотными площадками 16 х 16 м. Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания пожарными депо (не более 4 км, с учетом обеспечения безопасности промпредприятий и время следования – 6 мин. до наиболее удаленного здания), согласно НПБ 101-95 на территории поселения предусматривается строительство пожарного депо в с. Носовка на 2 пожарных выезда .

5.11. Первоочередные мероприятия.

Генеральным планом предусмотрены основные мероприятия по реализации положений генерального плана на I период развития (10 лет). Они определены с учетом действующих национальных проектов и областных программ: «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование», «Здоровье» «Культура Дона», «Газификация сельских населенных пунктов» и т. п. Другой немаловажной составляющей послужила деловая активность предпринимателей в части инвестирования в развитие производственных предприятий и складских комплексов на землях поселения, а также освоение участков под строительство жилья одновременно с объектами культурно-бытового назначения.

Таким образом, первоочередными мероприятиями намечено:

- в сфере жилищного строительства  - возведение комплексов жилой малоэтажной застройки в с. Носово, х.Ивановка, х.Калиновка, х.Александрово-Марково. Строительство будет вестись, в том числе, комплексно, с одновременным развитием социальной, культурно-бытовой, транспортной и  инженерной инфраструктуры.

- в сфере строительства объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры в с. Носово – реконструкция дома культуры, медучреждения, детского сада, общеобразовательной школы, а также строительство многофункционального общественного мини-центра, торгово-развлекательного комплекса и объектов социальной инфраструктуры с комплексом благоустройства. В населенных пунктах: х.Ивановка,  х.Александрово-Марково– реконструкция существующих объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры и строительство многофункционального общественного мини-центра. В х.Таврический– реконструкция существующих объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры. В х.Калиновка - строительство многофункционального общественного мини-центра, и объектов социальной инфраструктуры с комплексом благоустройства.

- в сфере мероприятий по улучшению экологической ситуации в  сельском поселении – расчистка акватории Миусского Лимана  на всем протяжении их по территории Носовского сельского поселения. Создание службы по обустройству береговой части населённых пунктов. Укрепление береговой линии и устройство фильтрующей системы в акватории Миусского Лимана.

Перевод на газообразное топливо всех котельных селитебных и производственных зон, комплексное благоустройство производственных зон, организация санитарно-защитных зон, введение ограничений градостроительной деятельности на территориях санитарно-защитных зон. Устройство рекреационной зоны в южных частях населенных пунктов  и благоустройство сельских скверов;

- в сфере промышленного строительства и транспорта – реконструкция региональной автодороги «с. Покровское – с. Носово – с. Натальевка» с доведением её до категории IIБ. Организация участков для размещения малых предприятий, а также реконструкция действующих предприятий. Подготовка территорий для размещения перспективных производственных предприятий с использование инновационных технологий.

- в сфере развития инженерной инфраструктуры: строительство водохозяйственных сооружений на территории западнее х.Ивановка и строительство подводящего водовода от Ростовских водозаборных сооружений в районе х. Дугино Азовского района. Реконструкция поселковых котельных с переводом их на газовое топливо, комплексное развитие инженерной инфраструктуры для кварталов малоэтажной жилой застройки в новых жилых районах населенных пунктов.

Строительство очистных сооружений и систем канализования в каждом населенном пункте.

- 5.12. Основные технико-экономические показатели

- по генеральному плану Носовского сельского поселения

- Таблица  № 36

| № п/п | Показатели |  | Единица измере-ния | Современное состояние на 2011 г. | Расчетный период 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего: |  | га | 11261,11 | 11261,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | земли населенных пунктов |  | - “ - | 558,3 | 895,02 |
| 1.1.2. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, всего, |  | га | 61 | 81 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - | промышленные, коммунальные складские и территории предприятий автотранспорта | - “ - | 5 | 5 |
|  | - | земли энергетики | - “ - | - | - |
|  | - | территории транспорта; | - “ - | 56 | 76 |
| 1.1.3. | земли сельскохозяйственного назначения, всего: |  | га | 9405,67 | 9197,87 |
| 1.1.4. | земли особо охраняемых территорий и объектов |  | га |  |  |
|  |  | природоохранного назначения | - | - |  |
|  |  | рекреационного назначения | - | - |  |
|  |  | историко-культурного назначения | - | - |  |
| 1.1.5. | земли лесного фонда |  | га | - | - |
| 1.1.6. | земли водного фонда |  | - “ - | 511 | 511 |
| 1.1.7. | земли запаса |  | - “ - | 725,14 | 576,22 |
| 1.2. | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - | территории резерва для развития населенных пунктов | -- “ - |  |  |
|  | - | территории для индивидуального жилищного строительства | - “ -- | - |  |
|  | - | территории для строительства дач, садоводства, огородничества | - “ -- | 8,44 | - |
| 1.3. | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли, находящиеся в собственности |  | - “ - | 3461,44 | 3461,44 |
|  | - земли, находящиеся в аренде сторонних собственников |  | - “ - | 5489 | 5489 |
|  | - земли, находящиеся в пользовании |  | - “ - | 2310,67 | 2310,67 |
| 1.4 | Из общей площади земель населённого пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.). |  |  | 34,9 | 49,2 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего |  | чел. | 2072 | 3070 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения |  | - “ - | -12 | 0 |
|  | - прирост |  | - “ - | 17 | 17 |
|  | - убыль |  | - “ - | 29 | 17 |
| 2.3. | Показатели миграции населения |  | - “ - | +66 | +998 |
|  | - прирост |  | - “ - | 91 | 1023 |
|  | - убыль |  | - “ - | 25 | 25 |
| 2.4. | Возрастная структура населения: |  | чел./% от численности населения |  |  |
|  | - дети до 15 лет |  |  | 321/15,5 | 540/17,6 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) |  | - “ - | 1231/59,4 | 1910/62,2 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | - “ - | 520/25,1 | 620/20,2 |
| 2.5. | Численность занятого населения – всего |  | чел. | 428 | 970 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в материальной сфере |  | чел./% от численности занятого населения | 278/64,9 | 510/52,6 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | промышленность |  | - “ - | 4/0,9 | 10/1,0 |
|  | строительство |  | - “ - | - | - |
|  | сельское хозяйство |  | - “ - | 274/64,0 | 500/51,5 |
|  | наука |  | - “ - | 71/16,6 | 130/13,4 |
|  | прочие |  | - “ - | - | - |
|  | - в обслуживающей сфере |  | чел. | 79/18,4 | 330/34,0 |
| 2.6. | Число вынужденных переселенцев и беженцев |  | - “ - | - | - |
| 2.7. | Число населенных пунктов – всего, из них с численностью населения: |  | - “ - | 6 | 6 |
|  | свыше 5 тыс. чел. |  | - “ - | - | - |
|  | 1 – 5 тыс. чел. |  | - “ - | - | 1 |
|  | 0,1 – 1 тыс. чел. |  | - “ - | 4 | 5 |
|  | менее 0,1 тыс.чел |  | - “ - | 2 | 1 |
| 2.8. | Плотность населения |  | чел./кв.м. | 18,4 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  | 47373,9 | 92100 |
| 3.1. | Из общего жилищного фонда: |  | тыс. кв.м общей площади квартир |  |  |
|  | - в государственной и муниципальной собственности |  | - “ - | 944 | - |
|  | - в частной собственности |  | - “ - | 46429,9 | 92100 |
| 3.2. | Обеспеченность населения общей площадью квартир |  | кв.м./чел. | 22,86 | 30,0 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность железнодорожной сети |  | км | - | - |
| 4.2. | Протяженность автомобильных дорог – всего |  | км | 27,5 | 39,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения |  | - “ - | - | 12 |
|  | - регионального значения |  | - “ - | - | - |
|  | - межмуниципального и местного значения |  | - “ - | 27,5 | 27,5 |
| 4.3. | Плотность транспортной сети: |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной |  | км/ 100кв.км | - | - |
|  | - автомобильной |  | - “ - | 0,24 | 0,35 |
| 4.4. | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами |  | км | - | - |
| 4.5. | Протяженность трубопроводного транспорта (магистральных газопроводов) |  | - “ - | 12 | 12 |
| 4.6. | Аэропорты |  | единиц | - | - |

Примечание: * по справке местной администрации.

6. Генеральные планы населённых пунктов.

Генеральные планы населённых пунктов, являясь составной частью документов территориального планирования, определяют их границы, функциональное и строительное зонирование территорий, развитие транспортных и инженерных, а также социальной инфраструктур, при условии сохранения существующей застройки, историко-культурного наследия и поддержания экологически благоприятной среды. В соответствии с этим, основными целями их разработки являются:

- раскрытие градостроительного потенциала территорий населённых пунктов для реализации пространственного развития, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экономического и санитарного благополучия;

- определение содержания и очередности основных мероприятий градостроительного развития;

- создание основы для комплексного мониторинга градостроительных процессов на территории Носовского  сельского поселения и его населённых пунктов. Согласно этому определены основные задачи генеральных планов:

- на основе проведённого анализа внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов;

- разработка мероприятий по эффективному использованию существующей застройки и территорий;

- определение мероприятий по сохранению историко-культурного наследия;

- определение направлений и границ территорий для нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, спорта и отдыха и т. п.);

- развитие транспортного каркаса населенных пунктов в увязке с внешней транспортно-коммуникационной сетью системы расселения;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной структуры;

- повышение устойчивости природного комплекса, предложений по инженерной подготовке территорий населенных пунктов.

6.1. Генеральный план села Носово.

- 6.1.1. Обоснование территориального развития населенного пункта

Развитие административного центра сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом административного центра учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2031 г. на 420 чел. (см. п. 4.4. пояснительной записки) и сложившийся средний состав семьи –3,4 чел., потребность в новых участках составит :

420 : 3,4 = 122 участка;

При условии площади каждого нового приусадебного участка для ЛПХ от 0.1 до 2.0 га (принимаем среднее значение=1.0 га) и согласно п.Б1,Б2., табл. №17 ;  и   площади каждого нового приусадебного участка для индивидуального жилого строительства до 1 га и согласно п. 2.1.2., табл. №5 «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г. потребность в дополнительной территории для развития селитебной зоны с. Носово составит:

40 × 1.0 = 40 га,

82 х 0.23=  18,8 га

Итого : 58,8  га

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, увеличение площади жилой зоны составит на 58 га.

Согласно расчета потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания (табл.№ 37) площадь общественно-деловых зон увеличивается на 5 га.

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел. ( в настоящее время - 6 м2  на чел) , а также, учитывая сложившиеся зеленые массивы, в черте населенного пункта организуется рекреационная зона площадью 70 га с озеленением общего пользования , благодаря чему проектная площадь зеленых насаждений  составит- 20,8 м2  на чел

Общая площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится на 162,91 га и составит 309,71 га, в том числе, за счет включения территорий рекреационных и промышленных зон в границу.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальным застройщикам, так и организациям девелоперского типа.

В сложившейся жилой среде с. Носово предложено упорядочение уличной структуры. Село ограничено частично с северо-запада зоной с/х производства и кладбища, с запада балкой Носова.   Развитие селитебной зоны предполагается осуществить за счет уплотнения существующей жилой застройки, а так же строительства новых жилых массивов в восточном и южном направлениях до Миусского Лимана, вдоль берега которого предполагается размещение рекреационной зоны со стадионом  и спортивным центром, а также планируется разместить детские игровые площадки,  площадки тихого отдыха, велосипедные дорожки и др

В населенном пункте формируется два новых  общественно-деловых центра. В новых микрорайонах.

Площадь существующей производственно-коммунальной зоны представленной с/х предприятиями включенными в границу населенного пункта в северной его части составит 5 га. Развитие производственной зоны с размещением новых предприятий предлагается в юго-западной части села Проектируемая площадка –6,0 га, на территории которой предполагается выделение участков под размещение предприятий малого бизнеса.

Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  1200 чел.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства и в будущем с. Носовка приобретет современный благоустроенный вид.

6.1.2. Реконструкция и развитие жилых зон.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах поселка.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 1200 человек.

Предложено сформировать новые микрорайоны в восточной и южной частях населенного пункта, в состав которых войдут новые кварталы усадебной застройки,. Площади территорий индивидуальных приусадебных участков предусматриваются  до 0,5 га. В новых кварталах предполагается постоянное проживание. Часть перспективной жилой застройки предусматривается комплексной. Градостроительная емкость нового строительства  составит около 140 участков с усадебными жилыми домами с ориентировочной общей площадью 70000 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выражающейся в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также - в надстройке,  достройке и т. п. существующего.

6.1.3. Развитие общественных зон.

Одной из целей генерального плана является организация на территории населенного пункта четко дифференцированного многоступенчатого культурно-бытового и социального обслуживания населения. Реализация этого положения определяется с учетом местоположения населенного пункта, в т. ч. по отношению к административному центру – с. Покровское, а также к городским округам «город Таганрог» и «город Ростов-на-Дону».

Проектным решением в селе Носово выделяется три планировочных района «Северный», «Восточный» и «Южный», которые включают в себя поселковые центры с первой и второй ступенями обслуживания.

Проектными предложениями предусмотрена реконструкция сложившегося общественного центра по ул.Мира,  в планировочном районе «Северный».

В планировочных районах «Восточный » и «Южный» будут сформированы: общественные подцентры, где предполагается разместить комплексные мини-центры культурно-бытового обслуживания, школу, детский сад и т.д. Вдоль въездной автодороги юго-западнее села будут размещены объекты дорожного сервиса. Таким образом, поселковые центры сформированы как комплексы второй (периодической) и первой (повседневной) ступени обслуживания.

Поскольку часть территории жилой застройки предполагается комплексного освоения, строительство объектов общественного назначения будет вестись одновременно со строительством жилых зданий.

В приведенной ниже таблице представлен расчет учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»).

Расчетное количество с. Носово, х.Мураловка, с.Ивановка и х.Калиновка – 1950 чел.

Табл. № 37

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетн. норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 63 | Детский сад «Солнышко» на 35 мест, детский сад «Чунга-чанга» на 20 мест | Детский сад на 30 мест в многофункциональном общественном мини-центре |
| 2. | Общеобразо-вательная школа | 1 место | 120 | 234 | Средняя общеобразовательная школа на 250 мест - реконстр. | Средняя общеобразовательная школа на 200 мест* |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койко-место | по заданию органов здравоохранения | - | врачебная амбулатория на 40 посещений в смену, ФАП | - |
| 4. | Физкультурно-спортив-ные сооружения | м2 общей площади пола (для закрытых сооруже-ний) | 75 | 146 | - | Спортивный комплекс со спортзалами площ. 400 м2 * |
|  |  | га (для плоскост-ныхсоору-жений) | 0,75 | 1,46 | 0,4 | Стадион при спортивном комплексе |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 146 | Носовский СДК на 220 мест, ДК на 120 мест в с.Ивановка | - |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 7,8 | «Носовская СБ» на 20 | - |
| 7. | Торговый центр, предприятия торговли | м2 торг.площади | 300 | 585 | 3 магазина общей площадью 160 | Торговый центр на 600* |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг.пло-щади | 30 | 58,5 | - | Торговый центр с открытыми площадками для торговли* |
| 9. | Предприятия общественного питания | количество посадоч-ных мест | 40 | 78 | - | ресторан на 100 мест и кафе на 30 мест* |
| 10. | Предприятия бытового об-служивания населения | 1 рабочее место. | 4 | 7,8 | - | Предприятие бытового обслуживания на 10 мест* |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожар-ный выезд | 0,4 | 0,78 | - | Пожарное депо на 2 машины* |
| 12 | Предприятие по химчистке | кг/смену | 4 | 7,8 | - | Предприятие по химчистке* |
| 13 | Гостиница | 1 место | 6 | 11,7 | - | Гостиничные комплексы в рекреационной зоне* |
| 14. | Жилищно-эксплуатационные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | Жилищно-эксплуатационная контора* |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб.мест | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | Отделение (филиал) банка* |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | Отделение связи* |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | Юридическая контора* |
| 18. | Объекты социального обеспечения | объект | в соответствии с заданием на проектирование | 1 | - | В с. Носово, в многофункциональном общественном мини-центре* |

Примечание:

*    -  с учетом х.Таврический и х.Александрово-Марково

Обслуживание объектами общественного назначения 1 ступени (повседневное обслуживание) и 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в с. Носово. Третья ступень обслуживания (эпизодическая) будет, частично, осуществляться в с. Покровское, а также в г. Таганроге и областном центре – г. Ростове-на-Дону.

6.1.4. Организация производственных зон.

Генеральным планом сельского поселения для организации производственных зон с. Носово отведена территория. В их состав включены территории существующих, реконструируемых и проектируемых промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств.

Проектными решениями генерального плана с. Носово даны следующие основные направления реорганизации сложившихся производственных зон населенного пункта, а также формирования перспективных производственных зон:

- упорядочение границ существующих ферм;

- предприятий с учетом нормативных санитарно-защитных зон – МТМ, мехток, складские здания , мастерских, предприятия по переработке с/х продукции и т.д.;

- комплексное благоустройство территории промзоны, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон;

- выявление территорий для формирования промышленно - инвестиционных зон, в том числе для развития малого бизнеса с хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Планировочное развитие с. Носово в значительной степени определено  формированием новых производственных структур, включаемых в его границы. Это зона, формируемая в юго-западной части села. Планировочная структура производственной зоны уточнится после появления инвестиционных компаний на следующем этапе проектирования. В основу их формирования положен принцип максимальной универсализации с тем, чтобы на этих территориях можно было разместить промышленные предприятия различных классов по санитарной классификации, различной площади и конфигурации их земельных участков и обеспечить по оптимальным схемам транспортное и инженерное обслуживание.

На участках, более приближенных к селитебной зоне, предусмотрено размещение предприятий IV и V класса санитарной опасности (с санитарно-защитными зонами 100 и 50 м соответственно). В глубине промышленных зон возможно размещение предприятий III класса санитарной опасности (с санитарно-защитной зоной 300 м).

6.1.5. Организация рекреационной зоны

и системы зеленых насаждений.

Основными мероприятиями генерального плана с. Носово по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений населенного пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории с. Носово, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса на территории населенного пункта.

Поскольку в сложившейся структуре с. Носово, а также, в силу особенностей характера рельефа, озелененные пространства и участки ценного природного ландшафта занимают значительные площади, генеральным планом решаются задачи их санации, расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природный комплекс. Основой этого комплекса является Миусский Лиман, правый берег которого предлагается к обустройству с формированием линейного озелененного пространства, в южной части населённого пункта, а также с организацией туристско-рекреационной зоны. В  Ю-С и З-В направлении с. Носово пересечено балкой Носова. Озеленение этих элементов ландшафта будет играть очень важное значение, и это мероприятие улучшит микроклимат поселения и сократит поверхностный неочищенный сток в реку.

Осуществление этих решений позволит довести уровень обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования до 12 м2/чел.

В черте населенного пункта предусмотрена организация озелененных санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

По периметру населенного пункта генеральным планом предусматривается высадка зеленых насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

Санитарно-защитные зоны предприятия должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками – породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами – для создания надежных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к нормативам качества окружающей среды и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

6.1.6. Транспортное и пешеходное движение.

Генеральным планом выполнена дифференциация сложившейся и проектируемой поселковой транспортной сети, согласно которой определены:

- главная улица населенного пункта с шириной в красных линиях до 25 м с 2-3-полосным движением автотранспорта – ул.Мира,

- улицы – дорога межмуниципального значения и районного значения, которые связывают существующие и проектируемые районы;

- основные улицы в жилой застройке с шириной в красных линиях до 20-25 м с 2-полосным движением автотранспорта, а также ряд проектируемых улиц, которые свяжут центр населенного пункта с новыми жилыми кварталами;

- второстепенные улицы в жилой застройке и проезды. Их ширина в красных линиях составит от 10 до 16 м.

Проектом предложена также выборочная реконструкция сложившейся улично-дорожной сети с. Носово с установлением параметров улиц в соответствии с принятой градацией. Вынужденное движение грузового автотранспорта по отдельным улицам и проездам проектом компенсируется устройством шумо- и пылезащитного озеленения вдоль проезжей части.

В рекреационной зоне организована возможность исключительного пешеходного движения и возможность проезда для пожарной машины и обслуживающего транспорта. В прибрежной зоне предусмотрена велосипедная дорожка.

Внутри новых микрорайонов организованы рациональные маршруты пешеходного движения, связывающие жилую застройку с объектами культурно-бытового обслуживания районного и общепоселкового значения.

Генеральным планом определены места для постоянного и временного хранения автомобилей, как грузовых, так и легковых.

Согласно п. 3.5.43 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» уровень автомобилизации на I период расчетного срока на 1000 чел. принят:

- легковых автомобилей – 220;

- грузовых автомобилей – 32.

Учитывая, что объект проектирования – сельское поселение, принимаем коэффициент – 0,8,  а также коэффициент 1,4 – увеличение транспортных средств на расчетный срок.

Таким образом, уровень автомобилизации на расчетный срок I этапа (10 лет), исходя из ожидаемой численности населения 1000 чел., составит:

- легковых автомобилей – 220 × 0,8 × 1,0= 176;

- грузовых автомобилей – 32 × 0,8 × 1,0 = 25.

Общее число автомобилей на расчетный срок II этапа (20 лет), исходя из ожидаемой численности населения 1200 чел., составит:

- легковых автомобилей – 220 × 0,8 × 1,4 × 1.2 = 296;

- грузовых автомобилей – 32 × 0,8 × 1,4 × 1,2 = 43.

Хранение грузового автотранспорта будет осуществляться в гаражах и на открытых стоянках на территориях производственных предприятий.

Легковые автомобили будут «парковаться» на приусадебных участках индивидуальных жилых домов.

В генеральном плане населенного пункта в соответствии с п. 3.5.137 «Нормативов …» учтены мероприятия  по организации открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей из расчета не менее, чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в т. ч.:

- на территории жилых кварталов – 30%;

- на участках промышленных зон – 10%;

- на территориях общепоселкового центра и в подцентрах общественного обслуживания – 15%;

- в местах массового кратковременного отдыха – 15%.

Таким образом, для временного хранения легковых автомобилей на расчетный срок предусмотрены:

- на территориях жилых кварталов – 296× 0,3 = 89 машиномест (в кварталах усадебной жилой застройки –  на приусадебных участках);

- на участках промышленных зон – 296 × 0,1 = 30 машиномест;

- на территориях общепоселкового центра и в подцентрах обслуживания - 296× 0,15 = 44 машиноместа;

- в местах массового кратковременного отдыха – 296 × 0,15 = 44 машиномест.

6.1.7. Инженерная подготовка территории.

На территории с. Носово имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов, отдельных оползневых процессов, оврагообразования, размыв береговой линии. Так же имеет место высокое стояние грунтовых вод в отдельных частях села, а также, в ряде случаев – наличие не спланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты проектируемой территории от названных факторов проектом предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защиты. Принятые решения подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенного пункта;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

- понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных систем, как локального характера, так и кольцевых;

- укрепление склонов балок и берегов высадкой деревьев и кустарников;

- берегоукрепительные мероприятия, расчистка русел ручьев и укрепление дна тальвегов балок;

- устройство ливневой канализации при устройстве производственных площадок в промзоне, с очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин» с последующим выпуском в пониженные места, за пределы населенного пункта;

- проведение инженерных  мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и ее планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Береговая часть села подвержена ежегодному воздействию весеннего паводка, нагонной волны. Борьба с этим явлением предполагает следующие мероприятия:

- посадка лесозащитных полос;

- берегоукрепление устройством набережных;

- сохранение в пределах прибрежных водоохранных полос древесной и кустарниковой растительности.

Данные мероприятия будут способствовать  переводу скоротечного поверхностного стока в замедленный подземный сток.

Миусский Лиман в его прибрежной части достаточно загрязнен. В связи с чем, генпланом предусмотрено обустройство прибрежной территории таким образом, чтобы уменьшить:

- негативное влияние населённого пункта на акваторию;

- негативное влияние водных поверхностей на населённый пункт (весенний паводок).

В соответствии с «Водным Кодексом РФ» водоохранная зона вдоль Миусского Лимана установлена – 200 м.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются природными комплексами.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей;

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны;

- проведение лесопосадок и залужение пашни;

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования;

- другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяются в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

Генеральным планом предполагается устройство 200 метровой водоохраной зоны, в состав которой войдет: береговая полоса 5-20 метров и прибрежная защитная полоса 40 метров. Береговая полоса обустраивается проездом, необходимым для обслуживания водоема. Прибрежная защитная полоса засаживается растительностью, способствующей закреплению берега и очистке поверхностного стока. На отдельных участках береговая полоса отдается под места отдыха у воды (пляж), а сама водоохранная зона озеленяется и благоустраивается под парково-рекреационную зону. Носовское сельское поселение выходит застройкой к водным поверхностям, т.е. весь поверхностный сток с селитебных и производственных территорий аккумулируется в балочной сети и попадает в водоёмы, что ведет к заилению и деградации акватории. Предусматривается канализование жилой общественной застройки, а также водоотведение от всех предприятий села, что  уменьшит негативное воздействие поселения на реку. Организация поверхностного стока уменьшит размыв берегов, соответственно уменьшит степень акватория. Вдоль всей береговой линии предполагается частичное регулирование берегов в местах, где застройка выходит к акватории. Так же предполагается проведение дноуглубительных работ с целью очистки русла от ила.

6.1.8. Основные показатели по схеме генерального плана с. Носово

Табл. № 38

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г * | I период расчетного срока - 10 лет | II период расчетного срока – 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га | 146,8 | 309,71 | 309,71 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, из них: | га | 76,5 | 97,5 | 134,5 |
|  | - многоквартирная жилая застройка; | - " - |  |  |  |
|  | - малоэтажная и индивидуальная жилая застройка, | - " - | 76,5 | 97,5 | 134,5 |
|  | - общественно-деловых зон; | - " - | 2,4 | 3,6 | 7,4 |
|  | - производственно-коммунальных зон; | - " - | 0,5 | 2,3 | 2,3 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 5,0 | 10,6 | 15,6 |
|  | - рекреационных зон; | - " - | 15,4 | 61,11 | 86,61 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | - " - | 32,0 | 92,9 | 15,4 |
|  | - зон специального назначения (кладбище); | - " - | - | 1,2 | 1,2 |
|  | - режимных зон (территория акватории реки, балки); | - " - | 15 | 30 | 30 |
|  | - иных зон (сзз) | - " - | - | 10,5 | 16,7 |
| 1.2. | Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования, из них: | - " - | 22,8 | 39,4 | 58,3 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования; | - " - | 0,65 | 2,52 | 2,52 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 5,0 | 10,6 | 15,6 |
|  | - прочие территории общего пользования. | - " - | 2,4 | 3,6 | 7,4 |
| 1.3 | Из общей площади земель населённого пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.). | га | 20 | 30 | 30 |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 786 | 1000 | 1200 |
| 3. | Жилищный фонд: |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 15,48 | 22,7 | 36,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности; | - " - | - | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | 15.48 | 22,7 | 36,0 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоквартирных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных и индивидуальных домах; | -"- |  |  |  |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 19,7 | 22,7 | 30,0 |

Примечание: * по паспорту сельского поселения.

6.2. Генеральный план с. Ивановка.

- 6.2.1. Обоснование территориального развития населенного пункта

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2031 г. на 150 чел. (см. п. 4.4. пояснительной записки) и сложившийся средний состав семьи –3,4 чел., потребность в новых участках составит :

150 : 3,4 = 44 участка;

При условии площади каждого нового приусадебного участка для ЛПХ от 0.1 до 2.0 га (принимаем среднее значение=1.0 га) и согласно п.Б1,Б2., табл. №17 ;  и   площади каждого нового приусадебного участка для индивидуального жилого строительства до 0.15 га и согласно п. 2.1.2., табл. №5 «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г. потребность в дополнительной территории для развития селитебной зоны с. Ивановка составит:

10 × 1.0 = 10 га,

22 х 0.23=  7,8 га

Итого : 17,8  га

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, увеличение площади жилой зоны составит на  15  га , в том числе, с учетом перспективных проживающих.

Согласно расчета потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания (табл.№39) площадь общественно-деловых зон увеличивается на 0,5 га.

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел. . ( в настоящее время на территории населенного пункта  зеленые насаждения общего пользования отсутствуют ) ,, в черте населенного пункта, вдоль побережья Миусского Лимана организуется обширная рекреационная зона площадью 14,6 га  с озеленением общего пользования площадью -1,0 га , благодаря чему проектная площадь зеленых насаждений  составит 20 м2  на чел

Общая площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится на 49,51 га и составит 152,31 га.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальными застройщиками, так и организациями девелоперского типа.

Проектом определены основные направления территориального развития населенного пункта. Таковым для селитебной зоны является восточное.

Прирост данных территорий предусмотрен для формирования новых  жилых кварталов  площадью 15 га.

Структурно этот территориальный рост рассматривается как закрепление сложившихся основных планировочных осей  населенного пункта.

Новый вектор территориального развития определяет планировочную структуру, развиваемую в увязке со сложившейся улично-дорожной сетью. В существующий общественно-деловой центр входят такие объекты, как детский сад, амбулатория, дом культуры. Проектируется многофункциональный общественный мини-центр рядом с которым планируется размещение сквера.

Производственно-коммунальная зона предусмотрена в северной части населенного пункта и составит – 9 га.

Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  500 чел.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

6.2.2. Реконструкция и развитие жилых зон.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах поселка.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 500 человек.

Предложено сформировать  новую жилую группу (в восточной части села), общей площадью 25,0 га. Площадь приусадебных участков предусматривается до 0,5 га. В новых кварталах предполагается постоянное и сезонное проживание. Часть перспективной жилой застройки предусматривается комплексной. Градостроительная емкость нового строительства  составит около 44 участков с усадебными жилыми домами с ориентировочной общей площадью 5280 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, заключающаяся в сносе ветхого жилья,  замене его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т.п. существующего.

6.2.3. Развитие общественных зон.

Одной из целей генерального плана является организация на территории населенного пункта развитого культурно-бытового и социального обслуживания населения. Реализация этого положения определяется с учетом местоположения населенного пункта, в т. ч. по отношению к административному центру поселения – с.Носово, а также к городским округам «город Таганрог» и «город Ростов-на-Дону».

Проектным решением в с. Ивановка формируется общественный центр с объектами первой и второй ступенями обслуживания.

Проектными предложениями предусмотрена реконструкция сложившегося общественного центра по ул. Мира . Кроме этого, предусматривается строительство многофункционального общественного мини-центра. Таким образом, поселковый центр сформирован, частично, как комплекс второй (периодической) и первой (повседневной) ступени обслуживания.

Поскольку часть территории жилой застройки предполагается комплексного освоения, строительство объектов общественного назначения будет вестись одновременно со строительством жилых зданий.

В приведенной ниже таблице представлен расчет учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»).

Расчетное количество с. Носово, х.Мураловка, с.Ивановка и х.Калиновка – 1950 чел.

Табл. № 39

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетн. норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 63 | Детский сад «Солнышко» на 35 мест, детский сад «Чунга-чанга» на 20 мест | Детский сад на 30 мест в многофункциональном общественном мини-центре |
| 2. | Общеобразо-вательная школа | 1 место | 120 | 234 | Средняя общеобразовательная школа на 250 мест - реконстр. | Средняя общеобразовательная школа на 200 мест* |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койко-место | по заданию органов здравоохранения | - | врачебная амбулатория на 40 посещений в смену, ФАП | - |
| 4. | Физкультурно-спортив-ные сооружения | м2 общей площади пола (для закрытых сооруже-ний) | 75 | 146 | - | Спортивный комплекс со спортзалами площ. 400 м2 * |
|  |  | га (для плоскост-ныхсоору-жений) | 0,75 | 1,46 | 0,4 | Стадион при спортивном комплексе |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 146 | Носовский СДК на 220 мест, ДК на 120 мест в с.Ивановка | - |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 7,8 | «Носовская СБ» на 20 | - |
| 7. | Торговый центр, предприятия торговли | м2 торг.площади | 300 | 585 | 3 магазина общей площадью 160 | Торговый центр на 600* |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг.пло-щади | 30 | 58,5 | - | Торговый центр с открытыми площадками для торговли* |
| 9. | Предприятия общественного питания | количество посадоч-ных мест | 40 | 78 | - | ресторан на 100 мест и кафе на 30 мест* |
| 10. | Предприятия бытового об-служивания населения | 1 рабочее место. | 4 | 7,8 | - | Предприятие бытового обслуживания на 10 мест* |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожар-ный выезд | 0,4 | 0,78 | - | Пожарное депо на 2 машины* |
| 12 | Предприятие по химчистке | кг/смену | 4 | 7,8 | - | Предприятие по химчистке* |
| 13 | Гостиница | 1 место | 6 | 11,7 | - | Гостиничные комплексы в рекреационной зоне* |
| 14. | Жилищно-эксплуатационные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | Жилищно-эксплуатационная контора* |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб.мест | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | Отделение (филиал) банка* |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | Отделение связи* |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | Юридическая контора* |
| 18. | Объекты социального обеспечения | объект | в соответствии с заданием на проектирование | 1 | - | В с. Носово, в многофункциональном общественном мини-центре* |

Примечание:

*    -  с учетом х.Таврический и х.Александрово-Марково

Обслуживание объектами общественного назначения 1 ступени (повседневное обслуживание) и 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в с. Носово. Третья ступень обслуживания (эпизодическая) будет, частично, осуществляться в с. Покровское, а также в г. Таганроге и областном центре – г. Ростове-на-Дону.

6.2.4. Организация производственных зон.

Генеральным планом сельского поселения для организации производственных зон с. Ивановка отведена территория. В ее состав включены территории проектируемых промышленных, коммунально-складских предприятий.

Проектными решениями генерального плана с. Ивановка даны следующие основные направления формирования перспективных производственных зон:

- предприятий с учетом нормативных санитарно-защитных зон – МТМ, мехток, складские здания , мастерских, предприятия по переработке с/х продукции и т.д.;

- комплексное благоустройство территории промзоны, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон;

- выявление территорий для формирования промышленно - инвестиционных зон, в том числе для развития малого бизнеса с хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Планировочное развитие с. Ивановка в значительной степени определено  формированием новых производственных структур, включаемых в его границы. Это зона, формируемая в северной части села. Планировочная структура производственной зоны уточнится после появления инвестиционных компаний на следующем этапе проектирования. В основу их формирования положен принцип максимальной универсализации с тем, чтобы на этих территориях можно было разместить промышленные предприятия различных классов по санитарной классификации, различной площади и конфигурации их земельных участков и обеспечить по оптимальным схемам транспортное и инженерное обслуживание.

На участках, более приближенных к селитебной зоне, предусмотрено размещение предприятий IV и V класса санитарной опасности (с санитарно-защитными зонами 100 и 50 м соответственно). В глубине промышленных зон возможно размещение предприятий III класса санитарной опасности (с санитарно-защитной зоной 300 м).

6.2.5. Организация рекреационной зоны

и системы зеленых насаждений.

Основными мероприятиями генерального плана с. Ивановка по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений населенного пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории с. Ивановка, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса на территории населенного пункта.

Поскольку в сложившейся структуре с. Ивановка, а также, в силу особенностей характера рельефа, озелененные пространства и участки ценного природного ландшафта занимают значительные площади, генеральным планом решаются задачи их санации, расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природный комплекс. Основой его является акватория Миусского Лимана, правый берег которого предлагается к обустройству с формированием линейного озелененного пространства, в южной и юго-восточной части населённого пункта, а также с организацией курортно-рекреационной зоны. В  меридианальном направлении юфосточная часть с.Ивановка пересечена балкой. Озеленение и благоустройство этих элементов ландшафта будет играть очень важное значение в улучшении микроклимата поселения и сократит поверхностный неочищенный сток в реку.

В общественном центре с. Ивановка генеральным планом предлагается формирование небольшого сквера.

Осуществление этих решений позволит довести уровень обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования до 12 м2/чел.

В черте населенного пункта предусмотрена организация озелененной санитарно-защитной зоны от кладбища.

По периметру населенного пункта генеральным планом предусматривается высадка зеленых насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к нормативам качества окружающей среды и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

6.2.6. Транспортное и пешеходное движение.

Генеральным планом выполнена дифференциация улиц сложившейся и проектируемой поселковой транспортной сети, среди которых определены:

- главная улица населенного пункта с шириной в красных линиях до 25 м с 2-3-полосным движением автотранспорта – ул. Мира, которая связывает существующие и проектируемые кварталы;

- основные улицы в жилой застройке с шириной в красных линиях до 20-25 м с 2-полосным движением автотранспорта, а также ряд проектируемых улиц, которые свяжут центр населенного пункта с новыми жилыми кварталами;

- второстепенные улицы в жилой застройке и проезды. Их ширина в красных линиях составит от 10 до 16 м.

Проектом предложена также выборочная реконструкция сложившейся улично-дорожной сети с. Ивановка с установлением параметров улиц в соответствии с принятой градацией. Движение грузового автотранспорта по жилым улицам полностью исключено за счёт предлагаемого устройства объездной по северу населённого пункта автодороги.

В рекреационной зоне организована возможность исключительного пешеходного движения и возможность проезда для пожарной машины и обслуживающего транспорта. В прибрежной зоне предусмотрена велосипедная дорожка.

Внутри новых микрорайонов организованы рациональные маршруты пешеходного движения, связывающие жилую застройку с объектами культурно-бытового обслуживания районного и общепоселкового значения.

Генеральным планом определены места для постоянного и временного хранения автомобилей.

Легковые автомобили будут «парковаться» на приусадебных участках индивидуальных жилых домов.

6.2.7. Инженерная подготовка территории.

На территории с. Ивановка имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов, отдельных оползневых процессов, оврагообразования, размыв береговой линии. Так же имеет место высокое стояние грунтовых вод в отдельных частях села, а также, в ряде случаев – наличие не спланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты проектируемой территории от названных факторов проектом предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защиты. Принятые решения подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенного пункта;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

- понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных систем, как локального характера, так и кольцевых;

- укрепление склонов балок и берегов высадкой деревьев и кустарников;

- берегоукрепительные мероприятия, укрепление тальвега балки;

- проведение инженерных  мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и ее планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Береговая часть села подвержена ежегодному воздействию весеннего паводка, нагонной волны. Борьба с этим явлением предполагает следующие мероприятия:

- посадка лесозащитных полос;

- берегоукрепление устройством набережных;

- сохранение в пределах прибрежных водоохранных полос древесной и кустарниковой растительности.

Данные мероприятия будут способствовать  переводу скоротечного поверхностного стока в замедленный подземный сток.

Таганрогский залив в его прибрежной части достаточно загрязнён. В связи с чем, генпланом предусмотрено обустройство прибрежной территории таким образом, чтобы уменьшить:

- негативное влияние населённого пункта на акваторию;

- негативное влияние водных поверхностей на населённый пункт (весенний паводок).

Однако необходимо увеличить положительное, санирующее действие водной поверхности на микроклимат села.

В соответствии с «Водным Кодексом РФ» водоохранная зона вдоль Миусского Лимана установлена – 200 м.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются природным комплексом.

Обустройство водоохранной зоны и прибрежной полосы предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей;

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны;

- проведение лесопосадок и залужение пашни;

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования;

- другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяются в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

Генеральным планом предполагается устройство 200 метровой водоохраной зоны, в состав которой войдет: береговая полоса 5-20 метров и прибрежная защитная полоса 40 метров. Береговая полоса обустраивается проездом, необходимым для обслуживания водоема. Прибрежная защитная полоса засаживается растительностью, способствующей закреплению берега и очистке поверхностного стока. На отдельных участках береговая полоса отдается под места отдыха у воды (пляж), а сама водоохранная зона озеленяется и благоустраивается под парково-рекреационную зону. Населённый пункт выходит застройкой к водным поверхностям, т.е. весь поверхностный сток с селитебной и производственной территорий аккумулируется в балочной сети и попадает в водоём, что ведет к заилению и деградации акватории. Поэтому предусматривается канализование жилой общественной застройки, а также вынос всех предприятий села, что  уменьшит негативное воздействие поселения на залив. Организация поверхностного стока уменьшит размыв берегов, соответственно уменьшит степень акватория. Вдоль всей береговой линии предполагается частичное регулирование берегов в местах, где застройка выходит к акватории. Так же предполагается проведение дноуглубительных работ с целью очистки русла от ила.

6.2.8. Основные показатели по схеме генерального плана с. Ивановка.

Табл. № 40

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период расчетного срока - 10 лет | II период расчетного срока – 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га | 102,8 | 152,31 | 152,31 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, из них: | га | 60,1 | 72,9 | 72,9 |
|  | - многоквартирной застройки; | - " - |  |  |  |
|  | - малоэтажной и индивидуальной застройки, | - " - | 60,1 | 74,9 | 74,9 |
|  | - общественно-деловых зон; | - " - | 1,1 | 1,6 | 1,6 |
|  | - производственных и коммунальных зон; | - " - | - | 8,4 | 8,4 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 5,1 | 12,5 | 15,5 |
|  | - рекреационных зон; | - " - | 3,2 | 8,9 | 17,81 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | - " - | 32,8 | 37,81 | 22,9 |
|  | - зон специального назначения (кладбище); | - " - | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
|  | - режимных зон (территория акватории реки, балки); | - " - | - | 1,5 | 1,5 |
|  | - иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | 6 | 9 |
| 1.2. | Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования: | - " - | 5,1 | 19,0 | 27,0 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования; | - " - | - | 0,5 | 1,0 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 5,1 | 12,5 | 15,5 |
|  | - прочие территории общего пользования. | - " - | - | 1,5 | 1,5 |
| 1.3 | Из общей площади земель населённого пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.). | га | 2,0 | 3,5 | 3,5 |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 347 | 420 | 500 |
| 3. | Жилищный фонд: |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 6,8 | 9,5 | 15,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности; | тыс. кв.м | - | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | 6,8 | 9,5 | 15,0 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоквартирных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных и индивидуальных домах; | -"- | 6,8 | 9,5 | 15,0 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 19,7 | 22,7 | 30,0 |

6.3. Генеральный план х.Калиновка.

- 6.3.1. Обоснование территориального развития населенного пункта

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2031 г. на 120 чел. (см. п. 4.4. пояснительной записки) и сложившийся средний состав семьи –3,4 чел., потребность в новых участках составит :

120 : 3,4 = 35 участков;

При условии площади каждого нового приусадебного участка для ЛПХ от 0.1 до 2.0 га (принимаем среднее значение=1.0 га) и согласно п.Б1,Б2., табл. №17 ;  и   площади каждого нового приусадебного участка для индивидуального жилого строительства до 0.15 га и согласно п. 2.1.2., табл. №5 «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г. потребность в дополнительной территории для развития селитебной зоны х. Калиновка составит:

20 × 1.0 = 20 га,

15 х 0.23=  3,45 га

Итого :23,45  га

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, увеличение площади жилой зоны составит до 20 га .

Согласно расчета потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания (табл.№41) площадь общественно-деловых зон увеличивается на 1,9 га.

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел. . . ( в настоящее время на территории населенного пункта  зеленые насаждения общего пользования отсутствуют ) , в черте населенного пункта, вдоль побережья Миусского Лимана организуется обширная рекреационная зона площадью 15,0 га. ,  с озеленением общего пользования площадью -1,0 га , благодаря чему проектная площадь зеленых насаждений  составит 50,0 м2  на чел

Общая площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится на 46,1 га и составит 100,9 га.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальными застройщиками, так и организациями девелоперского типа.

Проектом определены основные направления территориального развития населенного пункта. Таковыми для селитебной зоны являются западное.

Прирост данных территорий предусмотрен для формирования новых  жилых кварталов  площадью 20 га.

Структурно этот территориальный рост рассматривается как закрепление сложившихся основных планировочных осей  населенного пункта.

Новый вектор территориального развития определяет планировочную структуру, развиваемую в увязке со сложившейся улично-дорожной сетью. В новый  общественно-деловой центр входят такие объекты, как детский сад, магазины, многофункциональный мини-центр. Рекреационная зона намечена вдоль берега в западной части населенного пункта.

Производственно-коммунальная зона не предусмотрена.

Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  190 чел.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

6.3.2. Реконструкция и развитие жилых зон.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах поселка.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 190 человек.

Предложено сформировать новую жилую группу (в западной части села), общей площадью 20,0 га. Площадь приусадебных участков предусматривается до 0,5 га. В новых кварталах предполагается постоянное и сезонное проживание. Часть перспективной жилой застройки предусматривается комплексной. Градостроительная емкость нового строительства  составит около 35 участков с усадебными жилыми домами с ориентировочной общей площадью 4200 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, заключающаяся в сносе ветхого жилья,  замене его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т. п. существующего.

6.3.3. Развитие общественных зон.

Одной из целей генерального плана является организация на территории населенного пункта развитого культурно-бытового и социального обслуживания населения. Реализация этого положения определяется с учетом местоположения населенного пункта, в т. ч. по отношению к административному центру поселения – с. Носово, а также к городским округам «город Таганрог» и «город Ростов-на-Дону».

Проектным решением в х. Калиновка формируется единый общественный центр с объектами первой и второй ступенями обслуживания.

Проектными предложениями предусмотрена строительство нового многофункционального общественного мини-центра, включающие в себя все необходимые функции , как комплекс второй (периодической) и первой (повседневной) ступени обслуживания.

Поскольку часть территории жилой застройки предполагается комплексного освоения, строительство объектов общественного назначения будет вестись одновременно со строительством жилых зданий.

В приведенной ниже таблице представлен расчет учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»).

Расчетное количество с. Носово, х.Мураловка, с.Ивановка и х.Калиновка – 1950 чел.

Табл. № 41

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетн. норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 63 | Детский сад «Солнышко» на 35 мест, детский сад «Чунга-чанга» на 20 мест | Детский сад на 30 мест в многофункциональном общественном мини-центре |
| 2. | Общеобразо-вательная школа | 1 место | 120 | 234 | Средняя общеобразовательная школа на 250 мест - реконстр. | Средняя общеобразовательная школа на 200 мест* |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койко-место | по заданию органов здравоохранения | - | врачебная амбулатория на 40 посещений в смену, ФАП | - |
| 4. | Физкультурно-спортив-ные сооружения | м2 общей площади пола (для закрытых сооруже-ний) | 75 | 146 | - | Спортивный комплекс со спортзалами площ. 400 м2 * |
|  |  | га (для плоскост-ныхсоору-жений) | 0,75 | 1,46 | 0,4 | Стадион при спортивном комплексе |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 146 | Носовский СДК на 220 мест, ДК на 120 мест в с.Ивановка | - |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 7,8 | «Носовская СБ» на 20 | - |
| 7. | Торговый центр, предприятия торговли | м2 торг.площади | 300 | 585 | 3 магазина общей площадью 160 | Торговый центр на 600* |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг.пло-щади | 30 | 58,5 | - | Торговый центр с открытыми площадками для торговли* |
| 9. | Предприятия общественного питания | количество посадоч-ных мест | 40 | 78 | - | ресторан на 100 мест и кафе на 30 мест* |
| 10. | Предприятия бытового об-служивания населения | 1 рабочее место. | 4 | 7,8 | - | Предприятие бытового обслуживания на 10 мест* |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожар-ный выезд | 0,4 | 0,78 | - | Пожарное депо на 2 машины* |
| 12 | Предприятие по химчистке | кг/смену | 4 | 7,8 | - | Предприятие по химчистке* |
| 13 | Гостиница | 1 место | 6 | 11,7 | - | Гостиничные комплексы в рекреационной зоне* |
| 14. | Жилищно-эксплуатационные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | Жилищно-эксплуатационная контора* |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб.мест | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | Отделение (филиал) банка* |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | Отделение связи* |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | Юридическая контора* |
| 18. | Объекты социального обеспечения | объект | в соответствии с заданием на проектирование | 1 | - | В с. Носово, в многофункциональном общественном мини-центре* |

Примечание:

*    -  с учетом х.Таврический и х.Александрово-Марково

Обслуживание объектами общественного назначения 1 ступени (повседневное обслуживание) и 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в с. Носово. Третья ступень обслуживания (эпизодическая) будет, частично, осуществляться в с. Покровское, а также в г. Таганроге и областном центре – г. Ростове-на-Дону.

6.3.4. Организация производственных зон.

Генеральным планом населенного пункта объекты производственного назначения  на территории не предусматриваются.

6.3.5. Организация рекреационной зоны

и системы зеленых насаждений.

Основными мероприятиями генерального плана х.Калиновка по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений населенного пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории х.Калиновка, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса на территории населенного пункта.

Поскольку в сложившейся структуре х.Калиновка, а также, в силу особенностей характера рельефа, озелененные пространства и участки ценного природного ландшафта занимают значительные площади, генеральным планом решаются задачи их санации, расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природный комплекс. Основой его является акватория Миусского Лимана, правый берег которого предлагается к обустройству с формированием линейного озелененного пространства, в южной и юго-восточной части населённого пункта, а также с организацией курортно-рекреационной зоны. В  меридианальном направлении южная часть с. Калиновка пересечена небольшими балками. Озеленение и благоустройство этих элементов ландшафта будет играть очень важное значение в улучшении микроклимата поселения и сократит поверхностный неочищенный сток в реку.

В юго-западной части населенного пункта вдоль берега,  генеральным планом предлагается формирование бульвара связывающего х.Калиновка с с.Ивановка.

Осуществление этих решений позволит довести уровень обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования до 12 м2/чел.

В черте населенного пункта предусмотрена организация озелененной санитарно-защитной зоны от кладбища.

По периметру населенного пункта генеральным планом предусматривается высадка зеленых насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к нормативам качества окружающей среды и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

6.3.6. Транспортное и пешеходное движение.

Генеральным планом выполнена дифференциация улиц сложившейся и проектируемой поселковой транспортной сети, среди которых определены:

- главная улица населенного пункта с шириной в красных линиях до 25 м с 2-3-полосным движением автотранспорта – ул. Набережная, которая связывает существующие и проектируемые районы;

- основные улицы в жилой застройке с шириной в красных линиях до 20-25 м с 2-полосным движением автотранспорта, а также ряд проектируемых улиц, которые свяжут центр населенного пункта с новыми жилыми кварталами;

- второстепенные улицы в жилой застройке и проезды. Их ширина в красных линиях составит от 10 до 16 м.

Проектом предложена также выборочная реконструкция сложившейся улично-дорожной сети х.Калиновка с установлением параметров улиц в соответствии с принятой градацией. Движение грузового автотранспорта по жилым улицам полностью исключено .

В рекреационной зоне организована возможность исключительного пешеходного движения и возможность проезда для пожарной машины и обслуживающего транспорта. В прибрежной зоне предусмотрена велосипедная дорожка.

Внутри новых микрорайонов организованы рациональные маршруты пешеходного движения, связывающие жилую застройку с объектами культурно-бытового обслуживания районного и общепоселкового значения.

Генеральным планом определены места для постоянного и временного хранения автомобилей.

Легковые автомобили будут «парковаться» на приусадебных участках индивидуальных жилых домов.

6.3.7. Инженерная подготовка территории.

На территории х.Калиновка имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов, отдельных оползневых процессов, оврагообразования, размыв береговой линии. Так же имеет место высокое стояние грунтовых вод в отдельных частях села, а также, в ряде случаев – наличие не спланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты проектируемой территории от названных факторов проектом предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защиты. Принятые решения подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенного пункта;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

- понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных систем, как локального характера, так и кольцевых;

- укрепление склонов балок и берегов высадкой деревьев и кустарников;

- берегоукрепительные мероприятия, укрепление тальвега балки;

- проведение инженерных  мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и ее планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Береговая часть села подвержена ежегодному воздействию весеннего паводка, нагонной волны. Борьба с этим явлением предполагает следующие мероприятия:

- посадка лесозащитных полос;

- берегоукрепление устройством набережных;

- сохранение в пределах прибрежных водоохранных полос древесной и кустарниковой растительности.

Данные мероприятия будут способствовать  переводу скоротечного поверхностного стока в замедленный подземный сток.

Таганрогский залив в его прибрежной части достаточно загрязнён. В связи с чем, генпланом предусмотрено обустройство прибрежной территории таким образом, чтобы уменьшить:

- негативное влияние населённого пункта на акваторию;

- негативное влияние водных поверхностей на населённый пункт (весенний паводок).

Однако необходимо увеличить положительное, санирующее действие водной поверхности на микроклимат села.

В соответствии с «Водным Кодексом РФ» водоохранная зона вдоль Миусского Лимана установлена – 200 м.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются природными комплексами.

Обустройство водоохранной зоны и прибрежной полосы предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей;

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны;

- проведение лесопосадок и залужение пашни;

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования;

- другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяются в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

Генеральным планом предполагается устройство 200 метровой водоохраной зоны, в состав которой войдет: береговая полоса 5-20 метров и прибрежная защитная полоса 40 метров. Береговая полоса обустраивается проездом, необходимым для обслуживания водоема. Прибрежная защитная полоса засаживается растительностью, способствующей закреплению берега и очистке поверхностного стока. На отдельных участках береговая полоса отдается под места отдыха у воды (пляж), а сама водоохранная зона озеленяется и благоустраивается под парково-рекреационную зону. Населённый пункт выходит застройкой к водным поверхностям, т.е. весь поверхностный сток с селитебной и производственной территорий аккумулируется в балочной сети и попадает в водоём, что ведет к заилению и деградации акватории. Поэтому предусматривается канализование жилой общественной застройки, а также вынос всех предприятий селоа, что  уменьшит негативное воздействие поселения на залив. Организация поверхностного стока уменьшит размыв берегов, соответственно уменьшит степень акватория. Вдоль всей береговой линии предполагается частичное регулирование берегов в местах, где застройка выходит к акватории. Так же предполагается проведение дноуглубительных работ с целью очистки русла от ила.

6.3.8. Основные показатели по схеме генерального плана х. Калиновка.

Табл. № 42

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период расчетного срока - 10 лет | II период расчетного срока – 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га | 61,0 | 100,9 | 100,9 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, из них: | га | 27,0 | 35,0 | 47,0 |
|  | - многоквартирной застройки; | - " - |  |  |  |
|  | - малоэтажной и индивидуальной застройки, | - " - | 27,0 | 35,0 | 47,0 |
|  | - общественно-деловых зон; | - " - | - | 1,9 | 1,9 |
|  | - производственных и коммунальных зон; | - " - | - | - | - |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 5,0 | 9,5 | 9,5 |
|  | - рекреационных зон; | - " - | 8,6 | 18,6 | 23,6 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, | - " - | 20,1 | 29,6 | 11,6 |
|  | - зон специального назначения (кладбище); | - " - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | - режимных зон (территория акватории реки); | - " - | - | - | - |
|  | - иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | 6 | 7 |
| 1.2. | Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования: | - " - | 13,6 | 22,1 | 25,1 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования; | - " - | - | 0,5 | 1,0 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 5,0 | 9,5 | 9,5 |
|  | - прочие территории общего пользования. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель населённого пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.). | га | 7,4 | 10,2 | 10,2 |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 73 | 130 | 190 |
| 3. | Жилищный фонд: |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 1,4 | 2,9 | 5,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности; | тыс. кв.м | - | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | 1,4 | 2,9 | 5,7 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоквартирных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных и индивидуальных домах; | -"- | 1,4 | 2,9 | 5,7 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 19,7 | 22,7 | 30,0 |

6.4. Генеральный план х.Мураловка.

- 6.4.1. Обоснование территориального развития населенного пункта

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2031 г. на 30чел. (см. п. 4.4. пояснительной записки) и сложившийся средний состав семьи –3,4 чел., потребность в новых участках составит :

30: 3,4 = 9 участков;

При условии площади каждого нового приусадебного участка для ЛПХ от 0.1 до 2.0 га (принимаем среднее значение=1.0 га) и согласно п.Б1,Б2., табл. №17 ;  и   площади каждого нового приусадебного участка для индивидуального жилого строительства до 0.15 га и согласно п. 2.1.2., табл. №5 «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г. потребность в дополнительной территории для развития селитебной зоны х.Мураловка составит:

5 × 1.0 = 5 га,

4 х 0.23=  0,9 га

Итого : 5,9  га

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, увеличение площади жилой зоны составит до 5 га .

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел. ( в настоящее время на территории населенного пункта  зеленые насаждения общего пользования отсутствуют ) ,. , в черте населенного пункта, вдоль побережья Таганрогского залива организуется небольшая рекреационная зона площадью 5 га. ,  с озеленением общего пользования площадью -0,5 га , благодаря чему проектная площадь зеленых насаждений  составит 80,0 м2  на чел

Общая площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится на 11,2 га и составит 40,6га.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальными застройщиками, так и организациями девелоперского типа.

Проектом определены основные направления территориального развития населенного пункта. Таковым для селитебной зоны является восточное.

Прирост данных территорий предусмотрен для формирования новых  жилых кварталов  площадью 5 га.

Структурно этот территориальный рост рассматривается как закрепление сложившихся основных планировочных осей  населенного пункта.

Общественно-деловой центр не предусмотрен, т.к. населенный пункт находится рядом с административным центром поселения.

Производственно-коммунальная зона не предусмотрена.

Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  60 чел.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

6.4.2. Реконструкция и развитие жилых зон.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах поселка.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 60 человек.

Площадь приусадебных участков предусматривается до 0,5 га.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, заключающаяся в сносе ветхого жилья,  замене его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т. п. существующего.

6.4.3. Развитие общественных зон.

В х.Мураловка общественно-деловой центр отсутствует, и не предусмотрен генпланом, т.к. населенный пункт находится рядом с административным центром поселения.

В приведенной ниже таблице представлен расчет учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»).

Расчетное количество с. Носово, х.Мураловка, с.Ивановка и х.Калиновка – 1950 чел.

Табл. № 43

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетн. норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 63 | Детский сад «Солнышко» на 35 мест, детский сад «Чунга-чанга» на 20 мест | Детский сад на 30 мест в многофункциональном общественном мини-центре |
| 2. | Общеобразо-вательная школа | 1 место | 120 | 234 | Средняя общеобразовательная школа на 250 мест - реконстр. | Средняя общеобразовательная школа на 200 мест* |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койко-место | по заданию органов здравоохранения | - | врачебная амбулатория на 40 посещений в смену, ФАП | - |
| 4. | Физкультурно-спортив-ные сооружения | м2 общей площади пола (для закрытых сооруже-ний) | 75 | 146 | - | Спортивный комплекс со спортзалами площ. 400 м2 * |
|  |  | га (для плоскост-ныхсоору-жений) | 0,75 | 1,46 | 0,4 | Стадион при спортивном комплексе |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 146 | Носовский СДК на 220 мест, ДК на 120 мест в с.Ивановка | - |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 7,8 | «Носовская СБ» на 20 | - |
| 7. | Торговый центр, предприятия торговли | м2 торг.площади | 300 | 585 | 3 магазина общей площадью 160 | Торговый центр на 600* |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг.пло-щади | 30 | 58,5 | - | Торговый центр с открытыми площадками для торговли* |
| 9. | Предприятия общественного питания | количество посадоч-ных мест | 40 | 78 | - | ресторан на 100 мест и кафе на 30 мест* |
| 10. | Предприятия бытового об-служивания населения | 1 рабочее место. | 4 | 7,8 | - | Предприятие бытового обслуживания на 10 мест* |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожар-ный выезд | 0,4 | 0,78 | - | Пожарное депо на 2 машины* |
| 12 | Предприятие по химчистке | кг/смену | 4 | 7,8 | - | Предприятие по химчистке* |
| 13 | Гостиница | 1 место | 6 | 11,7 | - | Гостиничные комплексы в рекреационной зоне* |
| 14. | Жилищно-эксплуатационные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | Жилищно-эксплуатационная контора* |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб.мест | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | Отделение (филиал) банка* |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | Отделение связи* |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | Юридическая контора* |
| 18. | Объекты социального обеспечения | объект | в соответствии с заданием на проектирование | 1 | - | В с. Носово, в многофункциональном общественном мини-центре* |

Примечание:

*    -  с учетом х.Таврический и х.Александрово-Марково

Обслуживание объектами общественного назначения 1 ступени (повседневное обслуживание) и 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в с. Носово. Третья ступень обслуживания (эпизодическая) будет, частично, осуществляться в с. Покровское, а также в г. Таганроге и областном центре – г. Ростове-на-Дону.

6.4.4. Организация производственных зон.

Генеральным планом населенного пункта объекты производственного назначения  на территории не предусматриваются.

6.4.5. Организация рекреационной зоны

и системы зеленых насаждений.

Основными мероприятиями генерального плана х.Мураловка по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений населенного пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории х.Мураловка, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса на территории населенного пункта.

В черте населенного пункта предусмотрена организация озелененной рекреационной зоны вдоль берега Миусского Лимана.

По периметру населенного пункта генеральным планом предусматривается высадка зеленых насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к нормативам качества окружающей среды и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

6.4.6. Транспортное и пешеходное движение.

Генеральным планом выполнена дифференциация улиц сложившейся и проектируемой поселковой транспортной сети, среди которых определены:

- основные улицы в жилой застройке с шириной в красных линиях до 20-25 м с 2-полосным движением автотранспорта;

- второстепенные улицы в жилой застройке и проезды. Их ширина в красных линиях составит от 10 до 16 м.

Проектом предложена также выборочная реконструкция сложившейся улично-дорожной сети х.Мураловка с установлением параметров улиц в соответствии с принятой градацией. Движение грузового автотранспорта по жилым улицам полностью исключено .

В рекреационной зоне организована возможность исключительного пешеходного движения и возможность проезда для пожарной машины и обслуживающего транспорта. В прибрежной зоне предусмотрена велосипедная дорожка.

Генеральным планом определены места для постоянного и временного хранения автомобилей.

Легковые автомобили будут «парковаться» на приусадебных участках индивидуальных жилых домов.

6.4.7. Инженерная подготовка территории.

На территории х.Мураловка имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов, отдельных оползневых процессов, оврагообразования, размыв береговой линии. Так же имеет место высокое стояние грунтовых вод в отдельных частях села, а также, в ряде случаев – наличие не спланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты проектируемой территории от названных факторов проектом предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защиты. Принятые решения подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенного пункта;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

- понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных систем, как локального характера, так и кольцевых;

- укрепление склонов балок и берегов высадкой деревьев и кустарников;

- берегоукрепительные мероприятия, укрепление тальвега балки;

- проведение инженерных  мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и ее планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Береговая часть села подвержена ежегодному воздействию весеннего паводка, нагонной волны. Борьба с этим явлением предполагает следующие мероприятия:

- посадка лесозащитных полос;

- берегоукрепление устройством набережных;

- сохранение в пределах прибрежных водоохранных полос древесной и кустарниковой растительности.

Данные мероприятия будут способствовать  переводу скоротечного поверхностного стока в замедленный подземный сток.

Таганрогский залив в его прибрежной части достаточно загрязнён. В связи с чем, генпланом предусмотрено обустройство прибрежной территории таким образом, чтобы уменьшить:

- негативное влияние населённого пункта на акваторию;

- негативное влияние водных поверхностей на населённый пункт (весенний паводок).

Однако необходимо увеличить положительное, санирующее действие водной поверхности на микроклимат села.

В соответствии с «Водным Кодексом РФ» водоохранная зона вдоль Миусского Лимана установлена – 200 м.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются природным комплексом.

Обустройство водоохранной зоны и прибрежной полосы предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей;

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны;

- проведение лесопосадок и залужение пашни;

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования;

- другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяются в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

Генеральным планом предполагается устройство 200 метровой водоохраной зоны, в состав которой войдет: береговая полоса 5-20 метров и прибрежная защитная полоса 40 метров. Береговая полоса обустраивается проездом, необходимым для обслуживания водоема. Прибрежная защитная полоса засаживается растительностью, способствующей закреплению берега и очистке поверхностного стока. На отдельных участках береговая полоса отдается под места отдыха у воды (пляж), а сама водоохранная зона озеленяется и благоустраивается под парково-рекреационную зону. Населённый пункт выходит застройкой к водным поверхностям, т.е. весь поверхностный сток с селитебной и производственной территорий аккумулируется в балочной сети и попадает в водоём, что ведет к заилению и деградации акватории. Поэтому предусматривается канализование жилой общественной застройки, а также вынос всех предприятий села, что  уменьшит негативное воздействие поселения на залив. Организация поверхностного стока уменьшит размыв берегов, соответственно уменьшит степень акватория. Вдоль всей береговой линии предполагается частичное регулирование берегов в местах, где застройка выходит к акватории. Так же предполагается проведение дноуглубительных работ с целью очистки русла от ила.

6.4.8. Основные показатели по схеме генерального плана х. Мураловка.

Табл. № 44

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период расчетного срока - 10 лет | II период расчетного срока – 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га | 29,4 | 40,6 | 40,6 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, из них: | га | 17,4 | 22,4 | 22,4 |
|  | - многоквартирной застройки; | - " - |  |  |  |
|  | - малоэтажной и индивидуальной застройки, | - " - | 17,4 | 22,4 | 22,4 |
|  | - общественно-деловых зон; | - " - | - | - | - |
|  | - производственных и коммунальных зон; | - " - | - | - | - |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 1,5 | 2,7 | 2,9 |
|  | - рекреационных зон; | - " - | - | 5 | 5 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | - " - | 10,5 | 5,6 | 4,4 |
|  | - зон специального назначения (кладбище); | - " - |  |  |  |
|  | - режимных зон (территория акватории реки); | - " - | - | - | - |
|  | - иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | 5 | 6 |
| 1.2. | Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования: | - " - | 1,5 | 7,7 | 7,9 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования; | - " - | - | 0,5 | 0,5 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 1,5 | 2,6 | 2,8 |
|  | - прочие территории общего пользования. | - " - | - | 0 | 0 |
| 1.3 | Из общей площади земель населённого пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.). | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 30 | 50 | 60 |
| 3. | Жилищный фонд: |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 0,59 | 1,1 | 1,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности; | тыс. кв.м | - | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | 0,59 | 1,1 | 1,8 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоквартирных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных и индивидуальных домах; | -"- | 0,59 | 1,1 | 1,8 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 19,7 | 22,7 | 30,0 |

6.5. Генеральный план х.Александрово-Марково.

- 6.5.1. Обоснование территориального развития населенного пункта

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2031 г. на 180 чел. (см. п. 4.4. пояснительной записки) и сложившийся средний состав семьи –3,4 чел., потребность в новых участках составит :

180 : 3,4 = 53 участка;

При условии площади каждого нового приусадебного участка для ЛПХ от 0.1 до 2.0 га (принимаем среднее значение=1.0 га) и согласно п.Б1,Б2., табл. №17 ;  и   площади каждого нового приусадебного участка для индивидуального жилого строительства до 0.15 га и согласно п. 2.1.2., табл. №5 «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г. потребность в дополнительной территории для развития селитебной зоны х.Александрово-Марково составит:

25 × 1.0 = 25 га,

28 х 0.23=  6,4 га

Итого : 31,5  га

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, увеличение площади жилой зоны составит на 30 га .

Согласно расчету потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания (табл.№45) площадь общественно-деловых зон увеличивается на 0,6 га.

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел. . ( в настоящее время на территории населенного пункта  зеленые насаждения общего пользования отсутствуют ) ,в черте населенного пункта, вдоль побережья Миусского Лимана организуется рекреационная зона площадью 8 га. ,  с озеленением общего пользования площадью -1,2 га , благодаря чему проектная площадь зеленых насаждений  составит 20,0 м2  на чел

Общая площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится на 60,0 га и составит 178,0га.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальными застройщиками, так и организациями девелоперского типа.

Проектом определены основные направления территориального развития населенного пункта. Таковым для селитебной зоны является западное .

Прирост данных территорий предусмотрен для формирования новых  жилых кварталов  площадью 30 га .

Структурно этот территориальный рост рассматривается как закрепление сложившихся основных планировочных осей  населенного пункта.

Новый вектор территориального развития определяет планировочную структуру, развиваемую в увязке со сложившейся улично-дорожной сетью.

В общественно-деловой центр входят такие объекты, как детский сад, общеобразовательная школа, амбулатория, дом культуры,  магазины, многофункциональный мини-центр. Рекреационная зона намечена южнее проектируемой селитебной зоны.

Производственно-коммунальная зона не предусмотрена.

Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  580 чел.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

6.5.2. Реконструкция и развитие жилых зон.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах поселка.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 580 человек.

Предложено сформировать новую жилую группу (в западной части села), общей площадью 30 га. Площадь приусадебных участков предусматривается до 0,5 га. В новых кварталах предполагается постоянное и сезонное проживание. Часть перспективной жилой застройки предусматривается комплексной. Градостроительная емкость нового строительства  составит около 53 участка с усадебными жилыми домами с ориентировочной общей площадью 6500 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, заключающаяся в сносе ветхого жилья,  замене его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т. п. существующего.

6.5.3. Развитие общественных зон.

Одной из целей генерального плана является организация на территории населенного пункта развитого культурно-бытового и социального обслуживания населения. Реализация этого положения определяется с учетом местоположения населенного пункта, в т. ч. по отношению к административному центру поселения – с. Носово, а также к городским округам «город Таганрог» и «город Ростов-на-Дону».

В х.Александрово-Марково сформирован единый общественный центр с объектами первой и второй ступенями обслуживания.

Проектными предложениями предусмотрена реконструкция сложившегося общественного центра по ул. Энгельса. Предлагается реконструкция зданий в общественном центре. Кроме этого, предусматривается строительство многофункционального общественного мини-центра. Таким образом, поселковый центр сформирован, частично, как комплекс второй (периодической) и первой (повседневной) ступени обслуживания.

Поскольку часть территории жилой застройки предполагается комплексного освоения, строительство объектов общественного назначения будет вестись одновременно со строительством жилых зданий.

В приведенной ниже таблице представлен расчет учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»).

Расчетное количество х.Александрово-Марково– 580 чел.

Табл. № 45

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетн. норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 19 | - | Детский сад на 20 мест в многофункциональном общественном мини-центре |
| 2. | Общеобразо-вательная школа | 1 место | 120 | 70 | начальная школа на 30 мест реконструкция | Средняя общеобразовательная школа на 200 мест в с.Носово |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койко-место | по заданию органов здравоохранения | - | ФАП | - |
| 4. | Физкультурно-спортив-ные сооружения | м2 общей площади пола (для закрытых сооруже-ний) | 75 | 43,5 | - | 45 в многофункциональном общественном мини-центре |
|  |  | га (для плоскост-ныхсоору-жений) | 0,75 | 0,43 | - | 0.5 га |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 43,5 | СДК на 100 мест | - |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 2,32 | «Носовская СБ» на 20 | - |
| 7. | Торговый центр, предприятия торговли | м2 торг.площади | 300 | 174 | 3 магазина общей площадью 80 | В многофункциональном общественном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг.пло-щади | 30 | 17,4 | - | В административном центре |
| 9. | Предприятия общественного питания | количество посадоч-ных мест | 40 | 23,2 | - | В административном центре |
| 10. | Предприятия бытового об-служивания населения | 1 рабочее место. | 4 | 2,32 | - | В административном центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожар-ный выезд | 0,4 | 0,23 | - | В административном центре |
| 12 | Предприятие по химчистке | кг/смену | 4 | 2,32 | - | В административном центре |
| 13 | Гостиница | 1 место | 6 | 3,48 | - | В административном центре |
| 14. | Жилищно-эксплуатационные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб.мест | 0,5 на 1 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 18. | Объекты социального обеспечения | объект | в соответствии с заданием на проектирование | - | - | В административном центре |

Примечание:

Частично обслуживание объектами общественного назначения 1 ступени (повседневное обслуживание) и 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в с. Носово. Третья ступень обслуживания (эпизодическая) будет, частично, осуществляться в с. Покровское, а также в г. Таганроге и областном центре – г. Ростове-на-Дону.

6.5.4. Организация производственных зон.

Генеральным планом населенного пункта объекты производственного назначения  на территории не предусматриваются.

6.5.5. Организация рекреационной зоны

и системы зеленых насаждений.

Основными мероприятиями генерального плана х.Александрово-Марково по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений населенного пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории х.Александрово-Марково, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса на территории населенного пункта.

Поскольку в сложившейся структуре х.Александрово-Марково, а также, в силу особенностей характера рельефа, озелененные пространства и участки ценного природного ландшафта занимают значительные площади, генеральным планом решаются задачи их санации, расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природный комплекс. Основой его является акватория Миусский Лиман, правый берег которого предлагается к обустройству с формированием линейного озелененного пространства, в южной части населённого пункта, а также с организацией курортно-рекреационной зоны. В  меридианальном направлении часть х.Александрово-Марково пересечена балками. Озеленение и благоустройство этих элементов ландшафта будет играть очень важное значение в улучшении микроклимата поселения и сократит поверхностный неочищенный сток в реку.

При проектируемом общественном центре генеральным планом предлагается формирование небольшого сквера. Осуществление этих решений позволит довести уровень обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования до 12 м2/чел.

В черте населенного пункта предусмотрена организация озелененной санитарно-защитной зоны от кладбища.

По периметру населенного пункта генеральным планом предусматривается высадка зеленых насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к нормативам качества окружающей среды и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

6.5.6. Транспортное и пешеходное движение.

Генеральным планом выполнена дифференциация улиц сложившейся и проектируемой поселковой транспортной сети, среди которых определены:

- главная улица населенного пункта с шириной в красных линиях до 25 м с 2-3-полосным движением автотранспорта – ул. Энгельса, которая связывает существующие и проектируемые районы;

- основные улицы в жилой застройке с шириной в красных линиях до 20-25 м с 2-полосным движением автотранспорта, а также ряд проектируемых улиц, которые свяжут центр населенного пункта с новыми жилыми кварталами;

- второстепенные улицы в жилой застройке и проезды. Их ширина в красных линиях составит от 10 до 16 м.

Проектом предложена также выборочная реконструкция сложившейся улично-дорожной сети х.Александрово-Марково с установлением параметров улиц в соответствии с принятой градацией.

В рекреационной зоне организована возможность исключительного пешеходного движения и возможность проезда для пожарной машины и обслуживающего транспорта. В прибрежной зоне предусмотрена велосипедная дорожка.

Внутри новых микрорайонов организованы рациональные маршруты пешеходного движения, связывающие жилую застройку с объектами культурно-бытового обслуживания районного и общепоселкового значения.

Генеральным планом определены места для постоянного и временного хранения автомобилей.

Легковые автомобили будут «парковаться» на приусадебных участках индивидуальных жилых домов.

6.5.7. Инженерная подготовка территории.

На территории х.Александрово-Марково имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов, отдельных оползневых процессов, оврагообразования, размыв береговой линии. Так же имеет место высокое стояние грунтовых вод в отдельных частях села, а также, в ряде случаев – наличие не спланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты проектируемой территории от названных факторов проектом предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защиты. Принятые решения подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенного пункта;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

- понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных систем, как локального характера, так и кольцевых;

- укрепление склонов балок и берегов высадкой деревьев и кустарников;

- берегоукрепительные мероприятия, укрепление тальвега балки;

- проведение инженерных  мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и ее планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Береговая часть села подвержена ежегодному воздействию весеннего паводка, нагонной волны. Борьба с этим явлением предполагает следующие мероприятия:

- посадка лесозащитных полос;

- берегоукрепление устройством набережных;

- сохранение в пределах прибрежных водоохранных полос древесной и кустарниковой растительности.

Данные мероприятия будут способствовать  переводу скоротечного поверхностного стока в замедленный подземный сток.

Таганрогский залив в его прибрежной части достаточно загрязнён. В связи с чем, генпланом предусмотрено обустройство прибрежной территории таким образом, чтобы уменьшить:

- негативное влияние населённого пункта на акваторию;

- негативное влияние водных поверхностей на населённый пункт (весенний паводок).

Однако необходимо увеличить положительное, санирующее действие водной поверхности на микроклимат села.

В соответствии с «Водным Кодексом РФ» водоохранная зона вдоль Миусского Лимана установлена – 200 м.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются природным комплексом.

Обустройство водоохранной зоны и прибрежной полосы предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей;

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны;

- проведение лесопосадок и залужение пашни;

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования;

- другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяются в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

Генеральным планом предполагается устройство 200 метровой водоохраной зоны, в состав которой войдет: береговая полоса 5-20 метров и прибрежная защитная полоса 40 метров. Береговая полоса обустраивается проездом, необходимым для обслуживания водоема. Прибрежная защитная полоса засаживается растительностью, способствующей закреплению берега и очистке поверхностного стока. На отдельных участках береговая полоса отдается под места отдыха у воды (пляж), а сама водоохранная зона озеленяется и благоустраивается под парково-рекреационную зону. Населённый пункт выходит застройкой к водным поверхностям, т.е. весь поверхностный сток с селитебной и производственной территорий аккумулируется в балочной сети и попадает в водоём, что ведет к заилению и деградации акватории. Поэтому предусматривается канализование жилой общественной застройки, а также вынос всех предприятий селоа, что  уменьшит негативное воздействие поселения на залив. Организация поверхностного стока уменьшит размыв берегов, соответственно уменьшит степень акватория. Вдоль всей береговой линии предполагается частичное регулирование берегов в местах, где застройка выходит к акватории. Так же предполагается проведение дноуглубительных работ с целью очистки русла от ила.

6.5.8. Основные показатели по схеме генерального плана х.Александрово-Марково.

Табл. №46

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период расчетного срока - 10 лет | II период расчетного срока – 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га | 118 | 178 | 178 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, из них: | га | 73,8 | 81,8 | 103,8 |
|  | - многоквартирной застройки; | - " - |  |  |  |
|  | - малоэтажной и индивидуальной застройки, | - " - | 73,8 | 81,8 | 103,8 |
|  | - общественно-деловых зон; | - " - | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
|  | - производственных и коммунальных зон; | - " - | - | - | - |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 3,0 | 5,7 | 7,8 |
|  | - рекреационных зон; | - " - | 3,8 | 7,6 | 12,2 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | - " - | 31,9 | 64,6 | 32,9 |
|  | - зон специального назначения (кладбище); | - " - | - | 0,5 | 0,5 |
|  | - режимных зон (территория акватории реки); | - " - | 4 | 4 | 4 |
|  | - иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | 12 | 15 |
| 1.2. | Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования: | - " - | 3,0 | 6,9 | 9,0 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования; | - " - | - | 1,2 | 1,2 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 3,0 | 5,7 | 7,8 |
|  | - прочие территории общего пользования. | - " - | - | 0 | 0 |
| 1.3 | Из общей площади земель населённого пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.). | га | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 400 | 490 | 580 |
| 3. | Жилищный фонд: |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 7,9 | 11,1 | 17,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности; | тыс. кв.м | - | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | 7,9 | 11,1 | 17,4 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоквартирных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных и индивидуальных домах; | -"- | 7,9 | 11,1 | 17,4 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 19,7 | 22,7 | 30,0 |

6.6. Генеральный план х.Таврический.

- 6.6.1. Обоснование территориального развития населенного пункта

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2031 г. на 100 чел. (см. п. 4.4. пояснительной записки) и сложившийся средний состав семьи –3,4 чел., потребность в новых участках составит :

100 : 3,4 = 29 участков;

При условии площади каждого нового приусадебного участка для ЛПХ от 0.1 до 2.0 га (принимаем среднее значение=1.0 га) и согласно п.Б1,Б2., табл. №17 ;  и   площади каждого нового приусадебного участка для индивидуального жилого строительства до 0.15 га и согласно п. 2.1.2., табл. №5 «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г. потребность в дополнительной территории для развития селитебной зоны х. Таврический составит:

10 × 1.0 = 10 га,

19х 0.23=  4,37га

Итого : 14,37  га

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, увеличение площади жилой зоны составит до 10 га .

Согласно расчета потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания (табл.№47) площадь общественно-деловых зон не увеличивается.

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел. . ( в настоящее время на территории населенного пункта  зеленые насаждения общего пользования - 68 м2  на чел.),в черте населенного пункта,  проектируется озеленение общего пользования площадью -1,0 га , благодаря чему проектная площадь зеленых насаждений  составит 72 м2  на чел

Общая площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится на 13,5 га и составит 113,5 га.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальными застройщиками, так и организациями девелоперского типа.

Проектом определены основные направления территориального развития населенного пункта. Таковым для селитебной зоны является западное.

Прирост территорий предусмотрен для формирования новых  жилых кварталов  площадью 10 га.

Структурно этот территориальный рост рассматривается как закрепление сложившихся основных планировочных осей  населенного пункта.

Новый вектор территориального развития определяет планировочную структуру, развиваемую в увязке со сложившейся улично-дорожной сетью.

Производственно-коммунальная зона не предусмотрена.

Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  540 чел.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

6.6.2. Реконструкция и развитие жилых зон.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах поселка.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 540 человек.

Предложено сформировать новый квартал в западной части хутора, общей площадью 17,0 га. Площадь приусадебных участков предусматривается до 1 га. В новых кварталах предполагается постоянное и сезонное проживание. Часть перспективной жилой застройки предусматривается комплексной. Градостроительная емкость нового строительства  составит около 29 участков с усадебными жилыми домами с ориентировочной общей площадью 3480 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, заключающаяся в сносе ветхого жилья,  замене его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т. п. существующего.

6.6.3. Развитие общественных зон.

Развитие общественной зоны не предусмотрено.

В приведенной ниже таблице представлен расчет учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»).

Расчетное количество х.Таврический– 500 чел.

Табл. № 47

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетн. норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 16 | Детский сад «Сказка» на 20 мест, | - |
| 2. | Общеобразо-вательная школа | 1 место | 120 | 60 | Таврическая начальная школа на 30 мест | Средняя общеобразовательная школа на 200 мест в с.Носово |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койко-место | по заданию органов здравоохранения | - | ФАП | - |
| 4. | Физкультурно-спортив-ные сооружения | м2 общей площади пола (для закрытых сооруже-ний) | 75 | 37,5 | - | - |
|  |  | га (для плоскост-ныхсоору-жений) | 0,75 | 0,37 | - | - |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 37,5 | СДК на 135 мест | - |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 2 | «Носовская СБ» на 20 | - |
| 7. | Торговый центр, предприятия торговли | м2 торг.площади | 300 | 150 | 1 магазин общей площадью 40 | В административном центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг.пло-щади | 30 | 15 | - | В административном центре |
| 9. | Предприятия общественного питания | количество посадоч-ных мест | 40 | 20 | - | В административном центре |
| 10. | Предприятия бытового об-служивания населения | 1 рабочее место. | 4 | 2 | - | В административном центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожар-ный выезд | 0,4 | 0,2 | - | В административном центре |
| 12 | Предприятие по химчистке | кг/смену | 4 | 2 | - | В административном центре |
| 13 | Гостиница | 1 место | 6 | 3 | - | В административном центре |
| 14. | Жилищно-эксплуатационные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб.мест | 0,5 на 1 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 18. | Объекты социального обеспечения | объект | в соответствии с заданием на проектирование | - | - | В административном центре |

Примечание:

Частично обслуживание объектами общественного назначения 1 ступени (повседневное обслуживание) и 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в с. Носово. Третья ступень обслуживания (эпизодическая) будет, частично, осуществляться в с. Покровское, а также в г. Таганроге и областном центре – г. Ростове-на-Дону.

6.6.4. Организация производственных зон.

Генеральным планом населенного пункта объекты производственного назначения  на территории не предусматриваются.

6.6.5. Организация рекреационной зоны

и системы зеленых насаждений.

Основными мероприятиями генерального плана х.Таврический по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений населенного пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории с, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса на территории населенного пункта.

Вдоль населенного пункта проходит бульвар, который  планируется продлить вдоль проектируемого жилого квартала.

В черте населенного пункта предусмотрена организация озелененной санитарно-защитной зоны от кладбища.

Осуществление этих решений позволит довести уровень обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования до 12 м2/чел.

По периметру населенного пункта генеральным планом предусматривается высадка зеленых насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к нормативам качества окружающей среды и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

6.6.6. Транспортное и пешеходное движение.

Генеральным планом выполнена дифференциация улиц сложившейся и проектируемой поселковой транспортной сети, среди которых определены:

- главная улица населенного пункта с шириной в красных линиях до 25 м с 2-3-полосным движением автотранспорта – ул. Мира, которая связывает существующие и проектируемые районы;

- основные улицы в жилой застройке с шириной в красных линиях до 20-25 м с 2-полосным движением автотранспорта, а также ряд проектируемых улиц, которые свяжут центр населенного пункта с новыми жилыми кварталами;

- второстепенные улицы в жилой застройке и проезды. Их ширина в красных линиях составит от 10 до 16 м.

Проектом предложена также выборочная реконструкция сложившейся улично-дорожной сети с установлением параметров улиц в соответствии с принятой градацией. Движение грузового автотранспорта по жилым улицам полностью исключено за счёт предлагаемого устройства объездной по северу населённого пункта автодороги. Сложившиеся переезды через железнодорожные пути предусмотрены к реконструкции.

Генеральным планом определены места для постоянного и временного хранения автомобилей.

Легковые автомобили будут «парковаться» на приусадебных участках индивидуальных жилых домов.

6. 6.7. Инженерная подготовка территории.

На территории х. Таврический имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов, высоком стояние грунтовых вод в отдельных частях хутора, а также, в ряде случаев – наличие не спланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты проектируемой территории от названных факторов проектом предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защите. В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, далее – по кюветам и укрепленным водоотводным лоткам ниже по рельефу, на очистные сооружения механической очистки за пределы населенного пункта с последующим выпуском в ближайший  водоем;

- подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

- понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных систем, как локального характера, так и кольцевых;

- устройство ливневой канализации при устройстве производственных площадок в промзонах, с очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин» с последующим выпуском в ближайший водоем, за пределы населенного пункта;

- проведение инженерных  мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и ее планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

6.6.8. Основные показатели по схеме генерального плана х.Таврический.

Табл. № 48

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период расчетного срока - 10 лет | II период расчетного срока – 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га | 100,3 | 113,5 | 113,5 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, из них: | га | 66,5 | 76,5 | 76,5 |
|  | - многоквартирной застройки; | - " - |  |  |  |
|  | - малоэтажной и индивидуальной застройки, | - " - | 66,5 | 77,5 | 77,5 |
|  | - общественно-деловых зон; | - " - | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | - производственных и коммунальных зон; | - " - | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
|  | - рекреационных зон; | - " - | 8,1 | 9,7 | 9,7 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | - " - | 20,55 | 17,65 | 17,65 |
|  | - зон специального назначения (кладбище); | - " - | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | - режимных зон (территория акватории реки); | - " - | - | - | - |
|  | - иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | 0 | 3 | 3 |
| 1.2. | Из общей площади земель населённого пункта территории общего пользования: | - " - | 10,1 | 12,2 | 12,7 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования; | - " - | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
|  | - прочие территории общего пользования. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель населённого пункта территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 436 | 490 | 540 |
| 3. | Жилищный фонд: |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 8,6 | 11,1 | 16,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности; | тыс. кв.м | - | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | 8,6 | 11,1 | 16,2 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоквартирных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных и индивидуальных домах; | -"- | 8,6 | 11,1 | 16,2 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 19,7 | 22,7 | 30,0 |

Глава 7.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СНиП 2.01.51-90.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и с Исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела  определено, что рассматриваемая территория находится в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения).

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- разрушения зданий с образованием зон распространения завалов;

- радиоактивное заражение местности;

- заражение местности отравляющими веществами;

- пожары;

- поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются:

- аварии на радиационно опасных объектах;

- аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах;

- аварии на гидродинамически опасных объектах;

- аварии на транспорте;

- аварии на коммунально-энергетических сетях.

Наиболее опасными природными процессами, характерными для данного района, способными стать источниками ЧС, являются:

- грозы; сильные ветры; сильные морозы; снегопады; ливни; овражная эрозия; склоновые процессы; заболачивание; суффозионно-просадочные процессы.

ЧС техногенного характера.

Аварии на радиационно опасных объектах:

В соответствии с исходными данными, выданными Главным Управлением МЧС России по Ростовской области №4-1 сфд/8995 от 08.08.2011г. всё Носовское сельское поселение находится в зоне возможного опасного радиоактивного заражения.

При радиационной аварии или обнаружении радиоактивного загрязнения ограничение облучения населения осуществляется защитными мероприятиями.

При радиационных авариях государственный надзор за выполнением норм радиационной безопасности населения осуществляют органы санитарно-эпидемиологического контроля, а контроль за облучением населения – администрация территории.

При возникновении радиационной аварии и ликвидации ее последствий основными мероприятиями по обеспечению радиационной безопасности населения являются:

- обнаружение факта радиационной аварии и оповещение о ней населения (1. начальник смены узла связи атомной электростанции по прямому телефону оповещает соответствующий орган управления по делам ГОЧС; 2. Оперативный дежурный органа управления ГОЧС субъекта Российской Федерации осуществляет оповещение городов и районов, попадающих в зону возможного радиоактивного загрязнения, по территориальной системе центрального оповещения);

- выдвижение оперативных групп в район аварии;

- выявление радиационной обстановки в районе аварии;

- организация радиационного контроля (дозиметрический и радиометрический контроль);

- установление и поддержание режима радиационной безопасности;

- проведение при необходимости на ранней стадии аварии йодной профилактики населения, участников ликвидации последствий аварии;

- обеспечение населения, средствами индивидуальной защиты (в целях обеспечения защиты органов дыхания используются средства защиты фильтрующего типа, при этом не исключается использование всевозможных подручных средств. В качестве защитной одежды как средств защиты поверхности тела от радиоактивного загрязнения используются, как правило, подручные средства (плащи, накидки и т.п.));

- укрытие населения, в защитных сооружениях и использование противорадиационных укрытий в зданиях (жилых домов, административных зданий, школ, детских садов и пр.) с оборудованными подвальными помещениями, используемые в период возникновения ЧС;

- санитарная обработка населения;

- дезактивация объектов производственного, социального, жилого назначения, территорий, сельскохозяйственных угодий, транспорта, других технических средств, средств защиты, одежды, имущества, продовольствия и воды;

- эвакуация или отселение населения из зон, в которых уровень радиоактивного загрязнения превышает допустимый для проживания (общая, частичная или экстренная эвакуация).

Аварии на сетях инженерной инфраструктуры

Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций создают подземные инженерные сети и сооружения.

Наиболее ощутимы для населения в мирное время аварии на сетях теплоснабжения, канализации, дождевой канализации.

Теплоснабжение

Безаварийная работа сетей теплоснабжения является важным фактором жизнеобеспечения населения. Возникновение аварийных ситуаций на сетях может вызвать опасные последствия для населения рассматриваемой территории. В зимний период размораживание сети приведет к большому объему восстановительных работ. Прорыв магистральных сетей влечет за собой размыв и подвижку грунта, что является чрезвычайно опасным для сооружений рассматриваемой территории.

Теплоснабжение потребителей осуществляется от котельных промпредприятий, от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. Производство тепловой энергии, в основном базируется на децентрализованных источниках

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связаны между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельностоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо. Расход газового топлива приведен в разделе «Газоснабжение».

Основными направлениями развития теплоснабжения останутся:

- реконструкция крупных отопительных котельных в малые ТЭЦ,

- применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях,

- замена изношенных магистральных теплопроводов.

Надежность всех сетей теплоснабжения районов зависит от надежности головных сооружений и магистральных тепловых сетей, находящихся за пределами рассматриваемой территории.

Канализование

Надежная работа системы канализации чрезвычайно важна для населения. Выход ее из строя может привести к антисанитарной эпидемиологической обстановке, созданию чрезвычайной ситуации.

Существующее положение по водоотведению  характеризуется как неудовлетворительное.

Хозяйственно-бытовые стоки отводятся, в основном, в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

Загрязненные производственные стоки от части предприятий и ферм отводятся в накопители, поля орошения, поля фильтрации (поверхностных вод)

Сточные воды, фильтраты поверхностных вод, значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступят в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы и подземные воды  незащищенных горизонтов содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. и значительно превышают ПДК.

Генеральным планом предусматривается следующее:

Учитывая рельеф планируемой территории, предусматривается строительство строительство коллектора с отведением стоков на существующие Таганрогские очистные сооружения мощность 130тыс.м3/сут., расположенные на территории Носовского сельского поселения.

Возможно применение модульных сооружений, что позволит поэтапное их строительство. Место сброса очищенных стоков должно быть согласовано с санитарными службами и комитетом экологии.

На последующей стадии проектирования в системах канализования промпредприятий необходимо предусмотреть максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, а также систем повторного и последовательного  использования воды.

На площадках очистных сооружений должны быть предусмотрены сливные станции для обезвреживания жидких отходов от не канализованной застройки.

Предусматривается строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни, расположенной на территории поселения. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Запроектированная сеть не противоречит требованиям норм проектирования ИТМ ГО и потенциальной опасности для населения не представляет.

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах.

Газопровод

Трубопроводный транспорт по своей физической сущности и инженерным решениям наиболее безопасный способ доставки пожаровзрывоопасных газообразных углеводородов. На всех технологических участках газопровода обращается опасное вещество – природный газ, находящийся под высоким давлением. На метанольной установке обращается метанол  - легковоспламеняющаяся жидкость. На узле приема очистных сооружений размещен узел сбора конденсата – легковоспламеняющейся жидкости, аналога нестабильного бензина.

Возникновение поражающих факторов можно при развитии аварийной ситуации. Масштаб аварии зависит от количества опасных веществ на конкретных участках газопровода, а так же от взаиморасположения газопровода.

Определение возможных причин и факторов возникновения и развития аварий

Возможные причины возникновения аварий на линейной части сетей:

- Газопровод:

- наружная коррозия

- стресс-коррозия;

- внутренняя коррозия и эрозия;

- производственные дефекты труб и оборудования;

- брак строительно-монтажных работ;

- природные воздействия;

- нарушение правил технической эксплуатации сетей.

Практика эксплуатации магистральных газопроводов показывает невозможность обеспечения их абсолютной безопасности. Имея большую протяженность и пересекая различные природно-климатические зоны и административно-хозяйственные регионы, газопроводы являются весьма специфическими объектами, требующими поиска особых методических подходов к анализу их безопасности.

По сравнению с другими видами транспорта углеводородов МГ отличаются высокой производительностью и значительной протяженностью отдельных секций, что объективно обуславливает в случае аварии выброс в окружающую среду больших количеств природного газа.

Определение типовых сценариев возможных аварий

Ввиду большого количества сжатого природного газа, участвующего в технологическом процессе объекта, далее рассматриваются сценарии возможных аварий, связанные с разрушением газопроводов.

Основными типовыми сценариями аварий на линейной части газопроводов являются:

СЦЕНАРИЙ №1 — разрыв газопровода — «вырывание» концов разрушенного газо- провода из грунта на поверхность с разлетом осколков трубы — истечение газа из газопровода в виде двух независимых высокоскоростных струй с одновременным образованием ударной воздушной волны — воспламенение истекающего газа с образованием двух настильных струй пламени — «струевого пламени»;

СЦЕНАРИЙ №2 — разрыв газопровода — «вырывание» концов разрушенного газо- провода из грунта на поверхность с разлетом осколков трубы — истечение газа из газопровода в виде двух независимых высокоскоростных струй с одновременным образованием ударной воздушной волны — рассеивание истекающего газа без воспламенения;

СЦЕНАРИЙ №3 — разрыв газопровода — образование котлована в грунте с разлетом осколков трубы — истечение газа из котлована в виде «колонного» шлейфа с одновременным образованием ударной воздушной волны — воспламенение истекающего газа с образованием столба пламени — «пожар в котловане»;

СЦЕНАРИЙ №4 — разрыв газопровода - образование котлована в грунте с разлетом осколков трубы - истечение газа из котлована в виде «колонного» шлейфа с одновременным образованием ударной воздушной волны — рассеивание истекающего газа.

На характер разрушения магистрального газопровода большое влияние оказывает несущая способность грунта. В случае разрыва МГ, проложенного в "слабых" грунтах (торфяник, речные поймы и болота, песок), может произойти "вырывание" газопровода из грунта не только на участке непосредственного разрушения, но и в прилегающей зоне, в результате чего открытые края трубопровода могут оказаться на поверхности грунта со смещенными осями, зачастую сориентированными под некоторым углом к горизонту. Как следствие, аварийное (в критическом режиме) истечение газа вероятнее всего будет происходить в виде двух настильных невзаимодействующих струй в противоположных направлениях с ориентацией, близкой к исходной оси трубопровода и возможными отклонениями ~± 15°. Если же разрушение МГ имеет место на участке грунта с "нормальной" или "высокой" несущей способностью (глина, глинистые сланцы, галечниковый грунт, супесь с включениями гравия и гальки ), то здесь более вероятен другой исход, когда смещение осей повреждённых участков не наблюдается или оно незначительно. В этом случае истечение двух струй газа происходит вдоль образовавшейся траншеи навстречу друг другу. Истекающие со звуковой скоростью струи непосредственно динамически взаимодействуют между собой, в результате чего скорость поступления результирующего потока газа в атмосферу значительно падает (до нескольких десятков метров в секунду). Направление результирующего потока будет зависеть от профиля образовавшейся траншеи, соотношения аккумулированных масс газа со стороны "высокого" и "низкого" давления и ряда других факторов, но в первом приближении может быть принято вертикальным.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях, с указанием применяемых для этого методик расчётов

За поражающие факторы возможной аварии принимаются осколочные поля, создаваемые летящими осколками трубы и термическое воздействие пожара.

В качестве зон действия данных поражающих факторов принимается круг или эллипс, радиус которых с центром в месте возникновения аварии определяется расчетом в зависимости от типа горения газа — «пожар в котловане» или «струевое пламя».

Анализ опасностей и рисков, расчёты последствий возможных аварий проводились в соответствии с требованиями МЧС РФ, Госгортехнадзора ОАО "Газпром". С этой целью были использованы физико-математические дели взрывов, пожаров, испарения токсичных веществ, оценки последствий аварий и расчёты зон поражения различной степени тяжести, а также другие дели и оценки, нашедшие отражение в следующих специальных нормативно- методических документах:

- приказ МЧС РФ от 28.02.2003 г., "Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения ". Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.03.2003 г.,  №4291.

- СТО РД Газпром. 39-1.10-084-2003."Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ООО "Газпром". ООО "ВНИИГАЗ". ООО "ИРЦ Газпром". Москва. 2003г.

- "Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС " (Книга 2). Москва. МЧС РФ. 1994г.

- ГОСТ 12.3.047-98."Пожарная безопасность технологических процессов Общие требования. Методы контроля". Москва. Госстандарт РФ.1998г.

- РД 03-418-01. " Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов ". Москва. Госгортехнадзор РФ. 10.07.2001г., №30.

- РД 03-409-01. "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей". Москва. Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора РФ. 2001 г.

- РД 52.04.253-90."Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте". Ленинград. Гидрометиздат. 1991г.

- НПБ 105-2003."Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности". Москва. ГУ ГПС МВД РФ и ВНИИПО МВД РФ. 2003 г.

- Сафонов B.C., Одишария Г.Э., Швыряев А.А. "Теория и практика анализа риска в газовой промышленности". Москва. НУМЦ Минприроды РФ. 1996 г.

В качестве показателей последствий аварий приняты следующие критерии :

-степень поражения людей от термического излучения пожара;

-степень поражения людей от избыточного давления ударной волны;

-степень разрушения зданий, сооружений и транспорта от избыточного давления ударной волны.

Термическое воздействие на человека, при возникновении пожара на газопроводе и технологическом оборудовании, связано с ожогами и последующими биохимическими изменениями верхних слоев кожного покрова. Степень повреждения кожи при воздействии высоких температур зависит не только от величины, но и от длительности термического воздействия. При относительно слабом термическом излучении будет повреждаться только верхний слой кожи (эпидермис), на глубину =1 мм. Более интенсивный тепловой поток может привести к поражению не только эпидермиса, но и дермы (нижний слой ), на глубину < 2 мм, а излучение большей интенсивности будет воздействовать и на подкожный слой, на глубину > 2 мм. Эти три уровня соответствуют принятым категориям ожогов I-й, II-й и III-й степеней. Предельно допустимые значения интенсивности термического излучения и дозы термического излучения приведены в таблицах.

Предельно допустимая интенсивность термического излучения пожаров проливов АВЖ и ГЖ

| № п/п | Степень поражения человека, в зависимости от длительности воздействия | Интенсивность термического излучения, кВт/м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Без негативных последствий в течении длительного времени Безопасно для человека в брезентовой одежды | 1,4 4,2 |
| 2. | Ожог I-й степени, через 15-20 секунд Ожог II-й степени, через 30 + 40 секунд Непереносимая боль через 20 + 30 секунд | 7,0 7,0 7,0 |
| 3. | Ожог I-й степени, через 6 - 8 секунд Ожог II-й степени, через 12-16 секунд Непереносимая боль через 3 - 5 секунд | 10,5 10,5 10,5 |
| 4. | Летальный исход, с вероятностью 50%,через >200 сек. Летальный исход, с вероятностью 50%,через 70-80сек. | 10,0 -12,0 44,5 |
| 5. | Летальный исход, с вероятностью 100%,через >200сек. Летальный исход, с вероятностью 100%,через 55-60сек. Летальный исход, с вероятностью 100%,через 30-40сек. Летальный исход, с вероятностью 100%,через 15-20сек. Летальный исход. с вероятностью 100%,через 8--10сек. | 32,0 75,0 95,0 160,0 340,0 |

Предельно допустимая доза термического излучения, при воздействии "огненного шара" на человека

| № п/п | Степень поражения человека | Доза термического излучения, кДж/м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. 2 3 | Ожог I-й степени Ожог II-й степени Ожог III-й степени | 120 220 320 |

Поражение человека от избыточного давления ударной волны, возникающей при взрыве газовоздушного облака, характеризуется следующими критериями: кровоизлияния, сотрясения, контузии, разрыв барабанных перепонок, переломы, гиперемия сосудов, летальный исход. Предельно допустимые значения избыточного давления ударной волны приведены в таблице.

Предельно допустимые значения избыточного давления ударной волны, воздействующей на человека.

| № п/п | Степень поражения человека | Избыточное давление, кПа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разрывы барабанных перепонок, небольшие кровоизлияния в лёгкие (поражение 1-й степени) | 20 |
| 2. | Кроме указанного выше, общее сотрясение организма, болезненный удар по голове, межмышечное кровоизлияние (поражение 2-й степени) | 50 |
| 3. | Давление, трудно переносимое организмом, вызывающее состояние контузии (поражение 3-й степени) | 70 |
| 4. | Переломы рёбер, гиперемия сосудов мягкой мозговой оболочки | 100 |
| 5. | Порог смертельного поражения | 200 |
| 6. | Летальный исход в 50% случаев | 350 |
| 7. | Безусловное смертельное поражение | 500 |

Воздушная ударная волна внешнего взрыва может вызвать разрушения или повреждения зданий и сооружений, систем электро-, газо- и водоснабжения, транспортных средств и других объектов. Степень разрушения определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристикой объектов, а также условиями взаимодействия с ними ударной волны. Следует подчеркнуть, что в случае нахождения людей, в момент внешнего взрыва, в зданиях, сооружениях или рядом с другими объектами, перечисленными выше, их поражение может наступить от механического воздействия, за счёт разрушений, уже при избыточном давлении 30-50 кПа. Необходимо также учитывать, что степень разрушения объектов зависит не только от избыточного давления, но и от импульса волны давления.

Для объектов конкретного типа результат воздействия можно представить на плоскости I - ∆ Рф областями, разграниченными линиями различных степеней разрушений. Как показывает опыт, лишь небольшая зона "А" (переход линий из горизонтальной в вертикальную) характеризуется зависимостью как от избыточного давления, так и от импульса волны давления. Остальная часть плоскости занята асимптотическими прямыми, т.е. в зоне "В", в которой длительность действия избыточного давления значительно больше времени релаксации объекта, следовательно, результат воздействия определяется только давлением ∆ Рф, а в зоне "С, в которой зависимость противоположная - только импульсом I. Значения границ областей различных степеней разрушений зданий W, приведены в таблице.

Граничные параметры воздействия ударной волны для различных степеней разрушений

| № линии | Степень разрушения зданий, сооружений | ∆РФ кПа | I кПА*с | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные повреждения ( разрыв соединений, разрушение остекления) | 4,5 | 0,12 | 0,15 |
| 2. | Значительные повреждения элементов, несущих нагрузку | 18,0 | 0,30 | 0,40 |
| 3. | Значительные разрушения (50-70% стен разрушено или на грани разрушения ) | 40,0 | 0,50 | 0,80 |

Общая оценка воздействия ударной волны на различные объекты приведена в таблице.

Предельно допустимые значения избыточного давления ударной волны, соответствующие различным степеням разрушения конкретных объектов

| № п/п | Объект | Избыточное давление, соответствующее степени разрушения, кПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полное | сильное | среднее | слабое |
| 1. | Кирпичные малоэтажные жилые здания | 35-45 | 25-35 | 15-25 | 8-15 |
| 2. | Деревянные сооружения | 20-30 | 12-20 | 8-12 | 6-8 |
| 3. | Промышленные здания бескаркасной конструкции или с лёгким металлическим каркасом | 60-80 | 40-50 | 30-40 | 20-30 |
| 4. | Подземные сети (газ, водопровод) | 1500 | 1000-1450 | 600-990 | 400-590 |
| 5. | Трубопроводы наземные | - | 130 | 50 | 20 |
| 6. | Смотровые колодцы и задвижки | 1500 | 1000 | 300 | 200 |
| 7. | Высоковольтные линии электро- передач | 120-200 | 80-120 | 50-70 | 20-40 |
| 8. | Шоссейные дороги с асфальтовым или бетонным покрытием | 4000 | 3000 | 1500 | 300 |
| 9. | Железнодорожные пути | 400 | 250 | 175 | 125 |
| 10. | Силовые линии электрифицированных железных дорог | 120 | 100 | 60 | 40 |
| 11. | Вагоны товарные деревянные | 40 | 35 | 30 | 15 |
| 12. | Цистерны для нефтепродуктов | 80 | 70 | 50 | 30 |
| 13. | Вагоны цельнометаллические | 150 | 90 | 60 | 35 |
| 14 | Сельскохозяйственная техника | ^60 | 40 | 25 | 10 |
| 15. | Резервуары и ёмкости стальные наземные | 90 | 80 | 55 | 35 |
| 16. | Газгольдеры, хранилища ГСМ и химических веществ | 40 | 35 | 25 | 20 |
| 17. | Частично заглубленные резервуары для хранения нефтепродуктов | 100 | 75 | 40 | 20 |
| 18. | Подземные резервуары | 200 | 150 | 75 | 40 |

При расчётах, с использованием таблиц степень разрушения зданий, сооружений и других объектов определяется линейной интерполяцией между значениями, соответствующими границам области, в которую попадают действующие на объект давление и импульс. На основании полученных данных, будут сделаны выводы о степени разрушений зданий, сооружений и других объектов от избыточного давления ударной волны и импульса сжатия, возникающих при взрыве газовоздушного облака, при авариях по сценариям.

Расчет зон действия основных поражающих факторов при авариях

Сценарий №1. "Струевое пламя"

Расчет зон действия основных поражающих факторов при аварии по Сценарию №1 выполнен согласно физико-математических моделей, при введенных в нормативно- методических документах.

Предполагается, что 100% массы газа, истекающего из газопровода при его разрыве, воспламеняется и горит в виде двух настильных струй.

Основным поражающим фактором является термическое излучение пожара.

Важной характеристикой, влияющей на параметры зон действия основных поражающих факторов, является форма и длина пламени. Наиболее обоснованными среди существующего многообразия моделей горения являются так называемые модели поверхностного источника. В основе построения моделей этого типа лежит предположение о том что пламя является трехмерным объемным телом, внутри которого происходят различные физико-химические процессы, а излучение в окружающие пространство происходит с наружной "оболочки" пламени и выражается через коэффициент излучения и величину общего тепловыделения.

В качестве модельного приближения достаточно сложной и спонтанно меняющийся геометрической фигуры пламени используется, как правило, овал и усеченный конус.

Место предполагаемой аварии выбрано по следующим критериям:

-один из двух участков поврежденной секции трубопровода имеет максимально возможную протяженность, следовательно длина струевого пламени и продолжительность горения будет наибольшей;

- при отклонении осей участков поврежденной секции на 20, струевое пламя участка с большей протяженностью будет направлено в сторону.

Расчетная схема аварии по Сценарию №1 показана на рис.1

Расчет интенсивности термического излучения q, кВт/м2 проводится по формуле:

q=E*Ø*v;

где: Е- интенсивность термического излучения с единицы поверхности пламени, кВт/м2;

Ø – угловой коэффициент облучения;

v – коэффициент поглощения термического излучения атмосферой.

Расчет интенсивности термического излучения с единицы поверхности пламени Е проводится по формуле:

Е = η*QHP* G/Fф;

где: η- коэффициент, характеризующий какая доля от всего выделяемого факелом тепла, излучается с поверхности пламени в окружающую среду;

QHP- низшая теплота сгорания газа, кДж/м3 низшая теплота сгорания метана

G- текущий массовый расход  газа в сечении разрыва, кг/с;

Fф- площадь излучающей поверхности пламени, м2;

Расчет коэффициента поглощения термического излучения атмосферой v проводится по формуле:

v = a – 0.12 * lg (x);

где: а – коэффициент, зависящий от относительной влажности воздуха; изменяющийся в пределах : 0,92≤ а ≤1; принимаем а = 1, как наиболее консервативный вариант ;

х – расстояние от факела до поражаемого объекта, м;

Вычисление углового коэффициента облучения Ø требует расчета большого количества геометрических характеристик и зависит от взаимного расположения и формы поверхностей источника излучения и поражаемого объекта. Для определения зон поражения от термического излучения угловой коэффициент облучения Ø может быть рассчитан аналитически, если принять что излучающая поверхность настильного факела аппроксимируется усеченным конусом, лежащим на поверхности земли.

Расчет углового коэффициента облучения Ø, проводится по формуле :

Ø = 1/п  ((Dср/√Dср2+x2) * arctg ( Lц/ √Dср2+х2) + (Lц/√Lц2+ х2) * arctg (Dср/√Lц2+ х2);

где : п – число пи, п = 3,14;

Dср – средний диаметр струевого пламени, м; Dср = (Dм+ DБ)/2;

DМ – малый диаметр струевого пламени, м;

Dб – большой диаметр струевого пламени, м;

LЦ – длина центральной части струевого пламени, м;

Анализ формул, позволяет сделать вывод что v и Ø зависят от переменной х, следовательно определив значения х, которые соответствуют пороговым значениям q, определим радиусы зон поражения. Первое значение х выбирается произвольно, а затем методом приближения находим значения х, которые соответствует пороговым значением q, определим радиусы зон поражения. Первое значение х выбирается произвольно, а затем методом приближения х, соответствующие пороговым значениям q. Так как рассматриваем два участка : большой участок L1 (на этом участке х1) и малый участок L2 (на этом участке х2), расчет проводится для обеих участков.

Расчет коэффициента, характеризующего какая доля от всего выделяемого факелом тепла, излучается с поверхности пламени в окружающую среду η, проводится по формуле:

η = 0,11 + 0,21 ехр-0,00323 Uc

где : Uc – скорость истечения газа в сечении разрыва, м/с;

Расчет скорости истечения газа в сечении разрыва Uc, проводиться по формуле:

Uc = [ (2k/ (к+1))*R*TH]0,5;

где : к- показатель адиабаты; для метана к= 1,32;

R- газовая постоянная, Дж/кг*К R= 518,04  Дж/кг*К

TH  - температура газа в трубопроводе до разрыва, К; Принимаем Тн = Тос;

Tос- температура окружающей среды, К; Так как проектируемый газопровод подземный заглубление трубопровода до верха трубы не менее 0,8 м, за температуру окружающей среды принимает температуру почвы на заглубление трубопровода до верха трубы не менее 0,8 м, за температуру окружающей среды принимаем температуру почвы на глубине 0,8 м.

Тн= Тос = 294,15 К;

Uc= [(2*1,32/(1,32+1))518,08* 294,15]0,5= 416,41

Следовательно η = 0,11 + 0,21 ехр-0,00323*416,41= 0,1646;

Расчет текущего массового расхода газа в сечении разрыва G, проводится по формуле:

G = (Г*GH/ (1+ŋ))* exp (- t/(ŋ2*Є)) + ŋ*exp (-t/Є) ;

где: Г- фактор инерционной задержки, Г= 0,5

t – время, прошедшее с момента разрыва, сек; t=30 cек.,

GH – начальный массовый расход (в момент разрыва), кг/сек;

ŋ – коэффициент сохранения массы;

Є – постоянная времени, сек;

Расчет начального массового расхода в сечении разрыва GH, проводится по формуле:

GH= (PH*AР*√k/√R*Zc*TH)*(2/(k+1))(k+1)/2(k-1) ;

где: РH – давление в трубопроводе до разрыва (рабочее), Па ;Рн= 5400000 Па;

Ар- площадь поперечного сечения трубы, м2 Ар= 0,785 do2 =0,029;

где do- внутренний диаметр трубопровода, м; do= 0,194;

к- показатель адиабаты;

R – газовая постоянная, Дж/кг*К;

Zc – коэффициент сжимаемости газа на срезе (в сечении разрыва)

Tн – температура газа в трубопроводе до разрыва, К;

Расчет коэффициента сохранения массы ŋ, проводится по формуле:

ŋ = Мг/Є* Г*Gн ;

где: Мг - общая масса газа, способная вытечь из отсеченного участка трубопровода, кг;

Расчет давления в сечении разрыва Рс, проводится по формуле:

Рс = Рн (2/(к+1))К/(К-1);

Рс = 5400000 (2/(1,32+1))1,32/(1,32-1) = 2898720 Па;

Расчет постоянной времени Є базируется на допущении об изотерическом характере процесса движения газа, имеющем место на большой части длины отсеченного участка трубопровода и проводится по формуле:

Є = (2Li/3c)√k*λ*Li/do ;

где : Li – длина отсеченного участка МГ, м ; L1= 22250; L2= 1850;

с – скорость звука в газе до разрыва, м/сек;

λ – коэффициент гидравлического сопротивления;

к,do – показатель адиабаты и внутренний диаметр трубопровода.

Расчет коэффициента сжимаемости газа Z проводится по формуле:

Zi= 100 /(100+0,12*Рi1,.15);

где : Рi – давление газа, кгс/см2, при котором необходимо определить Zi;

Zc= 100 / (100 + 0,12* Pc1,15); Давление сечении разрыва Рс = 29,55 кгс/см2;

Zc= 100 / (100 + 0,12*29,551,15) = 0,944

ZH = 100 / (100 + 0,12* Рн1,15); Рабочее давление РН= 55,046 кгс/см2

ZH = 100 / (100 + 0,12 *55,0461,15) = 0,892

Расчет  скорости  звуки в газе до разрыва с, проводится по формуле:

с =√к* R*Tн* Zн ;

с =  √1,32*518,04*294,15*0,892=423,58 м/с;

Расчет  коэффициента гидравлического сопротивления λ, проводится по формуле :

λ = 0,67 (2 Ψ / do);

где: do- внутренний диаметр газопровода, мм; do= 0.194 мм ;

Ψ – коэффициент шероховатости внутренней стенки трубопровода; мм;

Для стальных труб Ψ = 0,03 мм;

λ = 0,67 (2* 0,03/194) = 0,1028

Расчет массы газа, способной вытечь из отсечного участка трубопровода Mr, проводится по формуле:

Мr = ( Gт* tот + 0.01 П PН r2Li)ρн;

где: GT – расход газа, определяемый в соответствии с технологическим  регламентом, м3/с; Gт= 33,05 м3/с ;

tот – время отключения аварийного участка, с;

С учетом времени на принятые решение диспетчером и времени срабатывания крана на полное закрытие – 300 сек.;

П – число пи, П = 3,14;

r- внутренний радиус трубопровода, м ; r = do/2 = 0.097 м;

ρн- плотность газа, кг/м3; ρн = 0,703 кг/м3;

Расчет длины видимой части струевого пламени  Lф, м, проводится по формуле, которая охватывает широкий диапазон пожаров на магистральных газопроводах (7<Qф0,4/ D'эф< 700):

Lф= 0,23 QФ0,4- 1,02 Dэф;

где Qф- тепловой потенциал пожара, кВт;

Dэф – эффективный диаметр, м;

Расчет теплового потенциала пожара Qa, проводится по формуле:

Qф= G*QнР* δ ;

где: G – текущий массовый расход газа в сечении разрыва, кг/с;

Qнр – низшая теплота сгорания газа, кДж / кг;

δ -  коэффициент "недожога"; δ = 0,85;

Расчет эффективного диаметра Dэф, проводится по формуле:

Dэф = do [ ( Pн/Pa)(к-1)/к]0,5 ;

где : do – внутренний диаметр газопровода, м;

РН – давление в трубопроводе до разрыва, Па;

Ра – давление атмосферное, Па; Ра= 101300 Па ;

к – показатель адиабаты;

Dэф = 0,194 [ (5400000/101300)(1,32-1)-(1,32]0,5= 0,069 ;

Расчет площади излучающей поверхности пламени Fф, проводится по формуле:

Fф = П / 4 (Dм2 + Dб2) + П / 2 (Dм + Dб)* √Lц2 + (( Dб- Dм)/2)2 ;

где : П- число пи, П = 3,14;

Dм – малый диаметр струевого пламени, м;

Dб – большой диаметр струевого пламени, м;

Lц  - длина центральной части струевого пламени , м;

При горении "настильных" струй, т.е. когда источник выброса ориентирован  горизонтально и расположен на уровне поверхности земли, в силу торможения струи и изменения поверхности эжекционного захвата воздуха, длина видимой части струевого пламени Lф, как показали эксперименты, увеличивается на 20-25 %, по сравнению с длиной свободного пламени, таким образом Lmax = 1,25Lф

Необходимо также учитывать, что опытами, проведенными ВНИИПО МВД РФ, установлено что факел струевого пламени можно разделить на три части.

Начальный ("слабосветящийся") участок факела, длиной 0,2-0,25 Lmax,оказывается незначительное влияние на характеристики теплового излучения, такое же влияние оказывает и последний участок факела, длиной 0,2 Lmax.Термическое излучение, которое является основным поражающим фактором при струевом пламени, дает центральная часть факела струевого пламени, длина которой оставляет 0,55 Lmax .

Расчет длины центральной части струевого пламени Lц, проводится по формуле : Lц= 0,55  Lmax= 0,55(1,25 LФ)=0,6875 LФ;

где: LФ – длина видимой части струевого пламени, м;

Расчет малого диаметра струевого пламени Dм, проводится по формуле:

Dм= Dэф (13,5* ехр-6Ω  + 1,5)*(1-[1-0.067(ρв / ρс)0,5] exp-70Y ∑ Ω ) ;

где : Dэф  - эффективный диаметр , м;

Ω - отношение скорости ветра Uв, к скорости истечения газа Uc, м/с;

ρв – плотность воздуха, кг/м3 ; ρв= 1,293 кг/м3

ρс  - плотность истекающего газа в сечении разрыва,  кг/м3;

Y,∑ - экспериментально определенные показатели;

Расчет отношения скорости ветра к скорости истечения газа в сечении разрыва Ω, проводится по формуле:

Ω = Uв/ Uс ;

где: Uв – скорость ветра, м/с; Uв= 2,3 м/с;

Uс – скорость истечения газа в сечении разрыва, м/с;

Ω = 2,3 / 416,41 = 0,0055;

Расчет  плотности истекающего газа   в сечении разрыва ρс, кг/м3, проводится по формуле:

ρс = П Ucdo2/ 4 G ;

где: П- число пи, П = 3,14 ;

Расчет  экспериментально определенного показателя Y, проводится по формуле : Y= (g / Dэф2* Uс2)0,33* Dэф ;

где: g – ускорение свободного падения, м/с2; g = 9,82  м/с2;

Y = (9,82 / 1,142* 416,412)0,33 *1,14 = 0,04146

Расчет экспериментально определенного показателя Σ, проводится по формуле: Σ = 1000* ехр-1000 Ω + 0,8;

где: Σ =1000* ехр-1000*0,0055 + 0,8 = 4,887

Расчет большого диаметра строевого пламени Dб проводится по формуле:

Dб= Lф (0,18* ехр-1000Ω + 0,8 ;

Σ = 1000 * ехр-1000*0,0055 + 0,8 = 4,887

Расчет большого диаметра строевого пламени Dб, проводится по формуле:

Dб = Lф (0,18* ехр-1,5Ω + 0,31)* (1-0,47*ехр-25Ω)

Расчет максимально возможной дозы термического излучения Ф, МДж/м2

проводится по формуле:

Ф = q*tф / 1000;

где:q –  интенсивность термического излучения, кВт/м2;

tф – время горения факела строевого пламени, сек.;

Расчет времени горения факела tФ, сек., проводится по формуле:

tф= Mr /G ;

Результаты расчетов расходных параметров газа в сечении разрыва приведены в таблице.

Результаты расчетов расходных параметров газа в сечении разрыва

| L1,м | Mr1, кг | Є1, сек. | Gн1, кг/сек | ŋ1 | G1, кг/сек. | ρс1, кг/м3 | Qф1, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22250 | 24937792 | 13625 | 274 | 251262 | 250709 | 3084359 | 10672197739 |
| L2,м | Mr2, кг | Є2, сек. | Gн2, кг/сек | ŋ2 | G2, кг/сек. | ρс2, кг/м3 | Qф2, кВт |
| 1850 | 2081855 | 26212 | 448 | 17790 | 17769 | 218603 | 756390792 |

Результаты расчетов геометрических характеристик факела строевого пламени, площади излучающей поверхности пламени FФ, интенсивности термического излучения с единицы  поверхности пламени Е, необходимы для расчетов зон поражения от термического излучения, приведены в таблице.

Результаты расчетов геометрических характеристик факела строевого пламени, Fф, Е.

| Lф1, м | Lmax1,м | Lц1, м | Dм1, м | Dб1,м | Fф1, м2 | E1, кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2359 | 2948 | 1621 | 1,0048 | 680 | 727161 | 2842 |
| Lф2, м | L max2, м | Lц2, м | Dм2, м | Dб2, м | Fф2, м2 | E2, кВт/м2 |
| 818 | 1022 | 562 | 1,0047 | 235 | 256053 | 572 |

Для определения пороговых значений интенсивности термического излучения q, необходимо знать время воздействия. Для данного типа аварии время определяется следующим образом: согласно уже в первые минуты после аварийного разрыва газопровода происходит резкое уменьшение интенсивности истечения газа, а следовательно и термического излучения от факела. Как показал специальный анализ максимальных значений расход газа достигает через 30-60 секунд после разрыва. Следовательно интенсивность термического излучения достигнет максимального значения в этот промежуток времени. Следует также принимать во внимание, что расчет тепловой нагрузки, полученной человеком за время пребывания в опасной зоне, рекомендуется принимать с учетом адекватного поведения человека (бег, со скоростью 2,5 м/с, по оптимальному маршруту).

Результаты расчетов: радиусов зон поражения х, соответствующих пороговым значениям q, коэффициентов поглощения термического излучения атмосферой v, угловых коэффициентов облучения Ø, доз термического излучения Ф, времени горения факела tф, а также пороговые значения q, приведены в таблице.

Результаты расчетов x,v,ф, Ф, tФ, а так же пороговые значения q

| x1,м | 420 | 350 | 280 | 220 | 175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 | 0,68 | 0,69 | 0,7 | 0,71 | 0,73 |
| ф1 | 0,011 | 0,018 | 0,025 | 0,034 | 00,44 |
| Ф1, МДж/м2 (tф= 1268с) | 26 | 44,6 | 63 | 86,9 | 115 |
| q,кВт/м2(tв= 30 с) степень поражения | 21 | 35,3 | 49,7 | 68,6 | 91,2 |
| х2, м | 100 | 70 | 40 | 25 | 20 |
| v2 | 0,7627 | 0,7801 | 0,8016 | 0,8588 | 0,8916 |
| ф2 | 0,0958 | 0,1437 | 0,2166 | 0,4157 | 0,4712 |
| Ф2, МДж/м2 (tф=157 c) | 2,59 | 4,0 | 6,12 | 12,87 | 14,91 |
| q, кВт/м2 (tв= 30 с ) Степень поражения | 16,5 | 25,5 | 39 | 82 | 95 |

Расчет величин избыточного давления, возникающего давления при горении независимых настильных струй не выполнялся на основании результатов экспериментов, приведенных в нормативно-методических документах. Специалистами ВНИИПО МВД РФ на полигоне в г. Новом Уренгое был проведен  эксперимент: газ выбрасывался в сверхкритическом режиме в виде настильной струи из трубы диаметром 0,1 м, с расходом до 50м3/с. Датчики, измерявшие избыточное давление, размещали на расстояниях 10 и 20 м по перпендикуляру от оси струи и на расстояниях 30.40 и 60 м от среза трубопровода. Максимальное зарегистрированное избыточное давление, при поджигании струи газа, составило 2,5 кПа. Учитывая что значения текущего массового расхода, при аварии по рассматриваемому сценарию, сопоставимы с данными эксперимента, сделан вывод что поражение от избыточного давления при горении независимых настильных струй маловероятно и заведомо намного слабее поражения от термического излучения.

Выводы: необходимо провести инструктаж местного населения, с целью адекватного поведения в случае аварии. Как показывает опыт правильные действия человека во время аварии значительно снижают негативные последствия.

Через место возможной аварии проходит линия электропередач, которая пострадает от этой аварии, одна или две опоры будут разрушены.

Сценарий №3 "Пожар в котловане"

Расчет зон действия основных поражающих факторов при аварии по Сценарию №3 выполнен согласно физико - математических моделей, приведенных в нормативно-методических документах.

Предлагается, что 100% массы газа, истекшего из газопровода при его разрыве, воспламеняется и горит в виде "пожара в котловане". Основными поражающими факторами являются термическое излучение "пожара в котловане" и избыточное давление во фронте ударной волны.

Схема аварии по Сценарию №3 показана на рис. 2.

Согласно экспериментов, произведенных в различных странах и данных приведенных в нормативных документах, избыточное давление возникающее при разрывах трубопроводов при незначительном удалении от центра убывает очень значительно (т.е. возможна гибель людей только на расстояниях до 5 метров). В силу этих причин влияние барического воздействия в результате разрыва трубопровода в данном разделе не рассматривается, ив дальнейшем будет рассматриваться только термическое излучение.

Тепловой поток, возникающий при "пожаре в котловане", характеризуется величинами, приведенными в таблице.

Распределение теплового потока при сценарии "пожар в котловане" на уровне поверхности земли в зависимости от расстояния.

| Расстояние, м | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловой поток, кВт/м2 | 84 | 39 | 22 | 15 | 9 | 6 | 1,5 | 0,5 |

Как свидетельствует анализ несчастных случаев при пожарах на объектах транспортировки газа, активное поведение человека (попытка убежать из зоны опасности или использовать какие-либо укрытия) может весьма существенно снизить меру поражения. Поскольку радиационный тепловой поток от характерных огневых источников убывает с расстоянием, то при активном покидании человеком зоны негативного воздействия полученная им суммарная тепловая нагрузка будет значительно ниже, чем в случае пассивного поведения.

Проведенные исследования истечения газов при разрывах газопроводов, а также при исследовании струй истекающих газов на математических моделях определено, что максимальный размер излучающей поверхности пламени пожара, а следовательно и максимальный поток теплового излучения происходит в первые 30-60 секунд после взрыва.

На основании вышеизложенного, может определить зоны поражения от теплового излучения пожара в котловане, приведенные в таблице.

Предельно допустимые значения интенсивности термического излучения при аварии "пожар в котловане".

| №№ п/п | Степень поражения человека, в зависимости от длительности воздействия. | Интенсивность термического излучения, кВт/м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Порог увечий от ожогов | 16,5 |
| 2 | Ожоги второй степени | 25,5 |
| 3 | Порог летального исхода. Ожог III – степени. | 39 |
| 4 | Летальный исход с вероятностью 50 % | 82 |
| 5 | Летальный исход с вероятностью 100% | 95 |

Размеры зон поражения при сценарии аварии "пожар в котловане"

| Интенсивность излучения, q, кВт/м2 | 95 | 82 | 39 | 25,5 | 16,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус зоны поражения, R, м. | 24 | 26 | 47 | 63 | 97 |

Выводы: учитывая характер местности в точке возможной аварии в зоны возможного поражения могут попасть работающие на линейной части газопровода, если будут находится в охранной зоне. Необходимо провести инструктаж местного населения, с целью адекватного поведения в случае аварий на газопроводе.

Как показывает опыт, правильные действия человека во время аварии значительно снижают негативные последствия.

Учитывая радиусы зон возможного поражения от термического излучения, населения ближайшего населенного пункта не пострадает от последствий аварий.

Котельные

Аварии в помещении котельной: Разгерметизация технологического газопровода в помещении котельной→отказ системы контроля уровня загазованности→образование в помещении взрывоопасной газовоздушной смеси→при возникновении источника зажигания→взрыв ГВС→поражение людей, разрушение помещения котельной, повреждение оборудовании.

Расчет избыточного давления, развиваемого при сгорании газовоздушной смеси, возникающей при аварийной разгерметизации трубопровода в помещении котельной.

Данные для расчета:

- пропан C3H8;

- свободный объем котельной Vсв.=94,62м3;

- проходное сечение диаметром dmp=89мм;

- максимальный расход q=3,06х10-3м3/с;

- максимальное давление pm=3,3кПа;

- время срабатывания системы автоматики Т=2с;

- длина отсекаемого участка Lmp=5м;

- максимальная климатическая температура tp=390С;

- плотность пропана ρв=1,78х10-3кг/м3;

- молярная масса пропана М=55 кг/кмоль;

- максимальное давление при сгорании стехиометрической газовоздушной смеси пропана в замкнутом объеме pmax=900кПа.

Расчет:

Объем пропана, поступившего в помещение в результате аварийной разгерметизации трубопровода:

Vв=V1m+V2m=0.0612+0.1026=0.16м3

V1m=q∗T=3.06∗10−3∗2=0.0612м2

V2m=0.01πpmrmp2Lmp=0.01∗3.14∗3.3∗89∗10−222∗5=0.1026м3

Масса пропана, поступившего в помещение при расчетной аварии, составит:

mв=Vвρ=0,16∗1,78∗10−3=2,8∗10−4кг

Стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания пропана равен:

β=nc+nH−nX4−nO2=3+8−04−0=5

Стехиометрическая концентрация пропана составит:

C=1001+4.84β=1001+4.84∗5=4.13%(об.)

Расчет избыточного давления взрыва ∆р кПа, в помещении котельной производится по формуле:

Δр=(рмах−ро)⋅mZVсвρВ⋅100Сст⋅1Kn=900−101∗2,8∗10−4∗0,592,9∗1,78∗10−3∗1004,13∗13=5,6кПа

где рмах – максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической газовоздушной смеси в замкнутом объеме (900кПа);

ро – начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101кПа);

Z – коэффициент участия газа при сгорании газовоздушной смеси Z=0,5;

В результате взрыва газа в помещении котельной будет разбито не более 10% остекления. Зона поражения - в пределах помещения котельной. В зону поражения могут попасть 1-2 человека дежурного персонала.

АЗС

Опасными процессами на АЗС являются слив и налив светлых нефтепродуктов.

Основными поражающими факторами при авариях на АЗС являются тепловое излучение горящих разливов, воздушные ударные волны при взрывах топливно-воздушных смесей в атмосфере. Можно обоснованно полагать, что в значительной мере указанные опасности будут проявляться совместно, то есть взрыв будет сопровождаться пожаром.

Пожары и взрывы на автозаправочной станции являются следствием аварийных ситуаций.

Основными техногенными опасностями, с учетом технологии подземного хранения нефтепродуктов на АЗС, являются:

- возможность образования взрывопожароопасных концентраций топливовоздушных смесей снаружи и внутри подземных резервуаров для хранения топлива, автомобильных цистерн при сливе из них топлива, топливных баков автомобилей при их заполнении топливом;

-истечение и разлив топлива в результате переполнения подземного резервуара при сливе топлива из автоцистерны, разгерметизации соединительных трубопроводов «резервуар - автоцистерна», переполнения топливного бака автомобиля, наезда на топливораздаточную колонку, опрокидывания наполняемой топливом канистры;

-возможность появления неконтролируемой утечки нефтепродукта из подземных резервуаров и трубопроводов в результате коррозионного износа, циклических нагрузок от механического воздействия при заправке автотранспорта.

Описание сценариев возможных аварий с полным разрушением автоцистерн на площадке АЦ АЗС

| Технологический блок | № Сценария | Описание сценария |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна с жидким топливом геометрической вместимостью 10 м3 | А1-01 | Полное разрушение цистерны с полным выбросом продукта → образование открытой поверхности разлива на территории АЗС + источник зажигания → пожар разлива |
|  | А1-02 | Полное разрушение цистерны с полным выбросом продукта → образование открытой поверхности разлива на территории АЗС с его последующим испарением → образование облака топливовоздушной смеси + источник зажигания →взрыв топливовоздушной смеси |

Результаты расчетов последствий воздействий и вероятных зон действия поражающих факторов источников ЧС при авариях с полным разрушением автоцистерны на площадке АЦ АЗС приведены в таблицах.

Характеристика поражающего воздействия на людей теплового излучения при горении АЦ, V=10 м3

|  | q>13 кВт/м2 | q>7,5 кВт/м2 | q>4,2 кВт/м2 | q>1,4 кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь разлива, м2 (S) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Диаметр разлива, м (d) | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| Высота пламени, м (Н) | 15,54 | 15,54 | 15,54 | 15,54 |
| Радиус зон опасного теплового излучения (условная вероятность поражения человека), м (R) | 7,1 | 9,7 | 13 | 21,5 |

Результаты воздействия избыточного давление на здания и сооружения, приведены в таблице.

Результаты воздействия избыточного давления

при взрыве АЦ, V=10 м3

| № сценария | Избыточное давление во фронте ударной волны, кПа | Коэф- фициент К | Степень разрушения здании (сооружении) | Границы зон поражения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1-02 | <2,0 | 3,8 | Разбито не более 10% остекления | 1744,03 |
|  | 14 | 5,6 | Слабое повреждение | 872,02 |
|  | 28 | 9,6 | Среднее повреждение | 298,98 |
|  | 70 | 28 | Сильное разрушение | 174,4 |
|  | >100 | 56 | Полное разрушение | 118,35 |

В зоне действия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций в случае аварии с максимальными последствиями на проектируемом объекте – АЗС – могут оказаться:

- весь производственный персонал АЗС и водитель автоцистерны с топливом.

- клиенты АЗС.

Также в зоне действия поражающих факторов могут оказаться водители и пассажиры автомобилей, проезжающих по автодороге.

По результатам проведенного анализа воздействия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций при аварии с максимальными последствиями на проектируемом объекте можно сделать следующие выводы:

- количество пострадавших на проектируемом объекте при возможных авариях на объекте не превысит 10 человек;

- количество погибших, учитывая характер возможного воздействия при авариях, может достичь 10 человек.

Автостоянка

Основными поражающими факторами при взрывах и пожарах на автостоянках являются тепловое излучение и ударная волна.

Источником опасности на автостоянке является легковой автомобильный транспорт.

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на жизнь людей, могут быть пожары и (или) взрывы при повреждении бензобака автомобиля и вытекании из него бензина.

Оценка возможных зон действия основных поражающих факторов при аварии с максимальными последствиями произведена для случая локального пожара.

Результаты расчета воздействия теплового излучения пожара на автостоянке приведены в таблице.

Характеристика поражающего воздействия на людей теплового излучения при горении пролива бензина V=0,05м3

|  | q>13 кВт/м2 | q>7,5 кВт/м2 | q>4,2 кВт/м2 | q>1,4 кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь разлива, м2 (S) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр разлива, м (d) | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| Высота пламени, м (Н) | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 |
| Радиус зон опасного теплового излучения (условная вероятность поражения человека), м (R) | 7,3 | 9,9 | 13 | 21 |

Из результатов проведенных расчетов видно, что безопасная интенсивность теплового излучения достигается на расстоянии 13 м от центра горения и составляет 4,2 кВт/м2.

Результаты воздействия избыточного давление на автостоянке, приведены в таблице.

Результаты воздействия избыточного давление на автостоянке

| Класс зоны | Избыточное давление во фронте ударной волны, кПа | Радиус разрушений Ri, м | Степень разрушения зданий (сооружений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | <2,0 | 25,80 | Разбито не более 10% остекления |
| 2 | 14 | 12,9 | Слабое повреждение |
| 3 | 28 | 4,42 | Среднее повреждение |
| 4 | 70 | 2,58 | Сильное разрушение |
| 5 | >100 | 1,75 | Полное разрушение |

Трансформаторная подстанция

В качестве сценариев опасных событий, могущих иметь место на объектах, рассматривается: разрушение (взрыв) маслонаполненного оборудования (автотрансформатора). Разрушение бака с последующим разливом и возгоранием трансформаторного масла возможно как вследствие внутренних повреждений (коротких замыканий), так и воздействия сторонних сил (в том числе террористических актов).

В соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 в случае пожара горючей жидкости тепловое воздействие может оказать следующие негативные последствия при интенсивности теплового излучения, равной (кВт/м2):

- 1,4 - без негативных последствий в течение длительного периода;

- 4,2 - безопасное для человека в брезентовой одежде;

- 7,0 – непереносимая боль через 20 – 30 с (ожог 1-й степени через 15 – 20 с, 2-й – через 30 - 40 с, воспламенение хлопка – через 15 мин);

- 10,5 - непереносимая боль через 3 – 5 с (ожог 1-й степени через 6 – 8 с, 2-й – через 12 - 16 с);

- 12,9 – воспламенение древесины при длительности облучения 15 минут;

- 17,0 – воспламенение окрашенной древесины, воспламенение фанеры.

Каждому порогу интенсивности теплового излучения соответствует определенное расстояние (радиус поражения), в зоне которого действие поражающих факторов теплового воздействия будет негативным.

Площадь пролива трансформаторного масла S, где возможно его возгорание, определяется размерами открытого пространства маслосборника и площадью разлива масла по поверхности кожуха трансформатора и прилегающей площадки.

Для оценки опасности пожаров на маслонаполненных устройствах подстанций согласно СП 11-107-98 необходимо оценить индивидуальный риск поражения персонала при его нахождении в зоне возможной аварии. Его расчет проведен по ГОСТ Р 12.3.047–98. При этом учитывается, что постоянное присутствие персонала исключено. В этой связи при расчете индивидуального риска учитывается лишь присутствие в опасной зоне персонала, проводящего ежедневный проверочный осмотр оборудования.

В общем случае индивидуальный риск поражения персонала определяется условной вероятностью поражения человека тепловым излучением (так величиной называемой «пробит – функцией», определяемой по указанному выше ГОСТ), величиной удельной повреждаемости маслонаполненных устройств и вероятностью нахождения персонала в опасной зоне в момент пожара.

Значение условной вероятности поражения человека тепловым излучением Pr согласно требованиям ГОСТ определяется по формулам (приложения Э.24 указанного ГОСТа):

Pr = -14,9 + 2,56 * ln(t * q1,33),

t = t0 + x/v,

где t – время экспозиции огневого воздействия;

t0 – характерное время обнаружения пожара (5 с);

x – расстояние от очага возгорания до безопасной границы, где интенсивность излучения равна 1,4 кВт/м2;

v – скорость движения человека (5 м/с).

Расстояние от очага возгорания до безопасной границы составляет 30,07 м (для q = 1,4 кВт/м2). Принимая скорость движения человека в опасной зоне, равной 5 м/с, и время обнаружения пожара, равное 5 с, время экспозиции t составит:

t = 5+26,92/5 = 10,4 с.

Тогда величина «пробит-функции» составит

Pr = -14,9 + 2,56*ln(10,4 * 1,41,33) = -7,76.

Согласно ГОСТ Р 12.3.047-98 (таблица Э.2) условная вероятность поражения человека тепловым излучением Русл равна нулю при Pr < 2,67. Следовательно, в этом случае индивидуальный риск R поражения человека также будет равен нулю, что не противоречит критическому значению индивидуального риска согласно ГОСТ Р 12.3.047-98 (не более 10-8).

Примечание – Расчет удельной повреждаемости маслонаполненных устройств и вероятности нахождения персонала в опасной зоне при Русл = 0 теряет смысл.

Расчет пожароопасных зон

Эквивалентный диаметр пролива d определяется по формуле:

.

Высота пламени Н определяется по формуле:

,

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, m = 0,04 кг/(м2*ч);

В - плотность окружающего воздуха, В = 1,2 кг/м3;

g - ускорение силы тяжести, g= 9,81 м/сек2.

Расчеты по определению опасной зоны при пожаре проведены по специально разработанной программе. В качестве исходных данных приняты значения величин d и H. Результаты расчета опасных расстояний r от очага пожара маслонаполненного оборудования приведены в таблице. В качестве источников возгорания рассматривался автотрансформатор.

Результаты расчета пожарной опасности на трансформаторной подстанции при авариях на маслонаполненном оборудовании

| Маслонаполненное оборудование | Исходные данные |  | Радиус огневого поражения (м) при интенсивности теплового излучения q (кВт/м2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | H | 1,4 | 4,2 | 7,0 | 10,5 | 12,9 | 17,0 |
| Трансформаторная подстанция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АТ-1 | 16,74 | 18,63 | 30,07 | 19,10 | 15,1 | 12,39 | 11,20 | 9,83 |

Аварии на транспорте

Носовское сельское поселение пересекает автомобильная дорога межмуниципального значения  «с.Покровское – с.Носово - с.Натальевка» , I-II технической категории. По этой автодороге перевозиться ЛВЖ, СУГ.

Сценарий аварии, связанный с аварийным разливом ЛВЖ на автомобильном транспорте.

При разливе (утечке) из цистерны ГСМ происходит:

- образование зоны разлива ГСМ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади пролива.

В качестве поражающих факторов рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Исходные данные:

| Наименование | Обозначение | Дано |
| --- | --- | --- |
| Наименование вещества | Бензин АИ-93 (летний) |  |
| Объект разрушения | Цистерна |  |
| Вид разрушения | полное разрушение |  |
| Объем цистерны, м3 | Vцист. | 8 |
| Степень заполнения цистерны | Vзап. | 85 |
| Уклон поверхности: ровная поверхность (0-1%) | Кукл. | 5 |
| Исходная масса вещества, т | Мвещ. | 5,44 |
| Плотность жидкой фазы вещества, т/м3 | Р1 | 0,8 |
| Мольный объем, м3/кМоль | V0 | 22,413 |
| Молярная масса, кг/кМоль | Мм | 98,2 |
| Нижний концентрационный предел распространения пламени, % (об) | Снкпр | 1,06 |
| Удельная теплота сгорания , кДж/кг | Qсг | 43641 |
| Температура окружающей среды, град.С | t0 | 20 |
| Время с начала аварии, сек | Тav | 14400 |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра и температуру | Nk | 1 |
| А-константа уравнения Антуана | A | 4,99831 |
| В- константа уравнения Антуана | B | 664,976 |
| С-константа уравнения Антуана | CA | 221,695 |
| Константа для приведенной массы паров ЛВЖ, кДж/кг | Q0 | 4520 |
| Температура вспышки паров ЛВЖ, град.С | Tвсп. | -36 |
| Среднепов. Плотность теплового излучения, кВт/м2 | Еф | 130 |

Описание последовательности развития аварии взрыва паров ЛВЖ:

Разгерметизация автоцистерны → образование пролива ЛВЖ → испарение с поверхности пролива ЛВЖ → образование взрывоопасной ТВС → возникновение источника зажигания → взрыв ТВС → воздействие избыточного давления.

Описание последовательности развития аварии пожара ЛВЖ:

Разгерметизация автоцистерны → образование пролива ЛВЖ → возникновение источника зажигания → пожар ЛВЖ → воздействие теплового излучения пожара.

Расчет зон аварийного разлива:

Расчет исходной массы вещества в цистерне, m

Мвещ.= (Vцист.*Vзап/100)*Р1=(8*85/100)*0,8=5,44

Площадь разлития всего объема жидкости, м2

Sp=5*(Vцист*Vзап/100)=5*(8*85/100)=34

Форма разлива жидкости – окружность.

Радиус окружности разлива, м

Rp=(Sp/3.14)1/2=(34/3.14)1/2=3,290

Расчет размеров взрывоопасных зон и избыточного давления взрыва ТВС при аварии

Интенсивность испарения кг/сек*м2

Ip=10-6*Nk*MM*PH=10-6*1*98,2*23,488=0,000232

Расчетная продолжительность времени полного испарения ЛВЖ, сек

Тr=Mвещ.*1000/(Ip*Sp)=5.44*1000/(0.000232*34)=14400

(Tr не может превышать 14400сек.)

Масса паров, испарившихся с поверхности разлива, кг

Мр= Ip*Tav*Sp=0.000232*14400*34=113,961

Плотность паров ЛВЖ, кг/м3

Рп=Мм/[V0*(1+0.00367*t0)]=98.2/[22.413*(1+0.00367*20)]=4.081

Давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа

Рн=0,133*10А-В/(Са+t)=0,133*104,99831-664,976/(221,695+20)=23,488

Приведенная масса паров ЛВЖ, кг

Мпр.=0,1*(Qcг/Q0)*Mp=0,1*(43641/4520)*113,961=110,030

Радиус зоны загазованности, м

Хнкпр=3,2*(Tav/1440)1/2*(PH/Cнкпр)0,8*[Мр/(Рп*Рн)]0,33=3,2*[(14400/14400)0,5*(23,488/1,06)0,8*(113,961/(4,081*23,488)*0,33]=40,397

Радиус зоны тяжелых поражений людей, м

Rтп=3,8*(0,45*Мр)0,33/[1+(7066/Мр)2]1/6=3,8*(0,45*113,961)0,33/[1+(7066/113,961)2]1/6=3,52

Радиус зоны порога поражений людей, м

Rпп=56*(0,45*Мр)0,33/[1+(7066/Мр)2]1/6=56*(0,45*113,961)0,33/[1+(7066/113,961)2]1/6=51,88

Радиус зоны полных разрушений при взрыве облака ТВС, м

R1=3,8*(0,45*Мр)0,33/[1+(7066/Мр)2]1/6=3,8*(0,45*113,961)0,33/[1+(7066/113,961)2]1/6=3,52

Избыточное давление при взрыве облака ТВС на расстоянии R1, кПа

dP1=PA*[0.8*Мпр0,33/R1+3*Mпр0,66/R12+5*Мпр/R13]=101.13*0.8*110.0300.33/3.52+3*110.0300.66/3.522+5*110.030/3.523=1928.523

Радиус зоны сильных разрушений при взрыве облака ТВС, м

R2=5.6*(0.45*Мр)0,33/[1+(7066/Мр)2]1/6=5.6*(0.45*113.961)0.33/[1+(7066/113.961)2]1/6=5.19

Избыточное давление при взрыве облака ТВС на расстоянии R2, кПа

dP2=PA*[0.8*Мпр0,33/R2+3*Mпр0,66/R22+5*Мпр/R23]=101.13*0.8*110.0300.33/5,19+3*110.0300.66/5,192+5*110.030/5,193=722,900

Радиус зоны средних разрушений при взрыве облака ТВС, м

R3=9,6*(0.45*Мр)0,33/[1+(7066/Мр)2]1/6=9,6*(0.45*113.961)0.33/[1+(7066/113.961)2]1/6=8,890

Избыточное давление при взрыве облака ТВС на расстоянии R3, кПа

dP3=PA*[0.8*Мпр0,33/R3+3*Mпр0,66/R32+5*Мпр/R33]=101.13*0.8*110.0300.33/8,890+3*110.0300.66/8,8902+5*110.030/8,8903=207,370

Радиус зоны умеренных разрушений при взрыве облака ТВС, м

R4=28*(0.45*Мр)0,33/[1+(7066/Мр)2]1/6=28*(0.45*113.961)0.33/[1+(7066/113.961)2]1/6=25,94

Избыточное давление при взрыве облака ТВС на расстоянии R4, кПа

dP4=PA*[0.8*Мпр0,33/R4+3*Mпр0,66/R42+5*Мпр/R43]=101.13*0.8*110.0300.33/25,94+3*110.0300.66/25,942+5*110.030/25,943=27,935

Радиус зоны слабых разрушений при взрыве облака ТВС, м

R5=56*(0.45*Мр)0,33/[1+(7066/Мр)2]1/6=56*(0.45*113.961)0.33/[1+(7066/113.961)2]1/6=51,88

Избыточное давление при взрыве облака ТВС на расстоянии R5, кПа

dP5=PA*[0.8*Мпр0,33/R5+3*Mпр0,66/R52+5*Мпр/R53]=101.13*0.8*110.0300.33/51,88+3*110.0300.66/51,882+5*110.030/51,883=10,263

Диаметр факела от пожара, м

Dp=(4*Sp/3.14)0.5=(4*34/3.14)0.15=6.581

Расчет выполнен в соответствии с методикой оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах (Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС, кн.2,-М., МЧС России, 1994).

Вывод: в случае возникновения аварийной ситуации на автомобильном транспорте, связанной с аварийным разливом ЛВЖ, жилая застройка в зоны разрушений не попадает.

Сценарий аварии, связанный с аварийным разливом СУГ на автомобильном транспорте.

Исходные данные:

| Наименование | Обозн. | Дано |
| --- | --- | --- |
| Наименование вещества | Пропан |  |
| Объект разрушения | Цистерна |  |
| Вид разрушения | полное разрушение |  |
| Объём цистерны, м3 | VЦИСТ | 8 |
| Степень заполнения цистерны | VЗАП | 85 |
| Уклон поверхности: Ровная поверхность (0 – 1 %) | KУКЛ | 5 |
| Исходная масса вещества, т | MВЕЩ | 3,536 |
| Плотность жидкой фазы вещества, т/м3 | P1 | 0,52 |
| Мольный объём, м3/кМоль | Vо | 22,413 |
| Молярная масса, кг/ кМоль | MМ | 44,09 |
| Нижний концентрац. предел распростр. пламени, % (об) | CНКПР | 2 |
| Удельная теплота сгорания, кДж/кг | QСГ | 46300 |
| Температура окружающей среды, град. С | tо | 20 |
| Время с начала аварии, сек. | Tav | 0 |
| Среднепов. плотность теплового излучения, кВт/м2 | EФ | 200 |

Описание последовательности развития аварии взрыва СУГ:

Разгерметизация автоцистерны → Образование пролива СУГ → испарение с поверхности пролива СУГ → образование взрывоопасной смеси → возникновение источника зажигания → взрыв ТВС → воздействие избыточного давления.

Описание последовательности развития аварии пожара СУГ:

Разгерметизация автоцистерны → Образование пролива СУГ → возникновение источника зажигания → пожар СУГ → воздействие теплового излучения пожара.

Описание последовательности развития аварии «огненного шара» с СУГ:

Неполная разгерметизация автоцистерны → Образование пролива СУГ → возникновение источника зажигания → пожар СУГ → воздействие теплового излучения пожара на цистерну с остатками СУГ → вскипание СУГ в цистерне → образование «огненного шара».

Расчёт зон аварийного разлива

Расчёт исходной массы вещества в цистерне, т

МВЕЩ = (VЦИСТ * VЗАП / 100) * Р1 = (8 * 85 / 100) * 0,52 = 3,536

Площадь разлития всего объёма жидкости, м2

Sp = 5 * (VЦИСТ * VЗАП / 100) = 5 * (8 * 85 / 100) = 34

Форма розлива жидкости – Окружность

Радиус окружности разлива, м

Rp = (Sp / 3.14)1/2 = 3.290

Расчёт размеров взрывоопасных зон и избыточного давления взрыва ТВС при аварии

Плотность паров СУГ, кг/м3

РП = ММ / [VO * (1 + 0,00367 * to)] = 44,09 / [22,413 * (1 + 0,00367 * 20)] = 1,83

Масса паров, испаряемых с поверхности разлива, кг

МР = 0,62 * МВЕЩ * 1000 = 0,62 * 3,536 * 1000 = 2192,32

Приведённая масса паров, кг

МПР = 0,1 * (QСГ / QО) * МР = 0,1 * (46300 / 4520) * 2192,32 = 2245,672

Радиус зоны загазованности, м

XНКПР=14,6 * [Мр / (РП * СНКПР)]0,33 = (14.6 * [2192,32 / (1,832 * 2)]0,33 = 120,41

Радиус зоны тяжелых поражений людей, м

RТП = 32 * МР0,33= 32 * 2192,320,33 = 41,46

Радиус зоны порога поражений людей, м

RПЛ = 360 * МР0,33 = 360 * 2192,320,33 = 466,45

Радиус зоны полных разрушений при взрыве облака ТВС, м

R1 = 32 * МР0,33 = 32 * 2192,320,33 = 41,46

Избыточное давление при взрыве облака ТВС на расстоянии R1, кПа

dP1 = PA * [0,8 * MПР0,33 / R1 + 3 * MПР0,66 / R12 + 5 * МПР / R13] = 101,13 * 0,8 * 2245,6720,33 / 41,46 + 3 * 2245,6720,66 /41,462 + 5 * 2245,672 / 41,463 =69,582

Радиус зоны сильных разрушений при взрыве облака ТВС, м

R2 = 45 * МР0,33= 45 * 2192,320,33 = 58,31

Избыточное давление при взрыве облака ТВС на расстоянии R2, кПа

dP2 = PA * [0,8 * MПР0,33 / R2 + 3 * MПР0,66 / R22 + 5 * МПР / R23] = 101,13 * 0,8 * 2245,6720,33 / 58,31 + 3 * 2245,6720,66 /58,312 + 5 * 2245,672 / 58,313 =37,974

Радиус зоны средних разрушений при взрыве облака ТВС, м

R3 = 64 * МР0,33= 64 * 2192,320,33 = 82,92

Избыточное давление при взрыве облака ТВС на расстоянии R3, кПа

dP3 = PA * [0,8 * MПР0,33 / R3 + 3 * MПР0,66 / R32 + 5 * МПР / R33] = 101,13 * 0,8 * 2245,6720,33 / 82,92 + 3 * 2245,6720,66 /82,922 + 5 * 2245,672 / 82,923 =21,630

Радиус зоны умеренных разрушений при взрыве облака ТВС, м

R4 = 120 * МР0,33= 120 * 2192,320,33 = 155,48

Избыточное давление при взрыве облака ТВС на расстоянии R4, кПа

dP4 = PA * [0,8 * MПР0,33 / R4 + 3 * MПР0,66 / R42 + 5 * МПР / R43] = 101,13 * 0,8 * 2245,6720,33 / 155,48 + 3 * 2245,6720,66 /155,482 + 5 * 2245,672 / 155,483 =8,987

Радиус зоны слабых разрушений при взрыве облака ТВС, м

R5 = 360 * МР0,33= 360 * 2192,320,33 = 466,45

Избыточное давление при взрыве облака ТВС на расстоянии R5, кПа

dP5 = PA * [0,8 * MПР0,33 / R5 + 3 * MПР0,66 / R52 + 5 * МПР / R53] = 101,13 * 0,8 * 2245,6720,33 / 466,45 + 3 * 2245,6720,66 /466,452 + 5 * 2245,672 / 466,453 =2,451

Масса СУГ в огненном шаре, м

МОШ = 0,6 * МВЕЩ = 0,6*3,536 = 2,121

Радиус огненного шара, м

RОШ = 29 * МОШ0,33= 29 * 2,1210,33 = 37,170

Время существования огненного шара, сек

ТОШ = 4,5 * МОШ0,33= 4,5 * 2,1210,33 = 5,767

Диаметр факела от пожара, м

DP = (4 * SР / 3,14)0,5= (4 * 34 / 3,14)0,5 = 6,581

Расчет выполнен в соответствии с методикой оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах (Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС, кН. 2, - М., МЧС России, 1994).

Вывод: в случае возникновения аварийной ситуации на автодороге, связанной с аварийным разливом СУГ на автомобильном транспорте, жилая застройка в зоны разрушений не попадает.

Аварии на гидродинамически опасных объектах

В соответствии с исходными данными выданными Главным управлением МЧС России по Ростовской области № 4-1 сфд/8995 от 08.08.2011г. Носовское сельское  поселение не попадает в зону возможного затопления при прорыве ГТС.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными условиями

- Климатические и геологические характеристики поселения указаны в разделе 3.2.1.  Климатический и агроклиматический потенциал.

Источниками природных чрезвычайных ситуаций являются опасные природные явления или процессы, причинами возникновения которых могут быть: землетрясения, оползни, сильный ветер, гроза, сильные осадки, морозы, овражная эрозия, склоновые процессы, заболачивание, суффозионно-просадочные процессы.

Наиболее опасными явлениями могут быть наводнения, а так же явления, связанными с метеоусловиями - грозы, сильные морозы, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа, град с диаметром частиц более 20 мм, гололед с толщиной отложений более 20 мм, сильные ветры со скоростью более 20 м/с.

Метеоусловия, перечисленные выше, при определенных условиях представляют опасность для жизни и здоровья населения, могут нанести ущерб зданиям, инженерным сетям, поэтому необходимо предусматривать технические мероприятия, направленные на максимальное снижение

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Категории оценки сложности природных условий | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС | Причины возникновения | Планируемые мероприятия организационного, технологического, конструктивного характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |  |
| Засуха | Тепловой | Средней сложности | Нагревание почвы, воздуха | По строительно-климатическому районированию, территория района относится к строительно-климатическому району IIIВ. Климат умеренно континентальный, формируется под влиянием циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. Однако возможны и вторжения арктического воздуха, вызывающего усиление циклонической деятельности |  |
| Заморозок | Тепловой |  | Охлаждение почвы, воздуха |  | Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкции теплоизоляции подземных коммуникаций соответствуют СНиП 2.01-82 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего условиям региона |
| Суховей | Аэродинамический, тепловой |  | Иссушение почвы |  |  |
| Сильный ветер Шквал | Аэродинамический |  | Ветровой поток Аэродинамическое давление |  | - прочность и устойчивость конструктивных элементов соответствуют требованиям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» с учетом ветровых нагрузок; - наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. |
| Сильные осадки Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический |  | Поток (течение) воды, затопление территории |  | Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории со сбором воды в приемные колодцы ливневой канализации; |
| Град | Динамический | Средней сложности | Удар |  |  |
| Сильная метель | Гидродинамический |  | Снеговая нагрузка Ветровая нагрузка Снежные заносы |  | В результате воздействия снеговой нагрузки возможно обрушение кровли зданий. Прочность покрытий рассчитана на восприятие нагрузок, превышающих снеговые нагрузки, установленные в СНиП 2.01.07-85. |
| Гололед | Гравитационный Динамический |  | Гололедная нагрузка Вибрация |  | На рассматриваемой территории предусмотрены: емкости для хранения песка, расчистка проезжей части дорог и тротуаров от снега. |
| Гроза | Электрофизический |  | Электрические разряды |  | Здания обеспечиваются системой молниезащиты в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87. |

| Опасные геологические и процессы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Овражная эрозия | Гравитационный | Средней сложности | Деформация земной поверхности Деформация грунтов | Территория Носовского сельского поселения, как и вся территория Ростовской области, расположена в пределах южной внеледниковой половины Восточно-Европейской (Русской) равнины. | Крепление днищ оврагов, организация поверхностного стока, засыпка оврагов с устройством дренажно-водопропускных коллекторов и др. Высадка многолетних насаждений по склонам оврагов и балок. В местах сельскохозяйственного освоения большое значение по борьбе с водно-эрозионными процессами имеют также агротехнические мероприятия, в частности, обработка почвы поперек склона. |
| Склоновые процессы (обвалы) | Гравитационный |  | Сотрясение земной поверхности. Динамическое, механическое давление смещенных масс. Удар |  | - изменение рельефа в целях снижения сдвигающихся сил в склонах путем срезки – уположения крутых уступов, террасирования склона, устройства грунтовых контрбанкетов; - удаление неустойчивых массивов и отдельных глыб горных пород (иногда и заменой слабого грунта на более устойчивый); - применение различных сдерживающих сооружений и конструкций в виде подпорных стен, контрфорсов, удерживающих свай и столбов, анкеров, заанкеренных плит, укрепляющих покрытий, пломб; - уменьшение обводненности массива склона с устройством различных дренажей. |
| суффозионно-просадочные процессы | Гравитационный |  | Деформация земной поверхности Деформация грунтов | Территория сложена из суглинков 1-го и 2-го типа просадочности. Западная часть района характеризуется сложенными суглинками, супесями, песками, находящимися в водонасыщенном состоянии. Грунты слабые или обладают пониженной способностью, расчетное сопротивление 1,0 – 1,5 кгс/см2. Для юго-восточной части поселения факторами, осложняющими строительство, служат сложные лессовидные суглинки 2-го типа просадочности. Расчетное сопротивление грунтов 2,0 - 2,5 кгс/ см2. | - предотвращение увлажнения пород под фундаментами зданий; - прокладку водопровода и канализации в водонепроницаемых лотках; - применение конструкций зданий и сооружений, учитывающих просадочные свойства грунтов; - устранение просадочных свойств лессовых грунтов предварительным замачиванием, трамбовкой, виброуплотнением, силикатизацией пород и т.д. |

| Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подтопление | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический | Средней сложности | Повышение уровня грунтовых вод Гидродинамическое давление потока грунтовых вод Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций | Носовское сельское поселение по степени обеспеченности ресурсами поверхностных вод район относится к району, наиболее обеспеченному ресурсами поверхностных вод (среднемесячные расходы воды 95 %-й обеспеченности более 100 м3/сек.). На территории поселения расположены такие водные ресурсы Таганрогский залив, Миусский лиман | В качестве мер по борьбе с подтоплением и заболачиванием рекомендуется понижение уровня грунтовых вод путем сооружения дренажных систем, использование рациональных методов полива, усовершенствование оросительных систем для уменьшения фильтрации, предотвращение утечек их водопроводных и канализационных сетей. |

Все планируемые мероприятия организационного, технологического, конструктивного характера предусмотрены на дальнейших стадиях реализации проекта.

Потенциальная опасность чрезвычайных ситуаций заложена в гидрогеологических условиях оснований зданий и сооружений.

В целях предупреждения и снижения геологического и геохимического риска необходимы тщательные инженерно-геологические изыскания оснований под фундаменты и выполнение мероприятий, предусмотренных требованиями СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затоплений и подтоплений».

Размещение проектируемого объекта относительно зон возможной опасности

Анализ «жёлтых линий» - максимально возможных границ завалов от зданий при их разрушениях показывает, что в проектируемой застройке образуются локальные зоны завалов. Проведение аварийно-восстановительных работ возможно беспрепятственно по свободным от завалов участкам.

Зоны возможных завалов при разрушении зданий, находящихся в черте поселения, определены в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Пролегающие вдоль границы территории улиц - остаются незаваливаемыми, что будет способствовать беспрепятственному вводу спасательных формирований на рассматриваемую территорию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектные предложения по планировке Носовского сельского поселения не противоречат требованиям ИТМ ГО.

Основным мероприятием по защите населения при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени является его укрытие в противорадиационных укрытиях.

Анализ с позиции гражданской обороны принятых в проекте решений показывает, что они соответствуют требованиям норм проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

Полное их выполнение с учетом рекомендаций и предложений, позволяет рассчитывать на устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения в условиях как мирного, так и военного времени и защиту населения в экстремальных условиях.

Для предупреждения возникновения возможных аварий на коммунально-энергетических сетях нужен постоянный контроль за их состоянием и своевременные регламентные и ремонтные работы.

Внесение изменений в генеральный план Носовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области на основании постановления Главы Носовского сельского поселения №64 от 17.12.2013

Внесение изменений в генеральный план на основании постановления Главы Носовского сельского поселения №64 от 17.12.2013